晋城市水资源公报

- (二〇一二年度)

晋城市水资源管理委员会

二〇一三年七月

综   述

2012年全市降水总量48.83亿m3，平均雨深514.5mm，相应频率78%，属偏枯水年。全市地表水资源量8.0170亿m3，地下水资源量8.5692亿m3，扣除二者重复计算量6.3299亿m3，水资源总量10.2563亿m3，地表水入境水量1.8032亿m3，出境水量9.0491亿m3；大中型水库蓄水量3.0693亿m3；全市供水总量4.8766亿m3，用水总量4.8766亿m3（其中新鲜水4.5401亿m3、废污水及矿坑水利用0.3365亿m3）；废污水排放总量为1.3418亿m3。境内主要河流污染严重，四条主要河流监测河长168.2km，劣Ⅴ类水质的河长为88.0km，占评价河长的52.3％。盆地浅层地下水位比上年平均下降0.18m，山丘区岩溶地下水代表站水位比上年平均上升3.62m。全市水资源概况见表1。

| 2012年晋城市水资源概况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表1 |  |  |  |  |
| 项目 |  |  | 数 量 | 单 位 |
| 全 市 面 积 |  |  | 9490 | km2 |
| 降水 | 降水总量 |  | 48.83 | 亿m3 |
|  | 平均雨深 |  | 514.5 | mm |
|  | 相应频率 |  | 78 | % |
| 河川径流量 | 来水量 | 当地天然径流量 | 8.0170 | 亿m3 |
|  |  | 相应频率 | 56 | % |
|  |  | 入境水量 | 1.8032 | 亿m3 |
|  |  | 合 计 | 9.8202 |  |
|  | 用水量 | 生活用水 | 0.1431 | 亿m3 |
|  |  | 生产用水 | 1.5333 |  |
|  |  | 生态用水 | 0.0461 |  |
|  |  | 合 计 | 1.7225 |  |
|  | 出境水量 |  | 9.0491 |  |
| 地下水 | 资 源 量 |  | 8.5692 | 亿m3 |
|  | 开采量 | 生活用水 | 0.5294 |  |
|  |  | 生产用水 | 2.2121 |  |
|  |  | 生态用水 | 0.0761 |  |
|  |  | 合 计 | 2.8176 |  |
| 水 资 源 总 量 |  |  | 10.2563 |  |
| 废污水 | 生产废污水 |  | 1.0149 | 亿m3 |
|  | 生活废污水 |  | 0.3269 |  |
|  | 合 计 |  | 1.3418 |  |

- 一、降水量

2012年全市降水总量48.83亿m3，平均雨深514.5mm，比2011年偏少36.2%，比多年平均值（指1956～2000年平均值，下同）偏少17.5%，相应频率为78%，属偏枯水年。

行政分区：阳城县年降水量571.5mm，为全市最大；沁水县年降水量461.3mm，为全市最小。其余行政分区年降水量分别是：城区年降水量523.4mm、陵川县年降水量541.9mm、泽州县年降水量525.5mm、高平市年降水量469.4mm。

与上年降水量相比城区、沁水县、阳城县、陵川县、泽州县、高平市分别减少34.2%、42.7%、30.6%、34.0%、33.6%、39.6%。与多年平均降水量相比，上述各县（市、区）分别减少14.8%、23.3%、13.2%、14.3%、15.9%、22.5%。

流域分区：年平均降水量全市入黄小河最大649.0mm；入汾小河最小481.7mm。其余分区年降水量分别是：卫河567.2mm、丹河501.6mm、沁河497.2 mm。与上年降水量相比入汾小河、沁河、丹河、入黄小河、卫河比上年分别减少42.5%、38.4%、36.0%、25.0%、31.9。与多年平均降水量相比，上述各分区分别减少24.5%、20.3%、17.4%、5.6%、11.7%。

2012年行政分区及流域分区年降水量与上年及多年平均比较见图1、图2。

图1     2012年行政分区降水量与2011年及多年平均值比较

图2  2012年流域分区降水量与2011年及多年平均值比较

2012年全市降水量地区分布差异较大，实测年最大雨量（765.6mm）发生在阳城县西冶雨量站；实测年最小雨量（334.5mm）发生在阳城县气象站，其倍比值2.3。从降水量等值线图可以看出：降水量南部大于北部，东部大于西部。南部阳城县西冶和洞底一带为降水量高值带，年降水量在750mm以上，高值点发生在阳城县的西冶；降水量低值区在阳城县城，降水量不足350mm（附图一）。

2012年降水量年内分配的特点：（1）汛前1～5月降水量占年降水量的19.6%，与上年同期降水量比偏少13.5%，与历年同期降水量均值126.4mm比减少30.7%。（2）汛期6～9月降水量占年降水量的74.2%，与上年同期降水量比偏少36.0%，与历年同期降水量均值386.8mm比偏少14.1%。（3）汛后10～12月降水量占年降水量的6.2%，与上年同期降水量比偏少75.8%，与历年同期降水量均值61.7mm比偏少54.8%。

- 二、地表水资源量

1、天然年径流量

2012年全市天然河川径流量8.0170亿m3，较上年偏少26.3%，比多年偏29.1%，相应频率为56%，属平水年。

行政分区河川径流量最多是阳城县2.3176亿m3，比上年减少39.5%；最少是城区0.0706亿m3，比上年减少15.3%。其余行政分区分别是：沁水县2.0206亿m3，陵川县1.2737亿m3，泽州县2.1571亿m3，高平市0.1774亿m3，与上年相比各县分别减少27.0%、8.8%、17.0%、11.6%。与多年平均值相比，上述各分区均不同程度偏少，偏少幅度介于22.1~47.4%之间。

流域分区河川径流量最多是沁河5.2480亿m3，最少是入汾小河0.0150亿m3。其余分区河川径流量分别是：丹河1.5997亿m3，卫河0.9364亿m3，入黄小河0.2179亿m3。与上年比各分区均不同程度减少，入汾小河减少25.7%，沁河减少23.6%，丹河减少10.1%，入黄小河减少81.7%，卫河减少8.0%。与多年平均值相比，上述各分区均不同程度偏少，偏少幅度介于20.8~72.4%之间。

2012年行政分区及流域分区地表水资源量与上年及多年平均比较见图3、图4。

图3  2012年行政分区河川天然年径流量与2011年及多年平均值比较

图4  2012年流域分区河川天然年径流量与2011年及多年平均值比较

2、出入境水量

2012年全市共入境水量1.8032 亿m3，比上年2.7194亿m3偏少33.7%。沁河从临汾、长治入境水量1.8019亿m3，比上年偏少33.7%；丹河长治入境水量0.0013亿m3，比上年偏少13.3%。

2012年全市共出境水量9.0491亿m3，比上年10.5267亿m3偏少14.0%。入汾小河流入临汾市0.0150亿m3，比上年偏少25.7%；入黄小河流入运城市、河南省共0.2179亿m3，比上年偏少81.7%；沁河流入河南省6.7807亿m3，比上年偏少5.1%；丹河流入河南省1.0991亿m3，比上年偏少4.9%。卫河流入河南省0.9364亿m3，比上年偏少8.0%。

3、大中型水库蓄水

2012年底，7座大中型水库共蓄水30693万m3，其中张峰水库26812万m3；董封水库蓄水135万m3；申庄水库蓄水8万m3；任庄水库蓄水1170万m3，上郊水库蓄水64万m3 ，杜河水库蓄水1170万m3，东焦河水库1334万m3。

- 三、地下水资源量

1、地下水资源量

2012年全市地下水资源总量为8.5692亿m3，较上年偏多1.9%。其中山丘区地下水资源量为8.1645亿m3，盆地区地下水资源量为0.5036亿m3，山丘区与盆地区地下水重复计算量为0.0989亿m3。

行政分区地下水资源量最多的是泽州县2.2783亿m3，比上年偏多0.1%；最少的是城区0.1890亿m3，比上年偏多10.2%。其余行政分区地下水资源量分别是：阳城县2.2326亿m3，比上年偏少8.0%；沁水县1.8306亿m3，比上年偏多1.4%；陵川县1.4998亿m3，比上年偏多22.0%；高平市0.5389亿m3，比上年偏多7.3%。

流域分区地下水资源量最多的是沁河4.7408亿m3，比上年偏少0.2%；最少的是入汾小河0.0638亿m3，比上年偏多2.9%。其余流域分区地下水资源量分别是：丹河2.2144亿m3，比上年偏多0.2%；卫河1.2054亿m3，比上年偏多34.2%；入黄小河0.3448亿m3，比上年偏少29.3%。

2012年行政分区及流域分区地下水资源量与上年比较见图5和图6。

图5  2012年行政分区地下水资源量与2011年比较

图6  2012年流域分区地下水资源量与2011年比较

2、延河泉域岩溶地下水资源量

根据径、基流推算及还原计算，2012年延河泉排泄带基流量为2.5642亿m3（8.13m3/s），外潜水量为0.2000亿m3（0.63m3/s），延河泉域岩溶水天然年资源量为2.7629亿m3（8.76m3/s），比上年减少2.1%。

- 3、三姑泉域岩溶地下水资源量

根据径、基流推算及还原计算，2012年三姑泉排泄带基流量为1.3121亿m3（4.16m3/s），外潜水量为0.2000亿m3（0.63m3/s），三姑泉域岩溶水天然年资源量为1.5108亿m3(4.79m3/s)，比上年减少4.4%。

四、水资源总量

2012年全市水资源总量为10.2563亿m3，较上年偏少21.1%。其中地表水资源量为8.0170亿m3，地下水资源量为8.5692亿m3；二者重复计算量为6.3299亿m3。

行政分区水资源总量最多的是阳城县2.8648亿m3，比上年偏少33.9%；其次是泽州县2.6745亿m3，比上年偏少14.7%；第三是沁水县2.1936亿m3，比上年偏少29.3%；第四是陵川县1.6923亿m3，比上年偏少6.7%；第五是高平市0.6267亿m3，比上年偏多2.6%；水资源总量最小的是城区，水资源总量为0.2044亿m3，比上年偏多1.4%。

流域分区水资源总量最多的是沁河5.8122亿m3，最小的是入汾小河0.0665亿m3。其余分区水资源总量分别是：丹河2.5678亿m3，卫河1.3907亿m3，入黄小河0.4191亿m3。与上年比入汾小河减少6.2%，沁河减少19.8%，丹河减少9.9%，入黄小河减少69.8%，卫河减少2.7%。

2012年行政分区及流域分区水资源总量见表2和表3，与上年比较见图7、图8。

图7  2012年晋城市各行政分区水资源总量与上年比较

图8   2012年流域分区水资源总量与上年比较

| 2012年晋城市行政分区水资源总量 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表2 |  |  |  |  | 水量单位： | 亿m3 |
| 行政分区 | 计算面积 (km2) | 年降水量 | 地表水 资源量 | 地下水 资源量 | 重 复 计算量 | 本市水 资源量 |
| 城 区 | 147 | 0.77 | 0.0706 | 0.1890 | 0.0552 | 0.2044 |
| 沁水县 | 2655 | 12.25 | 2.0206 | 1.8306 | 1.6576 | 2.1936 |
| 阳城县 | 1968 | 11.25 | 2.3176 | 2.2326 | 1.6854 | 2.8648 |
| 陵川县 | 1751 | 9.49 | 1.2737 | 1.4998 | 1.0812 | 1.6923 |
| 泽州县 | 2023 | 10.63 | 2.1571 | 2.2783 | 1.7609 | 2.6745 |
| 高平市 | 946 | 4.44 | 0.1774 | 0.5389 | 0.0896 | 0.6267 |
| 全 市 | 9490 | 48.83 | 8.0170 | 8.5692 | 6.3299 | 10.2563 |

| 2012年晋城市流域分区水资源总量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表3 |  |  |  |  |  |  | 水量单位： | 亿m3 |
| 流域分区 |  |  | 计算面积 (km2) | 年降水量 | 地表水 资源量 | 地下水 资源量 | 重 复 计算量 | 本市水 资源量 |
| 黄河流域 | 入汾小河 |  | 90 | 0.43 | 0.0150 | 0.0638 | 0.0123 | 0.0665 |
|  | 沁 河 | 张峰分区 | 452 | 2.07 | 0.2900 | 0.2610 | 0.2594 | 0.2916 |
|  |  | 润城分区 | 2235 | 10.13 | 1.5182 | 1.5130 | 1.2829 | 1.7483 |
|  |  | 阳城分区 | 2171 | 11.94 | 3.4398 | 2.9668 | 2.6343 | 3.7723 |
|  |  | 小计 | 4858 | 24.14 | 5.2480 | 4.7408 | 4.1766 | 5.8122 |
|  | 丹 河 | 任庄分区 | 1306 | 6.19 | 0.1899 | 0.3089 | 0.0706 | 0.4282 |
|  |  | 泽州分区 | 1639 | 8.58 | 1.4098 | 1.9055 | 1.1757 | 2.1396 |
|  |  | 小计 | 2945 | 14.77 | 1.5997 | 2.2144 | 1.2463 | 2.5678 |
|  | 入黄小河 |  | 524 | 3.40 | 0.2179 | 0.3448 | 0.1436 | 0.4191 |
|  | 合 计 |  | 8417 | 42.74 | 7.0806 | 7.3638 | 5.5788 | 8.8656 |
| 海河流域 | 卫河分区 |  | 1073 | 6.09 | 0.9364 | 1.2054 | 0.7511 | 1.3907 |
|  | 合 计 |  | 1073 | 6.09 | 0.9364 | 1.2054 | 0.7511 | 1.3907 |
| 全 市 |  |  | 9490 | 48.83 | 8.0170 | 8.5692 | 6.3299 | 10.2563 |

五、雨洪灾害

1. 6月5日高平市寺庄镇发生强降雨，灾害涉及4个村、2357人；农作物受灾面积3585亩，成灾面积2910亩，其中绝收660亩；倒塌民房3户、11间，损坏民房4户、10间。直接经济损失562万元。

2.6月23日至6月26日，我市高平市、陵川县、泽州县部分乡镇发生强降雨过程，并伴有大风、冰雹天气，局部地方因洪涝、风雹灾害损失较重，据统计，6月23日至26日发生的洪涝、风雹灾害共涉及我市3个县（市）、10个乡镇、80多个村、4.34万人；农作物受灾面积达到47650亩，成灾面积30495亩，其中绝收面积4790亩；倒塌房屋360间，损坏民房3410间；造成直接经济损失1095万元。

3.7月8日19时至7月9日6时，我市普降中到大雨，降水量10.1㎜至36㎜。7月9日凌晨3时左右，阳城县凤城镇白沟村一户民房因连续降雨发生倒塌，塌房3间，5名农民工被掩埋，经抢救，3人受伤，2人死亡。

4. 7月13日下午2时至晚8时，高平市寺庄镇、沁水县嘉峰镇部分地区发生强降雨过程，灾害涉及23548人，农作物受灾面积20355亩，其中成灾面积12810亩，绝收面积5880亩；倒塌房屋26间。直接经济损失1350万元。

5. 7月30日晚11时至7月31日下午2时，我市普降大到暴雨，局部地区降特大暴雨。由于降水时间集中、降雨量大，导致河水暴涨、洪水泛滥，道路桥梁被冲毁、厂房民房进水，农作物被淹、牲畜家禽被冲走，灾害损失严重。此次灾情共涉及到城区、泽州、阳城、陵川、开发区等5个县（区）的33个乡镇290个村7.4万人；倒塌房屋739间，损坏房屋2780间，房屋进水2850余户；因灾死亡3人；直接经济损失6700万元。冲毁农田面积9970亩，地塄145公里；农作物受灾面积10.92万亩，成灾面积7.36万亩，其中绝收2.35万亩。共造成直接经济损失26023万元。

8月份泽州县8月13日，降雨造成26间房屋倒塌，农作物受灾450亩，公路中断1条。 造成经济损失55万元。阳城县倒塌房屋13间，堤岸损坏2处。造成经济损失25万元。

六、地下水位动态

1、盆地区浅层地下水动态

2012年晋城盆地平均地下水位总体呈下降趋势。晋城盆地面积480.0km2，地下水水位平均变幅0.18m。其中上升区面积14km2,占2.9％，水位平均上升0.60m；下降区面积102.4km2,占21.3％，水位平均下降1.40m；地下水水位相对稳定区面积363.6km2,占75.8％，水位平均变幅0.13m。

- 2、山丘区岩溶地下水动态

2012年晋城市山丘区岩溶地下水水位以上升为主，晋城市山丘区面积为9010.0 km2，地下水代表站水位平均上升3.62m。

晋城市山丘区岩溶地下水代表站变幅表

表4

| 行政分区 | 上年末（m） | 本年末（m） | 年变幅（m） | 代表站 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 城区 | 145.6 | 139.72 | 5.88 | 天泽化工 |
| 阳城县 | 78.4 | 81.2 | -2.80 | 南园 |
| 陵川县 | 324.77 | 315.52 | 9.25 | 椅掌 |
| 泽州县 | 189 | 188.62 | 0.38 | 巴化 |
| 高平市 | 243.05 | 237.67 | 5.38 | 米山 |

七、水质概况

- (1)废污水排放量

2012年全市废污水排放总量13418.07万m3。其中生产废水（含工业）排放量10149.37 万m3，占全市废污水排放量的75.6%；生活污水排放量3268.70 万m3，占全市废污水排放量的24.4%。

在污水排放组成中，除陵川县外，各县(区、市)均以工业废污水排放为主，工业废污水排放量占废污水排放总量的50.0～93.8%之间。全年废污水排放量除陵川县为243.50万m3外，其余县（区、市）都超过了1000万m3，详见表5。

| 2012年晋城市行政分区废污水排放量表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 表5 |  |  | 单位：万m3 |
| 项目 行政分区 | 生产污水 | 生活污水 | 废污水总量 |
| 城 区 | 1561.22 | 1560.00 | 3121.22 |
| 沁水县 | 931.00 | 320.00 | 1251.00 |
| 阳城县 | 1768.94 | 435.00 | 2203.94 |
| 陵川县 | 30.50 | 213.00 | 243.50 |
| 泽州县 | 1979.89 | 484.00 | 2463.89 |
| 高平市 | 3877.82 | 256.70 | 4134.52 |
| 全 市 | 10149.37 | 3268.70 | 13418.07 |

(2)河流水质

晋城市在沁河干流设有郑庄、润城水质监测点，沁水河设有油房监测点，丹河干流设有韩庄、任庄水库监测点，白水河设有钟家庄监测点，本次仅对上述监测点控制河段进行水质评价。

全市评价河长168.2km，按照国家标准GB3838-2002《地表水环境质量标准》评价，符合Ⅱ类水质的河长为80.2km，占评价河长的47.7％，分布在沁河干流的郑庄、润城、沁水河河段，与2011年持平；本年度没有符合Ⅲ类、Ⅳ类、Ⅴ类水质的河段，符合劣Ⅴ类水质的河长为88.0km，占评价河长的52.3％，与2011年持平，分布在丹河干流的韩庄、任庄水库河段以及丹河支流白水河，丹河干流的韩庄段主要超标污染物为化学需氧量超标0.6倍，氨氮超标7.7倍，总磷超标1.9倍；任庄水库河段氨氮超标2.0倍；白水河主要超标污染物为高锰酸盐指数超标1.5倍，化学需氧量超标3.4倍，氨氮超标27.6倍，总磷超标9.4倍，挥发酚超标3.0倍，详见表6。

| 2012年晋城市主要河段水质状况表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表6 |  |  |  |  |
| 河流 | 主要河段 | 水质类别 |  | 超标项目 |
|  |  | 上年度 | 本年度 |  |
| 沁河 | 润城 | Ⅱ | Ⅱ |  |
|  | 郑庄 | Ⅱ | Ⅱ |  |
| 沁水河 | 油房 | Ⅱ | Ⅱ |  |
| 丹河 | 韩庄 | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ | 化学需氧量、氨氮、总磷 |
|  | 任庄水库 | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ | 氨氮 |
| 白水河 | 钟家庄 | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ | 高锰酸盐指数、化学需氧量、氨氮、总磷、挥发酚 |

（3）河流泥沙

沁河五龙口水文站控制面积为9245km2，输沙量为2.12万t；丹河山路平水文站控制面积为3049km2，输沙量为3.35万t。

八、供用水量

- （一）供水量

2012年晋城市实际供水量48766.06 万m3。地表水源（含泉水）供水量17225.14万m3，占总供水量35.3%；地下水源供水量28175.68万m3，占总供水量57.8%；其它水源（包括污水处理回用及矿坑水利用）供水量3365.24万m3，占总供水量6.9%。

图9    供水按水源分类类型图

地表水源供水量中，河水和泉水供水量分别占地表水源供水量的76.2%和23.8%；地下水源中，中浅层地下水和岩溶水所占比例分别为44.4%和55.6%。

行政分区中，城区和高平市以地下水供水为主，分别占其供水总量的82.5%和64.4%；陵川县以地表水供水为主，占其供水总量的79.6%；沁水县、阳城县和泽州县两种水源供水量基本接近。

2012年行政分区供水量见表7 ，全市供水按水源分类类型图见图9。

- （二）用水量

2012年全市用水总量48766.06万m3，其中新鲜用水总量45400.82万m3，污水处理回用及矿坑水利用量3365.24 万m3。

2012年新鲜水用水总量中，城镇生活用水量4493.97万m3，占新鲜用水总量的9.9%；农村生活用水量2230.62万m3，占新鲜用水总量的4.9%；第一产业用水量15361.78 万m3，占新鲜用水总量的33.8%；第二产业用水量19380.82万m3，占新鲜用水总量的42.7%；第三产业用水量2711.50万m3，占新鲜用水总量的6.0%；生态用水1222.13万m3，占新鲜用水总量的2.7%。

2012年污水处理回用及矿坑水利用量3365.24万m3中，第一产业用水量1920.94万m3，第二产业用水量1202.70万m3，生态用水量241.60万m3。行政分区中，由于各地区自然地理条件和经济发展水平以及产业结构的差异，其用水组成不尽相同。城区、沁水县、阳城县和高平市4县（市）的废污水利用以农业灌溉用水为主，分别占本县（市）污水处理回用及矿坑水利用总量的54.9%、100.0%、45.7%和98.8%。泽州县废污水利用以工业用水为主，占本区污水处理回用及矿坑水利用总量的100%。

2012年行政分区用水量见表7 ，全市用水组成见图10。

| 2012年晋城市行政分区供用水量统计表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万m3 |  |
| 行政分区 | 供水量 |  |  |  | 用水量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地表水 | 地下水 | 其它水源 | 用水总量 | 城镇生活 | 农村生活 | 第一产业 |  | 第二产业 |  | 第三产业 | 生态用水 | 用水总量 |
|  |  |  |  |  |  |  | 农田灌溉 | 林牧渔业 | 工业 | 建筑业 |  |  |  |
| 城 区 | 1009.00 | 7180.00 | 510.00 | 8699.00 | 1951 |  | 1221.50 | 256.50 | 2358.60 | 118.00 | 1813.40 | 980 | 8699.00 |
| 沁水县 | 2782.80 | 2464.20 | 220.00 | 5467.00 | 275.00 | 273.00 | 2384.00 | 635.00 | 1710.00 | 10.00 | 90.00 | 90.00 | 5467.00 |
| 阳城县 | 4815.20 | 4451.32 | 983.70 | 10250.22 | 532.50 | 580.00 | 2936.00 | 388.86 | 5432.86 | 40.00 | 240.00 | 100.00 | 10250.22 |
| 陵川县 | 1527.40 | 392.60 |  | 1920.00 | 252.00 | 299.00 | 635.00 | 270.00 | 324.00 | 45.00 | 60.00 | 35.00 | 1920.00 |
| 泽州县 | 4035.96 | 6391.22 | 669.00 | 11096.18 | 606.97 | 596.52 | 3727.32 | 679.65 | 5046.72 | 35.00 | 342.00 | 62.00 | 11096.18 |
| 高平市 | 3054.78 | 7296.34 | 982.54 | 11333.66 | 876.5 | 482.10 | 3311.94 | 836.95 | 5299.24 | 164.10 | 166.10 | 196.73 | 11333.66 |
| 合 计 | 17225.14 | 28175.68 | 3365.24 | 48766.06 | 4493.97 | 2230.62 | 14215.76 | 3066.96 | 20171.42 | 412.1 | 2711.50 | 1463.73 | 48766.06 |

- （三）用水指标

因受气候、人口密度、经济结构、作物种类、节水程度及管理水平等多种因素影响，各县市区用水指标差别较大。全市主要用水指标平均值如下:

全市人均用水量213m3，万元工业增加值用水量为32.4m3，农田灌溉亩均用水量240.4m3/亩，城镇居民生活人均用水量98.6l/d，农村生活人均用水量58.6l/d，2012年行政分区主要用水指标见表8。

| 2012年晋城市行政分区主要用水指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 行政分区 | 人均 用水量 （m3） | 工业增加值用水量（m3/万元） | GDP用水量（m3/万元） | 农田灌溉亩均用水量（m3/亩） | 人均生活用水量（l/d·人） |  |  |
|  |  |  |  |  | 城镇生活 |  | 农村生活 |
|  |  |  |  |  | 大生活 | 小生活 |  |
| 城 区 | 180 | 31.2 | 42.8 | 349.0 | 276.0 | 110.8 | 0 |
| 沁水县 | 256 | 14.0 | 33.6 | 218.3 | 159.4 | 94.3 | 55.9 |
| 阳城县 | 264 | 55.1 | 64.0 | 234.5 | 153.3 | 89.4 | 70.4 |
| 陵川县 | 82 | 47.8 | 63.2 | 244.2 | 129.2 | 83.1 | 54.7 |
| 泽州县 | 228 | 33.3 | 51.0 | 251.8 | 142.6 | 82.7 | 57.3 |
| 高平市 | 233 | 31.8 | 48.3 | 223.9 | 161.1 | 100.6 | 53.1 |
| 合 计 | 213 | 32.4 | 48.2 | 240.4 | 199.3 | 98.6 | 58.6 |

九、重要水事

1、第一次水利普查档案通过验收。12月22日，以省水利厅、省档案局、市水利局和市档案局业务人员组成的验收组对我市第一次全国水利普查档案进行全面、细致的检查验收。

2、12月18日，国家海河水利委员会副主任田友等一行调研陵川县国家水土保持重点建设工程。调研组对陵川县水土保持工作予以充分肯定，要求继续总结经验，加强工程建设，加大水土流失治理力度，确保如期完成年度任务。

3、2012年12月10日，经晋城市人民政府同意，晋城市人民政府办公厅出台了《晋城市河道采砂管理办法》（晋市政办〔2012〕119号）。《办法》共七章二十七条，对河道采砂规划、许可、管理等做出明确规定。

4、12月5日，晋城市水利局组织山西省水资源管理中心、晋城市水资办等有关专家，对《晋城市中水利用研究》报告进行了评审。该报告的实施对于利用中水资源，缓解晋城市水资源供需矛盾，实现水资源可持续利用，落实《晋城市节水型社会建设规划》具有重要意义。

5、10月25日，国家防办督查专员张旭在陵川县调研，实地调研了陵川县农村饮水工程管理服务中心、抗旱服务队、磨河供水改扩建工程等，听取了陵川县水务局对陵川县基本水利工程、城乡一体化饮水安全网建设、抗旱服务组织建设等工作的介绍。

6、3月2日，水利部海河水利委员会对全国水土保持监测网络与信息系统建设二期工程-晋城市监测点建设工程进行了完工验收。验收组通过现场观摩，听取汇报、查阅资料等方式了解工程建设及设备安装运行情况后，给予了高度评价，一致同意通过验收，并对后期监测工作提出了宝贵意见。
    7、9月12日上午，高平市隆重举行“关井压采”暨张峰水库供水启动仪式。启动仪式后，各级领导观摩了关井压采和张峰水库供水现场。

附     表

| 2012年晋城市行政分区主要社经指标表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 行政分区 | 人口（万人） |  |  | GDP （亿元） | 工业增加值 （亿元） | 农业实灌面积（万亩） |  |  |
|  | 城镇人口 | 乡村人口 | 合计 |  |  | 水浇地 | 合计 |  |
| 城 区 | 48.2596 | 0.0000 | 48.2596 | 203.3 | 75.5231 |  | 3.5001 |  |
| 沁水县 | 7.9903 | 13.3855 | 21.3758 | 162.7 | 122.2736 |  | 10.9200 |  |
| 阳城县 | 16.3115 | 22.5627 | 38.8742 | 160.1 | 98.6005 |  | 12.5200 |  |
| 陵川县 | 8.3127 | 14.9711 | 23.2838 | 30.4 | 6.7766 |  | 2.6000 |  |
| 泽州县 | 20.1019 | 28.5286 | 48.6305 | 217.7 | 151.7690 |  | 14.8000 |  |
| 高平市 | 23.8629 | 24.8563 | 48.7192 | 234.7 | 166.8000 |  | 14.7902 |  |
| 合 计 | 124.8389 | 104.3042 | 229.1431 | 1011.6 | 621.7428 |  | 59.1303 |  |

| 2012年晋城市行政分区面平均降水量表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表2 |  |  |  |  |  |
| 行政分区 | 分区面积(km2) | 年降水量 |  | 与上年相比 (±%) | 与多年平均相比(±%) |
|  |  | 雨深(mm) | 雨量（亿m3） |  |  |
| 城 区 | 147 | 523.4 | 0.77 | -34.2 | -14.8 |
| 沁水县 | 2655 | 461.3 | 12.25 | -42.7 | -23.3 |
| 阳城县 | 1968 | 571.5 | 11.25 | -30.6 | -13.2 |
| 陵川县 | 1751 | 541.9 | 9.49 | -34.0 | -14.3 |
| 泽州县 | 2023 | 525.5 | 10.63 | -33.6 | -15.9 |
| 高平市 | 946 | 469.6 | 4.44 | -39.6 | -22.5 |
| 全 市 | 9490 | 514.5 | 48.83 | -36.2 | -17.5 |

注：多年平均指1956～2000年平均，后表同。

| 2012年晋城市流域分区降水量表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 流 域 | 分区名称 |  | 分区面积(km2) | 多年平均降水量(mm) | 年降水量 |  | 与上年相比(±%) | 与多年平均相比(±%) |
|  |  |  |  |  | 雨深(mm) | 雨量（亿m3） |  |  |
| 黄河流域 | 入汾小河 |  | 90 | 638.4 | 481.7 | 0.43 | -42.5 | -24.5 |
|  | 沁 河 | 张峰分区 | 452 | 600.4 | 457.0 | 2.07 | -37.4 | -23.9 |
|  |  | 润城分区 | 2235 | 598.2 | 453.4 | 10.13 | -42.3 | -24.2 |
|  |  | 阳城分区 | 2171 | 656.3 | 550.0 | 11.94 | -34.8 | -16.2 |
|  |  | 小计 | 4858 | 623.5 | 497.2 | 24.14 | -38.4 | -20.3 |
|  | 丹 河 | 任庄分区 | 1306 | 602.4 | 474.1 | 6.19 | -38.9 | -21.3 |
|  |  | 泽州分区 | 1639 | 610.7 | 523.5 | 8.58 | -33.8 | -14.3 |
|  |  | 小计 | 2945 | 607.0 | 501.6 | 14.77 | -36.0 | -17.4 |
|  | 入黄小河 |  | 524 | 687.5 | 649.0 | 3.40 | -25.0 | -5.6 |
|  | 合 计 |  | 8417 | 621.6 | 507.8 | 42.74 | -36.7 | -18.3 |
| 海河流域 | 卫河分区 |  | 1073 | 642.6 | 567.2 | 6.09 | -31.9 | -11.7 |
|  | 合 计 |  | 1073 | 642.6 | 567.2 | 6.09 | -31.9 | -11.7 |
| 全 市 |  |  | 9490 | 624.0 | 514.5 | 48.83 | -36.2 | -17.5 |

| 2012年晋城市降水量特征值表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表4 |  |  |  |  |  |
| 行政分区 | 降 水 量 (mm) |  |  |  |  |
|  | 面平均 | 最 大 |  | 最 小 |  |
|  |  | 雨量 | 站名 | 雨量 | 站名 |
| 城 区 | 523.4 | — | — | 647.1 | 晋城 |
| 沁水县 | 461.3 | 535.6 | 上梁 | 356.9 | 沁水 |
| 阳城县 | 571.5 | 765.6 | 西冶 | 334.5 | 阳城 |
| 陵川县 | 541.9 | 634.3 | 古郊 | 480.7 | 陵川 |
| 泽州县 | 525.5 | 647.1 | 泽州 | 483.5 | 东沟 |
| 高平市 | 469.6 | 514.9 | 高平 | 374.4 | 下冯庄 |
| 全 市 | 514.5 | 765.6 | 西冶 | 334.5 | 阳城 |

| 2012年晋城市行政分区雨量代表站降水量表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：mm |  |  |
| 所属县市 | 逐月降水量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年降水量 | 代表站 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |
| 城 区 | 5.6 | 0.1 | 39.8 | 49.3 | 15.0 | 59.3 | 332.6 | 64.7 | 54.5 | 9.8 | 7.9 | 8.5 | 647.1 | 晋城(气) |
| 沁水县 | 4.8 | 1.3 | 24.1 | 21.4 | 12.5 | 32.7 | 103.1 | 96.1 | 47.1 | 3.1 | 6.7 | 4.0 | 356.9 | 沁水(气) |
| 阳城县 | 4.0 | 0.2 | 25.9 | 15.7 | 11.0 | 18.0 | 128.8 | 61.5 | 45.5 | 11.8 | 8.1 | 4.0 | 334.5 | 阳城(气) |
| 陵川县 | 3.1 | 0.4 | 24.1 | 35.0 | 16.6 | 90.5 | 149.9 | 36.7 | 80.0 | 21.2 | 15.7 | 7.5 | 480.7 | 陵川(气) |
| 泽州县 | 3.7 | 0.0 | 33.7 | 63.8 | 20.3 | 48.9 | 165.1 | 50.0 | 69.2 | 14.7 | 10.0 | 8.8 | 488.2 | 东屯 |
| 高平市 | 6.3 | 0.0 | 21.2 | 47.2 | 20.0 | 57.5 | 128.6 | 22.9 | 49.0 | 9.2 | 9.4 | 7.3 | 378.6 | 高平(气) |

| 2012年晋城市行政分区河川径流量表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表6 |  |  |  |  |  |
| 行政分区 | 分区面积 | 当地天然径流量（亿m3） |  | 与上年比较 | 与多年比较 |
|  | (km2) | 多年平均值 | 当年径流量 | （±%） | （±%） |
| 城 区 | 147 | 0.1003 | 0.0706 | -15.3 | -29.6 |
| 沁水县 | 2655 | 2.9321 | 2.0206 | -27.0 | -31.1 |
| 阳城县 | 1968 | 2.9746 | 2.3176 | -39.5 | -22.1 |
| 陵川县 | 1751 | 1.9563 | 1.2737 | -8.8 | -34.9 |
| 泽州县 | 2023 | 3.0149 | 2.1571 | -17.0 | -28.5 |
| 高平市 | 946 | 0.3371 | 0.1774 | -11.6 | -47.4 |
| 全 市 | 9490 | 11.3153 | 8.0170 | -26.3 | -29.1 |

| 2012年晋城市流域分区河川径流量表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 流 域 | 分区名称 |  | 分区面积(km2) | 当地天然径流量（亿m3） |  | 与上年比较 | 与多年比较 |
|  |  |  |  | 多年平均值 | 当年径流量 | （±%） | （±%） |
| 黄河流域 | 入汾小河 |  | 90 | 0.0544 | 0.0150 | -25.7 | -72.4 |
|  | 沁 河 | 张峰分区 | 452 | 0.4434 | 0.2900 | -25.2 | -34.6 |
|  |  | 润城分区 | 2235 | 2.3208 | 1.5182 | -25.2 | -34.6 |
|  |  | 阳城分区 | 2171 | 3.8611 | 3.4398 | -22.7 | -10.9 |
|  |  | 小计 | 4858 | 6.6253 | 5.2480 | -23.6 | -20.8 |
|  | 丹 河 | 任庄分区 | 1306 | 0.3849 | 0.1899 | -10.7 | -50.7 |
|  |  | 泽州分区 | 1639 | 2.2861 | 1.4098 | -10.0 | -38.3 |
|  |  | 小计 | 2945 | 2.6710 | 1.5997 | -10.1 | -40.1 |
|  | 入黄小河 |  | 524 | 0.5936 | 0.2179 | -81.7 | -63.3 |
|  | 合 计 |  | 8417 | 9.9443 | 7.0806 | -28.2 | -28.8 |
| 海河流域 | 卫河分区 |  | 1073 | 1.3710 | 0.9364 | -8.0 | -31.7 |
|  | 合 计 |  | 1073 | 1.3710 | 0.9364 | -8.0 | -31.7 |
| 全 市 |  |  | 9490 | 11.3153 | 8.0170 | -26.3 | -29.1 |

| 2012年晋城市行政分区地下水资源量表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 县（区、市） | 面 积（km2） |  |  | 资 源 量（亿m3） |  |  |  | 其中： 岩溶地下水资源量 | 备 注 |
|  | 盆 地 | 山 区 | 合 计 | 盆 地 区 | 山 丘 区 | 重 复 量 | 资 源 量 |  |  |
| 城 区 | 89 | 58 | 147 | 0.1042 | 0.1099 | 0.0251 | 0.1890 | 0.0403 |  |
| 沁水县 |  | 2655 | 2655 |  | 1.8306 |  | 1.8306 | 0.5258 | 1、沁水包括外潜0.0500亿m3。 |
| 阳城县 |  | 1968 | 1968 |  | 2.2326 |  | 2.2326 | 2.0288 | 2、阳城包括外潜0.4000亿m3。 |
| 陵川县 |  | 1751 | 1751 |  | 1.4998 |  | 1.4998 | 0.9904 | 4、陵川包括外潜0.4100亿m3。 |
| 泽州县 | 195 | 1828 | 2023 | 0.1531 | 2.1503 | 0.0251 | 2.2783 | 1.7682 | 3、泽州包括外潜0.2000亿m3。 |
| 高平市 | 196 | 750 | 946 | 0.2463 | 0.3413 | 0.0487 | 0.5389 | 0.1978 |  |
| 全 市 | 480 | 9010 | 9490 | 0.5036 | 8.1645 | 0.0989 | 8.5692 | 5.5513 |  |

| 2012年晋城市流域分区地下水资源量汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位： | 亿m3 |  |
| 流 域 | 水资源分区 |  | 盆 地 区 |  |  |  |  |  |  |  | 山 丘 区 |  |  |  |  |  |  | 山丘区与盆地区重复量 | 地下水资源量 |
|  |  |  | 面 积 | 降雨 入渗 | 山前 侧渗 | 渠田 补给 | 河道 渗漏 | 井灌 回归 | 总补 给量 | 地下水资源量 | 面 积 | 基流量 | 侧向 排泄 | 开采 净耗 | 岩溶地下水外潜量 | 地下水资源量 | 其中： 岩溶地下水资源量 |  |  |
| 黄河流域 | 入汾小河 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 | 0.0123 |  | 0.0015 | 0.0500 | 0.0638 | 0.0500 |  | 0.0638 |
|  | 沁河 | 张峰分区 |  |  |  |  |  |  |  |  | 452 | 0.2594 |  | 0.0016 |  | 0.2610 |  |  | 0.2610 |
|  |  | 润城分区 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2235 | 1.2829 |  | 0.2301 |  | 1.5130 | 0.6571 |  | 1.5130 |
|  |  | 阳城分区 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2171 | 2.6343 |  | 0.1325 | 0.2000 | 2.9668 | 2.1324 |  | 2.9668 |
|  |  | 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4858 | 4.1766 |  | 0.3642 | 0.2000 | 4.7408 | 2.7895 |  | 4.7408 |
|  | 丹河 | 任庄分区 | 221 | 0.1932 | 0.0321 | 0.0144 | 0.0066 | 0.0004 | 0.2467 | 0.2463 | 1085 | 0.0706 | 0.0321 | 0.0086 |  | 0.1113 | 0.2528 | 0.0487 | 0.3089 |
|  |  | 泽州分区 | 259 | 0.2042 | 0.0281 | 0.0134 | 0.0115 | 0.0005 | 0.2577 | 0.2572 | 1380 | 1.1757 | 0.0281 | 0.2947 | 0.2000 | 1.6985 | 1.2950 | 0.0502 | 1.9055 |
|  |  | 小 计 | 480 | 0.3974 | 0.0602 | 0.0278 | 0.0181 | 0.0009 | 0.5044 | 0.5035 | 2465 | 1.2463 | 0.0602 | 0.3033 | 0.2000 | 1.8098 | 1.5478 | 0.0989 | 2.2144 |
|  | 入黄小河 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 524 | 0.1436 |  | 0.0012 | 0.2000 | 0.3448 | 0.2799 |  | 0.3448 |
|  | 合 计 |  | 480 | 0.3974 | 0.0602 | 0.0278 | 0.0181 | 0.0009 | 0.5044 | 0.5035 | 7937 | 5.5788 | 0.0602 | 0.6702 | 0.6500 | 6.9592 | 4.6672 | 0.0989 | 7.3638 |
| 海河流域 | 卫河分区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1073 | 0.7511 |  | 0.0443 | 0.4100 | 1.2054 | 0.8841 |  | 1.2054 |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1073 | 0.7511 |  | 0.0443 | 0.4100 | 1.2054 | 0.8841 |  | 1.2054 |
| 全 市 |  |  | 480 | 0.3974 | 0.0602 | 0.0278 | 0.0181 | 0.0009 | 0.5044 | 0.5035 | 9010 | 6.3299 | 0.0602 | 0.7145 | 1.0600 | 8.1646 | 5.5513 | 0.0989 | 8.5692 |

| 2012年晋城市行政分区水资源总量表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表10 |  |  |  |  |  |  | 单位： | 亿m3 |
| 行政分区 | 计算面积 | 年降水量 | 地表水 资源量 | 地下水 资源量 | 重 复 计算量 | 水 资 源总量 | 产水系数 | 产水模数 |
|  | (km2) |  |  |  |  |  |  | （万m3/km2） |
| 城 区 | 147 | 0.77 | 0.0706 | 0.1890 | 0.0552 | 0.2044 | 0.27 | 13.90 |
| 沁水县 | 2655 | 12.25 | 2.0206 | 1.8306 | 1.6576 | 2.1936 | 0.18 | 8.26 |
| 阳城县 | 1968 | 11.25 | 2.3176 | 2.2326 | 1.6854 | 2.8648 | 0.25 | 14.56 |
| 陵川县 | 1751 | 9.49 | 1.2737 | 1.4998 | 1.0812 | 1.6923 | 0.18 | 9.66 |
| 泽州县 | 2023 | 10.63 | 2.1571 | 2.2783 | 1.7609 | 2.6745 | 0.25 | 13.22 |
| 高平市 | 946 | 4.44 | 0.1774 | 0.5389 | 0.0896 | 0.6267 | 0.14 | 6.62 |
| 全 市 | 9490 | 48.83 | 8.0170 | 8.5692 | 6.3299 | 10.2563 | 0.21 | 10.81 |

| 2012年晋城市流域分区水资源总量表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表11 |  |  |  |  |  |  |  |  | 水量单位： | 亿m3 |
| 流域分区 |  |  | 计算面积 (km2) | 年降水量 | 地表水 资源量 | 地下水 资源量 | 重 复 计算量 | 水 资 源总量 | 产水系数 | 产水模数 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （万m3/km2） |
| 黄河流域 | 入汾小河 |  | 90 | 0.43 | 0.0150 | 0.0638 | 0.0123 | 0.0665 | 0.15 | 7.39 |
|  | 沁 河 | 张峰分区 | 452 | 2.07 | 0.2900 | 0.2610 | 0.2594 | 0.2916 | 0.14 | 6.45 |
|  |  | 润城分区 | 2235 | 10.13 | 1.5182 | 1.5130 | 1.2829 | 1.7483 | 0.17 | 7.82 |
|  |  | 阳城分区 | 2171 | 11.94 | 3.4398 | 2.9668 | 2.6343 | 3.7723 | 0.32 | 17.38 |
|  |  | 小计 | 4858 | 24.14 | 5.2480 | 4.7408 | 4.1766 | 5.8122 | 0.24 | 11.96 |
|  | 丹 河 | 任庄分区 | 1306 | 6.19 | 0.1899 | 0.3089 | 0.0706 | 0.4282 | 0.07 | 3.28 |
|  |  | 泽州分区 | 1639 | 8.58 | 1.4098 | 1.9055 | 1.1757 | 2.1396 | 0.25 | 13.05 |
|  |  | 小计 | 2945 | 14.77 | 1.5997 | 2.2144 | 1.2463 | 2.5678 | 0.17 | 8.72 |
|  | 入黄小河 |  | 524 | 3.40 | 0.2179 | 0.3448 | 0.1436 | 0.4191 | 0.12 | 8.00 |
|  | 合 计 |  | 8417 | 42.74 | 7.0806 | 7.3638 | 5.5788 | 8.8656 | 0.21 | 10.53 |
| 海河流域 | 卫河分区 |  | 1073 | 6.09 | 0.9364 | 1.2054 | 0.7511 | 1.3907 | 0.23 | 12.96 |
|  | 合 计 |  | 1073 | 6.09 | 0.9364 | 1.2054 | 0.7511 | 1.3907 | 0.23 | 12.96 |
| 全 市 |  |  | 9490 | 48.83 | 8.0170 | 8.5692 | 6.3299 | 10.2563 | 0.21 | 10.81 |

| 2012年晋城市大中型水库蓄水量表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万m3 |  |
| 库名 | 各月1日蓄水量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年 末蓄水量 |
|  | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |  |
| 董封水库 | 316 | 228 | 179 | 152 | 135 | 125 | 110 | 186 | 234 | 186 | 158 | 144 | 135 |
| 申庄水库 | 95 | 95 | 95 | 45 | 0 | 0 | 20 | 28 | 28 | 28 | 16 | 8 | 8 |
| 任庄水库 | 1420 | 1420 | 1282 | 1320 | 1242 | 1173 | 1244 | 1324 | 1179 | 1202 | 1190 | 1190 | 1170 |
| 上郊水库 | 68 | 68 | 60 | 60 | 60 | 60 | 64 | 72 | 72 | 72 | 72 | 64 | 64 |
| 杜河水库 | 1203 | 1190 | 1192 | 1198 | 1194 | 1197 | 1198 | 1248 | 1202 | 1188 | 918 | 1084 | 1170 |
| 东焦河水库 | 1620 | 1638 | 1638 | 1638 | 1638 | 1638 | 1638 | 1642 | 1189 | 1165 | 1058 | 1166 | 1334 |
| 张峰水库 | 31284 | 31206 | 30894 | 30180 | 29411 | 28161 | 25940 | 26022 | 27090 | 26872 | 27477 | 27283 | 26812 |
| 合 计 | 36006 | 35845 | 35340 | 34593 | 33680 | 32354 | 30214 | 30522 | 30994 | 30713 | 30889 | 30939 | 30693 |

| 2012年晋城市行政分区生活、生产及生态用水总量表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 行政分区 | 总人口 (万人) | 总用水量(万m3) | 按用途分类(万m3) |  |  |  |  |  |  |  | 按水源分类(万m3） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 生活用水 |  |  | 生产用水 |  |  |  | 生态 用水 | 河川径流 |  |  | 地下水 |  |  | 废污水 |
|  |  |  | 合计 | 城镇 | 农村 | 合计 | 第一产业 | 第二产业 | 第三产业 |  | 小计 | 河水 | 泉水 | 小 计 | 其中： 深层水 | 其中： 岩溶水 |  |
| 城 区 | 48.26 | 8699.00 | 2181.00 | 1951.00 |  | 5768.00 | 1478.00 | 2476.60 | 1813.40 | 980.00 | 1009.00 | 524.00 | 485.00 | 7180.00 | 6225.18 | 6225.18 | 510.00 |
| 沁水县 | 21.38 | 5467.00 | 548.00 | 275.00 | 273.00 | 4829.00 | 3019.00 | 1720.00 | 90.00 | 90.00 | 2782.80 | 2782.80 |  | 2464.20 | 728.00 | 618.00 | 220.00 |
| 阳城县 | 38.87 | 10250.22 | 1112.50 | 532.50 | 580.00 | 9037.72 | 3324.86 | 5472.86 | 240.00 | 100.00 | 4815.20 | 2100.86 | 2714.34 | 4451.32 | 1814.94 | 1814.94 | 983.70 |
| 陵川县 | 23.28 | 1920.00 | 551.00 | 252.00 | 299.00 | 1334.00 | 905.00 | 369.00 | 60.00 | 35.00 | 1527.40 | 640.00 | 887.40 | 392.60 | 349.00 | 349.00 |  |
| 泽州县 | 48.63 | 11096.18 | 1203.49 | 606.97 | 596.52 | 9830.69 | 4406.97 | 5081.72 | 342.00 | 62.00 | 4035.96 | 4019.96 | 16.00 | 6391.22 | 4182.54 | 4052.11 | 669.00 |
| 高平市 | 48.72 | 11333.66 | 1370.20 | 876.50 | 482.10 | 9778.33 | 4148.89 | 5463.34 | 166.10 | 196.73 | 3054.78 | 3054.78 |  | 7296.34 | 2616.10 | 2616.10 | 982.54 |
| 合 计 | 229.14 | 48766.06 | 6966.19 | 4493.97 | 2230.62 | 40577.74 | 17282.72 | 20583.52 | 2711.50 | 1463.73 | 17225.14 | 13122.40 | 4102.74 | 28175.68 | 15915.77 | 15675.34 | 3365.24 |

| 2012年晋城市行政分区城镇生活用水量统计表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 行政分区 | 非农业人口(万人) | 总用水量(万m3) | 水利工程供水量(万m3) |  |  |  | 自来水公司供水量(万m3) |  |  |  | 自备水源供水量(万m3) |  |  |  |
|  |  |  | 河川径流 |  |  | 地下水 | 河川径流 |  |  | 地下水 | 河川径流 |  |  | 地下水 |
|  |  |  | 小计 | 河水 | 泉水 | 小 计 | 小计 | 河水 | 泉水 | 小 计 | 小计 | 河水 | 泉水 | 小 计 |
| 城 区 | 48.2596 | 1951.00 |  |  |  |  | 485.00 |  | 485.00 | 639.00 |  |  |  | 827.00 |
| 沁水县 | 7.9903 | 275.00 | 98.00 | 98.00 |  | 20.00 | 60.00 | 60.00 |  | 25.00 | 45.00 | 45.00 |  | 27.00 |
| 阳城县 | 16.3115 | 532.50 | 6.00 |  | 6.00 | 47.00 |  |  |  | 231.00 | 16.40 | 1.20 | 15.20 | 232.10 |
| 陵川县 | 8.3127 | 252.00 | 106.00 |  | 106.00 |  | 146.00 |  | 146.00 |  |  |  |  |  |
| 泽州县 | 20.1019 | 606.97 |  |  |  | 71.00 |  |  |  |  |  |  |  | 535.97 |
| 高平市 | 23.8629 | 876.5 |  |  |  | 680.70 |  |  |  | 195.80 |  |  |  |  |
| 合 计 | 124.8389 | 4493.97 | 210.00 | 98.00 | 112.00 | 818.70 | 691.00 | 60.00 | 631.00 | 1090.80 | 61.40 | 46.20 | 15.20 | 1622.07 |

| 2012年晋城市行政分区农村生活取水量统计表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 行政分区 | 农业人口(万人) | 总取水量(万m3) | 水利工程供水量(万m3) |  |  |  | 自来水公司供水量(万m3) |  |  |  | 自备水源供水量(万m3) |  |  |  |
|  |  |  | 河川径流 |  |  | 地下水 | 河川径流 |  |  | 地下水 | 河川径流 |  |  | 地下水 |
|  |  |  | 小计 | 河水 | 泉水 | 小 计 | 小计 | 河水 | 泉水 | 小 计 | 小计 | 河水 | 泉水 | 小 计 |
| 城 区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 沁水县 | 13.3855 | 273.00 | 60.00 | 60.00 |  | 155.00 |  |  |  |  | 25.00 | 25.00 |  | 33.00 |
| 阳城县 | 22.5627 | 580.00 | 148.00 | 30.80 | 117.20 | 343.00 |  |  |  |  | 17.50 | 2.20 | 15.30 | 71.50 |
| 陵川县 | 14.9711 | 299.00 | 170.00 | 47.00 | 123.00 |  |  |  |  |  | 40.00 | 12.00 | 28.00 | 89.00 |
| 泽州县 | 28.5286 | 596.52 | 8.00 |  | 8.00 | 588.52 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 高平市 | 24.8563 | 482.10 |  |  |  | 417.20 |  |  |  |  |  |  |  | 64.90 |
| 合 计 | 104.3042 | 2230.62 | 386.00 | 137.80 | 248.20 | 1503.72 |  |  |  |  | 82.50 | 39.20 | 43.30 | 258.40 |

| 2012年晋城市行政分区第一产业取水量统计表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 行政分区 | 总取用 水量 (万m3) | 农业灌溉取用水(万m3) |  |  |  |  |  |  | 林牧渔业取水(万m3) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 合计 | 河川径流 |  |  | 地下水 |  | 废污水 | 合计 | 河川径流 |  |  | 地下水 |  |  |
|  |  |  | 小计 | 河水 | 泉水 | 小计 | 其中：深层水 |  |  | 小计 | 河水 | 泉水 | 小计 | 其中：深层水 | 其中：岩溶水 |
| 城 区 | 1478.00 | 1221.50 | 194.00 | 194.00 |  | 747.50 | 620.00 | 280.00 | 256.50 | 30.00 | 30.00 |  | 226.50 | 200.00 | 200.00 |
| 沁水县 | 3019.00 | 2384.00 | 1771.00 | 1771.00 |  | 393.00 |  | 220.00 | 635.00 | 516.00 | 516.00 |  | 119.00 |  |  |
| 阳城县 | 3324.86 | 2936.00 | 1373.00 | 1333.00 | 40.00 | 1113.00 | 15.00 | 450.00 | 388.86 | 333.86 | 271.86 | 62.00 | 55.00 | 0.50 | 0.50 |
| 陵川县 | 905.00 | 635.00 | 561.00 | 417.00 | 144.00 | 74.00 | 34.00 |  | 270.00 | 255.00 | 164.00 | 91.00 | 15.00 | 7.00 | 7.00 |
| 泽州县 | 4406.97 | 3727.32 | 2007.23 | 2007.23 |  | 1720.09 |  |  | 679.65 | 516.96 | 516.96 |  | 162.69 | 162.69 | 27.00 |
| 高平市 | 4148.89 | 3311.94 | 1716.00 | 1716.00 |  | 625.00 | 113.00 | 970.94 | 836.95 |  |  |  | 836.95 | 223.80 | 223.80 |
| 合 计 | 17282.72 | 14215.76 | 7622.23 | 7438.23 | 184.00 | 4672.59 | 782.00 | 1920.94 | 3066.96 | 1651.82 | 1498.82 | 153.00 | 1415.14 | 593.99 | 458.30 |

| 2012年晋城市行政分区第二产业取水量统计表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 行政分区 | 总取用水量 (万m3) | 工业取用水(万m3) |  |  |  |  |  |  |  | 建筑业取水(万m3) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 合计 | 河川径流 |  |  | 地下水 |  |  | 废污水 | 合计 | 河川径流 |  |  | 地下水 |  |  |
|  |  |  | 小计 | 河水 | 泉水 | 小计 | 其中： 深层水 | 其中：岩溶水 |  |  | 小计 | 河水 | 泉水 | 小计 | 其中： 深层水 | 其中：岩溶水 |
| 城 区 | 2476.60 | 2358.60 |  |  |  | 2358.60 | 1852.80 | 1852.80 |  | 118.00 |  |  |  | 118.00 | 110.00 | 110.00 |
| 沁水县 | 1720.00 | 1710.00 | 141.00 | 141.00 |  | 1569.00 | 774.00 | 529.00 |  | 10.00 | 7.80 | 7.80 |  | 2.20 |  |  |
| 阳城县 | 5472.86 | 5432.86 | 2873.64 | 426.50 | 2447.14 | 2025.52 | 1095.03 | 1095.03 | 533.70 | 40.00 | 26.20 | 20.00 | 6.20 | 13.80 | 9.80 | 9.80 |
| 陵川县 | 369.00 | 324.00 | 123.00 |  | 123.00 | 201.00 | 163.00 | 163.00 |  | 45.00 | 36.40 |  | 36.40 | 8.60 | 6.60 | 5.00 |
| 泽州县 | 5081.72 | 5046.72 | 1418.77 | 1410.77 | 8.00 | 2958.95 | 2531.51 | 2469.44 | 669.00 | 35.00 | 29.00 | 29.00 |  | 6.00 | 6.00 |  |
| 高平市 | 5463.34 | 5299.24 | 1338.78 | 1338.78 |  | 3960.46 | 1096.86 | 1096.86 |  | 164.10 |  |  |  | 164.10 | 129.30 | 129.30 |
| 合 计 | 20583.52 | 20171.42 | 5895.19 | 3317.05 | 2578.14 | 13073.53 | 7513.20 | 7206.13 | 1202.70 | 412.10 | 99.40 | 56.80 | 42.60 | 312.70 | 261.70 | 254.10 |

| 2012年晋城市行政分区工业用水量指标统计表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表18 |  |  |  |  |  |  | 水量单位：万m3 |  |  |
| 行政分区 | 工业增加值（亿元） | 总用水量 | 总复用水量 | 总用水量 | 重复利用率% | 消耗水量 | 排水量 | 矿坑排水量 | 污水利用量 |
| 城 区 | 75.5231 | 2358.60 | 9880.00 | 12238.60 | 80.73 | 1217.38 | 1141.22 |  |  |
| 沁水县 | 122.2736 | 1710.00 | 1441.50 | 3151.50 | 45.74 | 1336.40 | 373.60 | 162.00 |  |
| 阳城县 | 98.6005 | 5432.86 | 136050.72 | 141483.58 | 96.16 | 3672.42 | 1760.44 | 145.70 | 533.70 |
| 陵川县 | 6.7766 | 324.00 | 144.30 | 468.30 | 30.81 | 293.50 | 30.50 | 15.33 |  |
| 泽州县 | 151.769 | 5046.72 | 46003.00 | 51049.72 | 90.11 | 3066.83 | 1979.89 | 522.00 | 669.00 |
| 高平市 | 166.8 | 5299.24 | 3382.10 | 8681.34 | 38.96 | 1430.46 | 3868.78 | 1891.00 |  |
| 合 计 | 621.7428 | 20171.42 | 196901.62 | 217073.04 | 90.71 | 11016.99 | 9154.43 | 2736.03 | 1202.70 |

| 2012年晋城市行政分区第三产业取水量统计表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 行政分区 | 总取水量(万m3) | 水利工程供水量(万m3) |  |  |  | 自来水公司供水量(万m3) |  |  |  | 自备水源供水量(万m3) |  |  |  |
|  |  | 河川径流 |  |  | 地下水 | 河川径流 |  |  | 地下水 | 河川径流 |  |  | 地下水 |
|  |  | 小计 | 河水 | 泉水 | 小 计 | 小计 | 河水 | 泉水 | 小 计 | 小计 | 河水 | 泉水 | 小 计 |
| 城 区 | 1813.40 |  |  |  |  |  |  |  | 908.00 |  |  |  | 905.40 |
| 沁水县 | 90.00 | 7.00 | 7.00 |  | 25.00 |  |  |  | 37.00 |  |  |  | 21.00 |
| 阳城县 | 240.00 | 1.80 |  | 1.80 | 1.20 |  |  |  | 90.00 | 0.80 | 0.30 | 0.50 | 146.20 |
| 陵川县 | 60.00 | 17.00 |  | 17.00 |  | 38.00 |  | 38.00 |  |  |  |  | 5.00 |
| 泽州县 | 342.00 |  |  |  | 221.00 |  |  |  |  |  |  |  | 121.00 |
| 高平市 | 166.10 |  |  |  | 56.50 |  |  |  | 109.60 |  |  |  |  |
| 合 计 | 2711.50 | 25.80 | 7.00 | 18.80 | 303.70 | 38.00 |  | 38.00 | 1144.60 | 0.80 | 0.30 | 0.50 | 1198.60 |

| 2012年晋城市行政分区生态用水量统计表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 行政分区 | 总取水量(万m3) | 水利工程供水量(万m3) |  |  |  | 自来水公司供水量(万m3) |  |  |  | 自备水源供水量(万m3) |  |  |  | 废污水(万m3) |
|  |  | 河川径流 |  |  | 地下水 | 河川径流 |  |  | 地下水 | 河川径流 |  |  | 地下水 |  |
|  |  | 小计 | 河水 | 泉水 | 小 计 | 小计 | 河水 | 泉水 | 小 计 | 小计 | 河水 | 泉水 | 小 计 |  |
| 城 区 | 980 |  |  |  |  |  |  |  | 68 | 300 | 300 |  | 382 | 230 |
| 沁水县 | 90 |  |  |  |  |  |  |  | 26 | 52 | 52 |  | 12 |  |
| 阳城县 | 100 | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 | 15 | 15 |  | 79 |  |
| 陵川县 | 35 | 17 |  | 17 |  | 18 |  | 18 |  |  |  |  |  |  |
| 泽州县 | 62 | 56 | 56 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 高平市 | 196.73 |  |  |  | 170.33 |  |  |  | 14.8 |  |  |  |  | 11.6 |
| 合 计 | 1463.73 | 76 | 56 | 20 | 176.33 | 18 |  | 18 | 111.8 | 367 | 367 |  | 473 | 241.6 |

| 2012年晋城市行政分区河流水质综合评价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 行政 分区 | 评价河长（km） | Ⅰ类 |  | Ⅱ类 |  | Ⅲ类 |  | Ⅳ类 |  | Ⅴ类 |  | 劣Ⅴ类 |  |
|  |  | 河长 | 占评价 | 河长 | 占评价 | 河长 | 占评价 | 河长 | 占评价 | 河长 | 占评价 | 河长 | 占评价 |
|  |  | （km） | 河长（％） | （km） | 河长（％） | （km） | 河长（％） | （km） | 河长（％） | （km） | 河长（％） | （km） | 河长（％） |
| 城区 | 10.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.0 | 100 |
| 泽州县 | 42.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42.0 | 100 |
| 高平市 | 36.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36.0 | 100 |
| 沁水县 | 70.2 |  |  | 70.2 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 阳城县 | 10.0 |  |  | 10.0 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 168.2 |  |  | 80.2 | 47.7 |  |  |  |  |  |  | 88.0 | 52.3 |

| 2012年晋城市主要河流水质综合评价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 河名 |  | 评价河长（km） | Ⅰ类 |  | Ⅱ类 |  | Ⅲ类 |  | Ⅳ类 |  | Ⅴ类 |  | 劣Ⅴ类 |  |
|  |  |  | 河长 | 占评价 | 河长 | 占评价 | 河长 | 占评价 | 河长 | 占评价 | 河长 | 占评价 | 河长 | 占评价 |
|  |  |  | （km） | 河长（％） | （km） | 河长（％） | （km） | 河长（％） | （km） | 河长（％） | （km） | 河长（％） | （km） | 河长（％） |
| 沁河 | 干流 | 56.0 |  |  | 56.0 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 沁水河 | 24.2 |  |  | 24.2 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 丹河 | 干流 | 55.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55.0 | 100 |
|  | 白水河 | 33.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33.0 | 100 |
| 合计 |  | 168.2 |  |  | 80.2 | 47.7 |  |  |  |  |  |  | 88.0 | 52.3 |

| 2012年晋城市主要河段水质评价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 河名 |  | 断面名称 | 项 目 |  | pH |  | 氯 化 物 |  |  | 硫 酸 盐 |  | 溶解氧 |  | 盐指数 高锰酸 |  | 化学需氧量 |  | 氨氮 |  | 硝酸盐氮 | 总磷 |  | 氟化物 |  | 砷 |  | 总汞 |  | 氰化物 |  | 挥发酚 |  | 本年度水质级别 |  | 主要 超标项目 |  |
| 沁 河 | 干流 | 润城 | 均值 |  | 7.7 |  | 29.2 |  |  | 207 |  | 9.2 |  | 2.8 |  | 6.9 |  | 0.38 |  | 4.03 | 0.027 |  | 0.81 |  | 0.004 |  | 0.000005 |  | 0.006 |  | 0.001 |  | Ⅱ |  |  |  |
|  |  |  | 均值级别 |  | Ⅰ |  | Ⅰ |  |  | Ⅰ |  | Ⅰ |  | Ⅱ |  | Ⅰ |  | Ⅱ |  | Ⅰ | Ⅱ |  | Ⅰ |  | Ⅰ |  | Ⅰ |  | Ⅱ |  | Ⅰ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 超标倍数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 郑庄 | 均值 |  | 7.7 |  | 13.6 |  |  | 178 |  | 9.2 |  | 2.0 |  | 10.2 |  | 0.21 |  | 1.35 | 0.018 |  | 0.40 |  | 0.004 |  | 0.000005 |  | 0.002 |  | 0.001 |  | Ⅱ |  |  |  |
|  |  |  | 均值级别 |  | Ⅰ |  | Ⅰ |  |  | Ⅰ |  | Ⅰ |  | Ⅰ |  | Ⅰ |  | Ⅱ |  | Ⅰ | Ⅰ |  | Ⅰ |  | Ⅰ |  | Ⅰ |  | Ⅰ |  | Ⅰ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 超标倍数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 沁水河 | 油房 | 均值 |  | 7.7 |  | 27.0 |  |  | 127 |  | 9.0 |  | 2.1 |  | 6.8 |  | 0.18 |  | 4.08 | 0.030 |  | 0.38 |  | 0.004 |  | 0.000005 |  | 0.002 |  | 0.001 |  | Ⅱ |  |  |  |
|  |  |  | 均值级别 |  | Ⅰ |  | Ⅰ |  |  | Ⅰ |  | Ⅰ |  | Ⅱ |  | Ⅰ |  | Ⅱ |  | Ⅰ | Ⅱ |  | Ⅰ |  | Ⅰ |  | Ⅰ |  | Ⅰ |  | Ⅰ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 超标倍数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 丹河 | 干流 | 韩庄 | 均值 |  | 7.8 |  | 57.9 |  |  | 165 |  | 6.2 |  | 6.0 |  | 31.1 |  | 8.74 |  | 1.14 | 0.576 |  | 0.72 |  | 0.004 |  | 0.000005 |  | 0.003 |  | 0.003 |  | 劣Ⅴ |  | 化学需氧量、氨氮、总磷 |  |
|  |  |  | 均值级别 |  | Ⅰ |  | Ⅰ |  |  | Ⅰ |  | Ⅰ |  | Ⅲ |  | Ⅴ |  | 劣Ⅴ |  | Ⅰ | 劣Ⅴ |  | Ⅰ |  | Ⅰ |  | Ⅰ |  | Ⅰ |  | Ⅲ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 超标倍数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.6 |  | 7.7 |  |  | 1.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 任庄水库 | 均值 |  | 7.9 |  | 62.9 |  |  | 123 |  | 8.4 |  | 3.6 |  | 12.6 |  | 3.00 |  | 2.86 | 0.065 |  | 0.90 |  | 0.004 |  | 0.000005 |  | 0.002 |  | 0.001 |  | 劣Ⅴ |  | 氨氮 |  |
|  |  |  | 均值级别 |  | Ⅰ |  | Ⅰ |  |  | Ⅰ |  | Ⅰ |  | Ⅱ |  | Ⅰ |  | 劣Ⅴ |  | Ⅰ | Ⅱ |  | Ⅰ |  | Ⅰ |  | Ⅰ |  | Ⅰ |  | Ⅰ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 超标倍数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2012年晋城市主要河段水质评价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 续表23(1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 河名 |  | 断面名称 |  | 项 目 |  | pH |  | 氯 化 物 | 硫 酸 盐 |  | 溶解氧 |  | 盐指数 高锰酸 |  | 化学需氧量 |  | 氨氮 |  | 硝酸盐氮 |  | 总磷 | 氟化物 |  | 砷 |  | 总汞 |  | 氰化物 |  | 挥发酚 |  | 本年度水质级别 |  | 主要 超标项目 |  |  |
| 丹河 | 白水河 | 钟家庄 |  | 均值 |  | 7.5 |  | 103 | 294 |  | 3.3 |  | 15.2 |  | 88.4 |  | 28.6 |  | 1.73 |  | 2.09 | 0.79 |  | 0.006 |  | 0.000005 |  | 0.004 |  | 0.020 |  | 劣Ⅴ |  | 硫酸盐、高锰酸盐指数、化学需氧量、氨氮、总磷、挥发酚 |  |  |
|  |  |  |  | 均值级别 |  | Ⅰ |  | Ⅰ | Ⅳ |  | Ⅳ |  | 劣Ⅴ |  | 劣Ⅴ |  | 劣Ⅴ |  | Ⅰ |  | 劣Ⅴ | Ⅰ |  | Ⅰ |  | Ⅰ |  | Ⅰ |  | Ⅴ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 超标倍数 |  |  |  |  | 0.2 |  |  |  | 1.5 |  | 3.4 |  | 27.6 |  |  |  | 9.4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.0 |  |  |  |  |  |  |

附图

1、晋城市降水量等值线图

2、晋城市岩溶地下水等水位线图

3、氨氮沿河段分布图

氨 氮 沿 河 段 分 布 图

Ⅲ类水质标准:  1.0mg/l