晋城市水资源公报

- (二〇一三年度)

晋城市水资源管理委员会

二〇一四年九月

编制单位与人员

编  制 单 位：晋城市水资源管理委员会

晋城市水文水资源勘测分局

总   负   责：郭智雄

编制单位负责：毕玉柱  梁存峰  张仰续

审        定：唐青凤  刘爱萍

技  术 负 责：张林妹  张敬尧

编        写：王保云  药世文  任焕莲  赵静敏  田银娥

闫艳丽  王江平

前言

《晋城市水资源公报》是根据水利部编制《中国水资源公报》的要求，结合本市水资源管理的需要，在对当年水文水资源实测数据和统计资料进行全面系统分析与评价的基础上，进行编制。

《晋城市水资源公报》是反映全市水资源动态的综合性年报，旨在本年度全市水资源数量、质量和开发利用等方面的信息，为政府有关部门和社会各界了解掌握全市水资源状况、搞好水资源科学管理、统筹规划、综合整治、科学开发以及水资源保护提供科学依据。

《晋城市水资源公报》编制内容主要包括全部降水量、河川径流量、地下水资源量、大中型水库蓄水量、主要河流及水源地的水质评价、水资源开发利用等，资料丰富，数据准确，具有科学性和权威性。

《晋城市水资源公报》的编发，得到社会各界的在关领导和专家、学者的关注与支持，在此深表感谢，不妥之处，敬请多提宝贵意见，使其编制质量不断提高，编制内容不断完善，为晋城市水资源可持续利用提供的决策依据。

晋城市水资源公报编制组

二〇一四年九月

综   述

2013年全市降水总量53.78亿m3，平均雨深566.7mm，相应频率63%，属偏枯水年。全市地表水资源量8.1993亿m3，地下水资源量7.5531亿m3，扣除二者重复计算量5.6296亿m3，水资源总量10.1228亿m3，地表水入境水量4.5267亿m3，出境水量11.1531亿m3；大中型水库蓄水量2.9721亿m3；全市供水总量4.8305亿m3，用水总量4.8305亿m3（其中新鲜水4.5156亿m3、废污水及矿坑水利用0.3149亿m3）；废污水排放总量为1.2125亿m3。全市四条主要河流评价河长168.2km，劣Ⅴ类水质的河长为73.6km，占评价河长的43.8％。盆地浅层地下水位比上年平均上升0.25m，山丘区岩溶地下水代表站水位比上年平均上升0.17m。全市水资源概况见表1。

| 2013年晋城市水资源概况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表1 |  |  |  |  |
| 项目 |  |  | 数 量 | 单 位 |
| 全 市 面 积 |  |  | 9490 | km2 |
| 降水 | 降水总量 |  | 53.78 | 亿m3 |
|  | 平均雨深 |  | 566.7 | mm |
|  | 相应频率 |  | 63 | % |
| 河川径流量 | 来水量 | 当地天然径流量 | 8.1993 | 亿m3 |
|  |  | 相应频率 | 70 | % |
|  |  | 入境水量 | 4.5267 | 亿m3 |
|  |  | 合 计 | 12.7260 |  |
|  | 用水量 | 生活用水 | 0.1533 | 亿m3 |
|  |  | 生产用水 | 1.6786 |  |
|  |  | 生态用水 | 0.0550 |  |
|  |  | 合 计 | 1.8868 |  |
|  | 出境水量 |  | 11.1531 |  |
| 地下水 | 资 源 量 |  | 7.5531 | 亿m3 |
|  | 开采量 | 生活用水 | 0.5254 |  |
|  |  | 生产用水 | 2.0255 |  |
|  |  | 生态用水 | 0.0778 |  |
|  |  | 合 计 | 2.6288 |  |
| 水 资 源 总 量 |  |  | 10.1228 |  |
| 废污水 | 生产废污水 |  | 0.8850 | 亿m3 |
|  | 生活废污水 |  | 0.3274 |  |
|  | 合 计 |  | 1.2124 |  |

- 一、降水量

2013年全市降水总量53.78亿m3，平均雨深566.7mm，比2012年偏多10.1%，比多年平均值（指1956～2000年平均值，下同）偏少9.2%，相应频率为63%，属偏枯水年。

行政分区：阳城县年降水量649.7mm，为全市最大；城区年降水量415.3mm，为全市最小。其余行政分区年降水量分别是：沁水县年降水量644.7mm、陵川县年降水量470.1mm、泽州县年降水量468.1mm、高平市年降水量588.3mm。与上年降水量相比城区、陵川县、泽州县分别减少20.7%、13.2%、10.9%；沁水县、阳城县、高平市分别增多39.8%、13.7%、25.3%。与多年平均降水量相比除沁水县增多7.2%外，其他县（市、区）均不同程度的减少，城区、阳城县、陵川县、泽州县和高平市分别减少32.4%、1.4%、25.6%、25.1%和2.9%。

流域分区：年平均降水量全市入汾小河最大790.7mm；卫河最小462.5mm。其余分区年降水量分别是：沁河607.3 mm、丹河507.6mm、入黄小河697.9mm。与上年降水量相比除卫河减少18.5%外，其他流域分区均不同程度的增多，入汾小河、沁河、丹河和入黄小河分别增加了64.1%、22.1%、1.2%和7.5%。与多年平均降水量相比，入汾小河增加23.9%，入黄小河增加1.5%；沁河、丹河、卫河分别减少2.6%、16.4%、28.0%。

2013年行政分区及流域分区年降水量与上年及多年平均比较见图1、图2。

图1     2013年行政分区降水量与2012年及多年平均值比较

图2  2013年流域分区降水量与2012年及多年平均值比较

2013年全市降水量地区分布差异较大，实测年最大雨量（810.2mm）发生在阳城县横河雨量站；实测年最小雨量（409.0mm）发生在陵川县黄松背雨量站，其倍比值2.0。从降水量等值线图可以看出：降水量北部大于南部，西部大于东部。南部阳城县横河和紫院一带为降水量高值带，年降水量在800mm以上，高值点发生在阳城县的横河；降水量低值区在陵川县黄松背，降水量不足450mm（附图一）。

2013年降水量年内分配的特点：（1）汛前1～5月降水量占年降水量的22.1%，与上年同期降水量比偏多40.1%，与历年同期降水量均值126.4mm比减少2.9%。（2）汛期6～9月降水量占年降水量的70.9%，与上年同期降水量比偏多18.5%，与历年同期降水量均值386.8mm比偏多1.8%。（3）汛后10～12月降水量占年降水量的7.0%，与上年同期降水量比偏多40.1%，与历年同期降水量均值61.7mm比偏少36.6%。

- 二、地表水资源量

1、天然年径流量

2013年全市天然河川径流量8.1993亿m3，较上年偏多2.3%，比多年偏少27.5%，相应频率为55%，属平水年。

行政分区河川径流量最多是沁水县3.3117亿m3，比上年增多63.9%；最少是城区0.0508亿m3，比上年减少28.0%。其余行政分区分别是：阳城县1.9868亿m3，陵川县1.1233亿m3，泽州县1.5719亿m3，高平市0.1548亿m3，与上年相比各县分别减少14.3%、11.8%、27.1%、12.7%。与多年平均值相比除沁水县偏多12.9%外，其他分区均不同程度偏少，偏少幅度介于33.2~54.1%之间。

流域分区河川径流量最多是沁河5.7457亿m3，最少是入汾小河0.0351亿m3。其余分区河川径流量分别是：丹河1.2323亿m3，卫河0.8833亿m3，入黄小河0.3029亿m3。与上年比入汾小河增多134.0%，沁河增多9.5%，丹河减少23.0%，入黄小河增多39.0%，卫河减少5.7%。与多年平均值相比，上述各分区均不同程度偏少，偏少幅度介于13.3~53.9%之间。

2013年行政分区及流域分区地表水资源量与上年及多年平均比较见图3、图4。

图3  2013年行政分区河川天然年径流量与2012年及多年平均值比较

图4  2013年流域分区河川天然年径流量与2012年及多年平均值比较

2、出入境水量

2013年全市共入境水量4.5267 亿m3，比上年1.8032亿m3偏多151.0%。沁河从临汾、长治入境水量4.5257亿m3，比上年偏多151.2%；丹河长治入境水量0.0010亿m3，比上年偏少23.1%。

2013年全市共出境水量11.1531亿m3，比上年9.0491亿m3偏多23.3%。入汾小河流入临汾市0.0351亿m3，比上年偏多134.0%；入黄小河流入运城市、河南省共0.3029亿m3，比上年偏多39.0%；沁河流入河南省9.2037亿m3，比上年偏多35.7%；丹河流入河南省0.7680亿m3，比上年偏少30.1%。卫河流入河南省0.8434亿m3，比上年偏少9.9%。

3、大中型水库蓄水

2013年底，7座大中型水库共蓄水29721万m3，其中张峰水库26700万m3；董封水库蓄水185万m3；申庄水库蓄水0万m3；任庄水库蓄水820万m3，上郊水库蓄水36万m3 ，杜河水库蓄水1260万m3，东焦河水库720万m3。

- 三、地下水资源量

1、地下水资源量

2013年全市地下水资源总量为7.5531亿m3，较上年偏少11.9%。其中山丘区地下水资源量为7.2381亿m3，盆地区地下水资源量为0.4474亿m3，山丘区与盆地区地下水重复计算量为0.1324亿m3。

行政分区地下水资源量最多的是阳城县1.9749亿m3，比上年偏少11.5%；最少的是城区0.1674亿m3，比上年偏少11.4%。其余行政分区地下水资源量分别是：泽州县1.7659亿m3，比上年偏少22.5%；沁水县1.6660亿m3，比上年偏少9.0%；陵川县1.5398亿m3，比上年偏多2.7%；高平市0.4391亿m3，比上年偏少18.5%。

流域分区地下水资源量最多的是沁河4.1619亿m3，比上年偏少12.2%；最少的是入汾小河0.0668亿m3，比上年偏多4.7%。其余流域分区地下水资源量分别是：丹河1.5735亿m3，比上年偏少28.9%；卫河1.4058亿m3，比上年偏多16.6%；入黄小河0.3451亿m3，比上年偏多0.1%。

2013年行政分区及流域分区地下水资源量与上年比较见图5和图6。

图5  2013年行政分区地下水资源量与2012年比较

图6  2013年流域分区地下水资源量与2012年比较

2、延河泉域岩溶地下水资源量

根据径、基流推算及还原计算，2013年延河泉排泄带基流量为2.4409亿m3（7.74m3/s），外潜水量为0.2000亿m3（0.63m3/s），延河泉域岩溶水天然年资源量为2.6396亿m3（8.37m3/s），比上年减少4.5%。

- 3、三姑泉域岩溶地下水资源量

根据径、基流推算及还原计算，2013年三姑泉排泄带基流量为1.1952亿m3（3.79m3/s），外潜水量为0.2000亿m3（0.63m3/s），三姑泉域岩溶水天然年资源量为1.3939亿m3(4.42m3/s)，比上年减少7.7%。

四、水资源总量

2013年全市水资源总量为10.1228亿m3，较上年偏少1.3%。其中地表水资源量为8.1993亿m3，地下水资源量为7.5531亿m3；二者重复计算量为5.6296亿m3。

行政分区水资源总量最多的是沁水县3.5023亿m3，比上年偏多59.7%；其次是阳城县2.4361亿m3，比上年偏少15.0%；第三是泽州县1.9447亿m3，比上年偏少27.3%；第四是陵川县1.5403亿m3，比上年偏少9.0%；第五是高平市0.5192亿m3，比上年偏少17.2%；水资源总量最小的是城区，水资源总量为0.1802亿m3，比上年偏少18.2%。

流域分区水资源总量最多的是沁河6.1762亿m3，最小的是入汾小河0.0866亿m3。其余分区水资源总量分别是：丹河2.0590亿m3，卫河1.2966亿m3，入黄小河0.5044亿m3。与上年比入汾小河增多30.2%，沁河增多6.3%，丹河减少19.8%，入黄小河增多20.4%，卫河减少6.8%。

2013年行政分区及流域分区水资源总量见表2和表3，与上年比较见图7、图8。

图7  2013年晋城市行政分区水资源总量与上年比较

图8   2013年晋城市流域分区水资源总量与上年比较

| 2013年晋城市行政分区水资源总量 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表2 |  |  |  |  | 水量单位： | 亿m3 |
| 行政分区 | 计算面积 (km2) | 年降水量 | 地表水 资源量 | 地下水 资源量 | 重 复 计算量 | 本市水 资源量 |
| 城 区 | 147 | 0.60 | 0.0508 | 0.1674 | 0.0380 | 0.1802 |
| 沁水县 | 2655 | 17.12 | 3.3117 | 1.6660 | 1.4754 | 3.5023 |
| 阳城县 | 1968 | 12.79 | 1.9868 | 1.9749 | 1.5256 | 2.4361 |
| 陵川县 | 1751 | 8.23 | 1.1233 | 1.5398 | 1.1228 | 1.5403 |
| 泽州县 | 2023 | 9.47 | 1.5719 | 1.7659 | 1.3931 | 1.9447 |
| 高平市 | 946 | 5.57 | 0.1548 | 0.4391 | 0.0747 | 0.5192 |
| 全 市 | 9490 | 53.78 | 8.1993 | 7.5531 | 5.6296 | 10.1228 |

| 2013年晋城市流域分区水资源总量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表3 |  |  |  |  |  |  | 水量单位： | 亿m3 |
| 流域分区 |  |  | 计算面积 (km2) | 年降水量 | 地表水 资源量 | 地下水 资源量 | 重 复 计算量 | 本市水 资源量 |
| 黄河流域 | 入汾小河 |  | 90 | 0.71 | 0.0351 | 0.0668 | 0.0153 | 0.0866 |
|  | 沁 河 | 张峰分区 | 452 | 2.32 | 0.5695 | 0.2312 | 0.2296 | 0.5711 |
|  |  | 润城分区 | 2235 | 13.93 | 2.9823 | 1.3200 | 1.1354 | 3.1669 |
|  |  | 阳城分区 | 2171 | 13.25 | 2.1939 | 2.6107 | 2.3664 | 2.4382 |
|  |  | 小计 | 4858 | 29.50 | 5.7457 | 4.1619 | 3.7314 | 6.1762 |
|  | 丹 河 | 任庄分区 | 1306 | 7.35 | 0.1473 | 0.2578 | 0.0706 | 0.3345 |
|  |  | 泽州分区 | 1639 | 7.60 | 1.0850 | 1.3157 | 0.6762 | 1.7245 |
|  |  | 小计 | 2945 | 14.95 | 1.2323 | 1.5735 | 0.7468 | 2.0590 |
|  | 入黄小河 |  | 524 | 3.66 | 0.3029 | 0.3451 | 0.1436 | 0.5044 |
|  | 合 计 |  | 8417 | 48.82 | 7.3160 | 6.1473 | 4.6371 | 8.8262 |
| 海河流域 | 卫河分区 |  | 1073 | 4.96 | 0.8833 | 1.4058 | 0.9925 | 1.2966 |
|  | 合 计 |  | 1073 | 4.96 | 0.8833 | 1.4058 | 0.9925 | 1.2966 |
| 全 市 |  |  | 9490 | 53.78 | 8.1993 | 7.5531 | 5.6296 | 10.1228 |

五、雨洪灾害

1. 7月3日阳城县18个乡镇普降大雨到特大暴雨。据统计，全县倒塌房屋438间，进水房屋2862间；八辆轿车从上游冲到下游，三辆摩托车被冲没；家具电器损坏65件；堤坝坍塌716米，冲毁土地6198.3亩，农作物受灾面积31864.45亩，绝收面积6亩；倒塌大棚42栋，受损进水大棚60栋；乡村道路塌方10公里，5900余立方，冲毁乡村公路45.42公里、田间道路126.21公里，冲倒电力杆11根。饮水工程受损5处，冲毁管道300米，冲毁桥梁1处、涵洞4座、护地护路坝49.46公里，砖坯3万块，鸡舍倒塌12栋，死亡家禽500只鸡，直接经济损失1823万元。

2. 7月4日，高平市大部分地方降大雨到暴雨。共冲毁农田1200余亩，损毁大棚一栋。

3. 7月5日下午沁水县十里乡、柿庄镇突降大暴雨。灾情如下：柿庄镇南村自然庄垮坝十五米，对村庄威胁较大；剪疙套村居民住房房顶瓦片被风刮飞；丁家村村委大楼彩钢房顶风毁；峪里村粮田遭受冰雹袭击，部分树林被毁。十里乡几百亩粮田遭受冰雹袭击，损失较大；全乡河道边有外来养蜂人员养蜂，被突来洪水冲走一百五十只蜂箱，30户居民房屋进水，倒塌土房7间，人员已及时撤出。上述两个乡镇没有人员损伤。此次灾情共造成7000余亩农作物受损，直接经济损失589万元。

4. 7月9日阳城县18个乡镇普降大雨到特大暴雨。此次降雨共造成农田受灾25500亩，造成房屋倒塌532间，冲毁护村护地坝50米。公路中断6次。造成直接经济损失6000余万。

5. 7月17日23时起，泽州县范围内普降暴雨，加上近日张峰水库泄洪和7月18日沁河上游突降暴雨，造成泽州县境内沁河水位上涨，流量达到600m3/s以上,致使沁河沿线李寨、南岭、山河三个乡镇共五座小水电站停运，李寨乡土岭、李河、杜河等村的两个渔场及部分提水管道被冲。据统计：这次强降雨导致泽州县李寨、南岭、山河、高都等4个乡镇不同程度受灾，农作物受灾10000余亩。全县受灾经济损失达285万元。

6、7月27日，陵川县部分乡镇短时间猛降大暴雨。农田受灾面积约5万余亩，成灾约2万余亩，受灾作物为玉米，主要表现为严重倒伏。其中，1000余亩绝收，1.3万余亩减产三成，6000余亩减产四成。全县冲毁良田15000余亩，淹没良田6000余亩。田地塌塄1500余米。农业经济损失约960余万元。全县房屋进水被淹310余户650余间。家庭财产损失约20万元。短时间大暴雨加之近段时间以来的连续大雨造成崇文和古郊等乡镇公路护坡塌方约3000余米，4000余米田间道路被冲毁，冲毁村村通公路共5000余米。基础设施经济损失约170万元。此次灾害共造成经济损失约1150万元。

六、地下水位动态

1、盆地区浅层地下水动态

2013年晋城盆地平均地下水位总体呈上升趋势。晋城盆地面积480.0km2，地下水水位平均变幅0.25m。其中上升区面积101.0km2,占21.0％，水位平均上升0.92m；下降区面积24.0km2,占5.0％，水位平均下降0.51m；地下水水位相对稳定区面积355.0km2,占74.0％，水位平均变幅0.11m。

- 2、山丘区岩溶地下水动态

2013年晋城市山丘区岩溶地下水水位呈稳定上升趋势，晋城市山丘区面积为9010.0 km2，地下水代表站水位平均上升0.17m。

晋城市山丘区岩溶地下水代表站变幅表

表4

| 行政分区 | 上年末（m） | 本年末（m） | 年变幅（m） | 代表站 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 城区 | 139.72 | 146.37 | 6.65 | 天泽化工 |
| 阳城县 | 81.2 | 81.2 | 0 | 南园 |
| 陵川县 | 315.52 | 319.2 | -3.68 | 椅掌 |
| 泽州县 | 188.62 | 191.35 | -2.73 | 巴化 |
| 高平市 | 237.67 | 237.08 | +0.59 | 米山 |

七、水质概况

- (1)废污水排放量

2013年全市废污水排放总量12124.62万m3。其中生产废水（含工业）排放量8850.42 万m3，占全市废污水排放量的73.0%；生活污水排放量3274.20 万m3，占全市废污水排放量的27.0%。

在污水排放组成中，除城区和陵川县外，各县(区、市)均以工业废污水排放为主，工业废污水排放量占废污水排放总量的72.5～92.7%之间。全年废污水排放量除陵川县为281.30万m3外，其余县（区、市）都超过了1000万m3，详见表5。

| 2013年晋城市行政分区废污水排放量表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 表5 |  |  | 单位：万m3 |
| 项目 行政分区 | 生产污水 | 生活污水 | 废污水总量 |
| 城 区 | 1458.50 | 1610.00 | 3068.50 |
| 沁水县 | 843.00 | 320.00 | 1163.00 |
| 阳城县 | 1456.98 | 440.00 | 1896.98 |
| 陵川县 | 63.30 | 218.00 | 281.30 |
| 泽州县 | 1820.02 | 433.00 | 2253.02 |
| 高平市 | 3208.62 | 253.20 | 3461.82 |
| 全 市 | 8850.42 | 3274.20 | 12124.62 |

(2)水功能区水质现状

根据2006年6月13日山西省水利厅、山西省环境保护局“关于印发《山西省地表水功能区划》的通知”（晋水资[2006]283号）的规定，现对涉及到晋城市的九个水功能区对应河段进行水质评价。（因283号文件印发的《山西省地表水功能区划》中的河流水质目标尚未确定，在正式发布前水质目标仍然执行山西省环境保护局编制的《山西省地表水域水功能区划方案》。

全市九个水功能区，依据国家标准GB3838-2002《地表水环境质量标准》评价，本年度没有符合Ⅰ类、Ⅴ类水质的河段；高平韩庄断面为劣Ⅴ类水质，主要污染物化学需氧量超标19.8倍，高锰酸盐指数超标4.8倍，总磷超标6.9倍，氨氮超标15.4倍，此河段主要是接受高平市区生活污水等影响；任庄水库为劣Ⅴ类水质，主要污染物总磷超标1.7倍，氨氮超标3.7倍，总氮超标12.8倍，其中氨氮、总磷污染较2012年同期略微减少。详见表6。

| 2013年晋城市水功能区河段水质状况表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表6 |  |  |  |  |
| 水功能区名称 | 水质代表断面 | 水质目标 | 水质现状 | 超标项目 |
| 蟒河阳城自然保护区 | 西哄哄 | Ⅲ | Ⅱ |  |
| 沁河临汾晋城开发利用区 | 郑庄 | Ⅴ | Ⅲ |  |
| 沁河临汾晋城开发利用区 | 润城 | Ⅳ | Ⅳ |  |
| 沁河阳城缓冲区 | 拴驴泉 | Ⅳ | Ⅲ |  |
| 丹河高平源头水保护区 | 掘山 | Ⅲ | Ⅲ |  |
| 丹河晋城开发利用区 | 韩庄 | Ⅴ | 劣Ⅴ | COD、总氮、总磷、高锰酸盐、氨氮 |
| 丹河晋城开发利用区 | 下城公 | Ⅴ | 劣Ⅴ | 总氮、总磷、氨氮 |
| 丹河晋城开发利用区 | 任庄水库 | Ⅴ | 劣Ⅴ | 总氮、总磷、氨氮 |
| 丹河晋城缓冲区 | 后寨 | Ⅴ | Ⅲ |  |

（3）河流泥沙

沁河五龙口水文站控制面积为9245km2，输沙量为28.7万t；丹河山路平水文站控制面积为3049km2，输沙量为0万t。

八、供用水量

- （一）供水量

2013年晋城市实际供水量48304.68 万m3。地表水源（含泉水）供水量18868.24万m3，占总供水量39.1%；地下水源供水量26287.65万m3，占总供水量54.4%；其它水源（包括污水处理回用及矿坑水利用）供水量3148.79万m3，占总供水量6.5%。

图9    供水按水源分类类型图

地表水源供水量中，河水和泉水供水量分别占地表水源供水量的76.1%和23.9%；地下水源中，中浅层地下水和岩溶水所占比例分别为45.1%和54.9%。

行政分区中，城区以地下水供水为主，占其供水总量的81.3%；陵川县以地表水供水为主，占其供水总量的73.9%；沁水县、阳城县、泽州县和高平市两种水源供水量基本接近。

2013年行政分区供水量见表7 ，全市供水按水源分类类型图见图9。

- （二）用水量

2013年全市用水总量48304.68万m3，其中新鲜用水总量45155.89万m3，污水处理回用及矿坑水利用量3148.79万m3。

2013年新鲜水用水总量中，城镇生活用水量4579.37万m3，占新鲜用水总量的10.1%；农村生活用水量2207.68万m3，占新鲜用水总量的4.9%；第一产业用水量16171.57 万m3，占新鲜用水总量的35.8%；第二产业用水量17949.70万m3，占新鲜用水总量的39.8%；第三产业用水量2919.80万m3，占新鲜用水总量的6.5%；生态用水1327.77万m3，占新鲜用水总量的2.9%。

2013年污水处理回用及矿坑水利用量3148.79万m3中，第一产业用水量1763.87万m3，第二产业用水量1073.52万m3，生活用水量311.40万m3。行政分区中，由于各地区自然地理条件和经济发展水平以及产业结构的差异，其用水组成不尽相同。城区、沁水县和高平市3县（市）的废污水利用以农业灌溉用水为主，分别占本县（市）污水处理回用及矿坑水利用总量的58.0%、100.0%和98.8%。阳城县废污水利用以工业用水为主，占本区污水处理回用及矿坑水利用总量的56.9%。

2013年行政分区用水量见表7 ，全市用水组成见图10。

| 2013年晋城市行政分区供用水量统计表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万m3 |  |
| 行政分区 | 供水量 |  |  |  | 用水量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地表水 | 地下水 | 其它水源 | 用水总量 | 城镇生活 | 农村生活 | 第一产业 |  | 第二产业 |  | 第三产业 | 生态用水 | 用水总量 |
|  |  |  |  |  |  |  | 农田灌溉 | 林牧渔业 | 工业 | 建筑业 |  |  |  |
| 城 区 | 1132.00 | 7098.00 | 500.00 | 8730.00 | 2157.00 |  | 1246.00 | 244.00 | 2210.00 | 120.00 | 1988.00 | 765.00 | 8730.00 |
| 沁水县 | 3328.00 | 2523.00 | 220.00 | 6071.00 | 318.00 | 283.00 | 2870.00 | 710.00 | 1590.00 | 40.00 | 110.00 | 150.00 | 6071.00 |
| 阳城县 | 5591.78 | 3687.05 | 707.83 | 9986.66 | 567.90 | 556.96 | 3003.21 | 469.90 | 4940.69 | 76.00 | 241.00 | 131.00 | 9986.66 |
| 陵川县 | 1493.10 | 436.90 | 90.00 | 2020.00 | 355.00 | 285.00 | 645.00 | 209.00 | 378.00 | 35.00 | 78.00 | 35.00 | 2020.00 |
| 泽州县 | 4099.78 | 6014.41 | 671.00 | 10785.19 | 616.97 | 611.52 | 3752.59 | 702.61 | 4622.03 | 40.47 | 356.00 | 83.00 | 10785.19 |
| 高平市 | 3223.58 | 6528.29 | 959.96 | 10711.83 | 875.90 | 471.20 | 3293.54 | 789.59 | 4816.83 | 154.20 | 146.80 | 163.77 | 10711.83 |
| 合 计 | 18868.24 | 26287.65 | 3148.79 | 48304.68 | 4890.77 | 2207.68 | 14810.34 | 3125.1 | 18557.55 | 465.67 | 2919.80 | 1327.77 | 48304.68 |

- （三）用水指标

因受气候、人口密度、经济结构、作物种类、节水程度及管理水平等多种因素影响，各县市区用水指标差别较大。全市主要用水指标平均值如下:

全市人均用水量210m3，万元工业增加值用水量为30.7m3/万元，GDP用水量为46.8 m3/万元，农田灌溉亩均用水量221.2m3/亩，城镇居民生活人均用水量104.9l/d，农村生活人均用水量59.1l/d，2013年行政分区主要用水指标见表8。

| 2013年晋城市行政分区主要用水指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 行政分区 | 人均 用水量 （m3） | 工业增加值用水量（m3/万元） | GDP用水量（m3/万元） | 农田灌溉亩均用水量（m3/亩） | 人均生活用水量（l/d·人） |  |  |
|  |  |  |  |  | 城镇生活 |  | 农村生活 |
|  |  |  |  |  | 大生活 | 小生活 |  |
| 城 区 | 180 | 29.5 | 40.6 | 298.4 | 284.0 | 121.8 | 0 |
| 沁水县 | 283 | 13.2 | 36.3 | 225.9 | 203.2 | 104.6 | 59.1 |
| 阳城县 | 256 | 51.9 | 61.4 | 219.5 | 164.8 | 92.1 | 69.1 |
| 陵川县 | 86 | 45.1 | 62.5 | 155.8 | 158.9 | 112.1 | 53.1 |
| 泽州县 | 221 | 31.4 | 49.7 | 233.2 | 144.1 | 81.1 | 59.9 |
| 高平市 | 219 | 29.9 | 45.9 | 203.7 | 150.2 | 98.2 | 52.8 |
| 合 计 | 210 | 30.7 | 46.8 | 221.2 | 206.0 | 104.9 | 59.1 |

九、重要水事

1、5月12日，市水务局组织省水利厅有关专家在太原对《晋城市大水网规划》进行了评审。会上，专家组对《规划》提出了修改建议，包括进一步优化工程布局和工程规模，分析部分高扬程提水工程的运行成本、用户水价承受能力，并研究维持工程良性运行的体制机制等。

2、2013年5月15日，晋城市水务局正式挂牌，原晋城市水利局更名为“晋城市水务局”。市委副书记李俊敏，省水利厅副巡视员李文银，副市长茹栋梅等领导出席挂牌仪式。

3、5月24日上午，省水利厅派出调研组深入我市就水利工作进行调研。详细了解了我市郭壁供水改扩建工程、防汛物资储备、水环境和水产品检测、工业园区用水等工作。调研组指出，加快现代水利建设，更好地满足经济社会发展和人民群众生产生活需求，是贯彻落实党的十八大精神的具体体现，也是实实在在的惠民工程。晋城要把思想和行动统一到中央、省委兴水战略的重大决策部署上来，坚定不移地推进大水网建设，优化配置水资源，提高供水保障能力和供水保证率。

4、6月2日至13日，水利部稽察组特派员万贻鹏、省水利厅稽察组，通过现场查勘、听取汇报、查阅资料、个别座谈和现场验证等形式，对我市小水库除险加固进行稽察。稽察组对我市实施病险水库除险加固工作取得的成绩给予了充分肯定，同时指出了存在的问题，提出了整改意见。

5、10月21日至22日，郭迎光副省长深入我市，就水利工作进行调研。省水利厅副厅长李力参加调研。调研中，郭迎光副省长先后深入张峰水库、任庄水库进行了实地考察，检查中小水库的建设运行情况，并召开座谈会，听取了相关情况汇报。郭迎光副省长对晋城水利工作取得的成绩给予充分肯定。

6、10月28日，晋城市政府与山西省水利厅在省厅召开重点水利项目推进联席会议，落实郭迎光副省长调研晋城水利工作有关精神。会议由省水利厅副厅长解放庆主持。省水利厅总工程师张建中及省厅规计、水资源、基建、供水、水管等处室负责人对晋城近年来的水利工作给予充分肯定，同意晋城重点水利项目的规划和建设，对项目的顺利实施提出了十分中肯的意见及建议。

7、10月28—31日由水利部、黄委会组织的第三批全国节水型社会试点建设验收会议在西安举行，水利部验收工作组在听取了我市的工作汇报，并查看资料、质询后，确认我市通过全国节水型社会建设试点市验收。验收工作组要求我市下一步要持续开展节水型社会建设工作，以落实最严格的水资源管理制度为核心，深化水务管理体制改革，完善节水制度建设，形成节水型社会建设的长效机制，加大投资和宣传力度，全面推进节水型社会建设。

8、11月5日上午，省水电局局长刘改元一行对我市三姑泉二级站进行考察。刘改元对晋城市的水电工作给予充分肯定，对下一步工作提出了三点要求：一是要积极推进三姑泉二级水电站电气化县建设，争取明年电站主体工程完工；二是要加强农村水电站的安全生产工作，积极申报绿色小水电项目，为晋城水电发展多争取优惠政策；三要加强对增效扩容项目电站的监管工作，确保2014年圆满完成项目改造工作，为进一步实现小水电标准化打好基础。

9、12月2日—12月4日，水利部水规总院对我市小水电代燃料后评价工作进行了调研。调研组通过对泽州县南岭项目区和陵川县夺火项目区农户走访，详细了解实行代燃料项目后给村民带来的生活变化，对我市小水电代燃料工作取得的成绩给予了充分肯定。

10、12月9日--12日，市水务局举办了2013年全市乡镇水利员培训，来自全市各乡镇90余名水利员参加了培训。培训期间，邀请市局业务科室负责同志，围绕防汛抗旱、农村供水、农村水电工程、水利工程基础、水利工程管理与维护、水资源管理、水土保持、水产技术、节约用水、河道治理与管理、水利安全、水利法律法规等方面的内容进行了授课。

11、2013年12月，任庄水库调水工程建成并试运行。

附     表

| 2013年晋城市行政分区主要社经指标表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 行政分区 | 人口（万人） |  |  | GDP （亿元） | 工业增加值 （亿元） | 农业实灌面积（万亩） |  |  |
|  | 城镇人口 | 乡村人口 | 合计 |  |  | 水浇地 | 合计 |  |
| 城 区 | 48.5314 | 0.0000 | 48.5314 | 215.1 | 74.9241 |  | 4.1760 |  |
| 沁水县 | 8.3324 | 13.1264 | 21.4588 | 167.2 | 120.3094 |  | 12.7050 |  |
| 阳城县 | 16.8890 | 22.0980 | 38.9870 | 162.7 | 95.1048 |  | 13.6800 |  |
| 陵川县 | 8.6736 | 14.6983 | 23.3719 | 32.3 | 8.3914 |  | 4.1400 |  |
| 泽州县 | 20.8494 | 27.9714 | 48.8208 | 217.2 | 147.1028 |  | 16.0950 |  |
| 高平市 | 24.4486 | 24.4384 | 48.8870 | 233.5 | 160.8291 |  | 16.1700 |  |
| 合 计 | 127.7244 | 102.3325 | 230.0569 | 1031.9 | 605.4566 |  | 66.9660 |  |

| 2013年晋城市行政分区面平均降水量表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表2 |  |  |  |  |  |
| 行政分区 | 分区面积(km2) | 年降水量 |  | 与上年相比 (±%) | 与多年平均相比(±%) |
|  |  | 雨深(mm) | 雨量（亿m3） |  |  |
| 城 区 | 147 | 415.3 | 0.60 | -20.7 | -32.4 |
| 沁水县 | 2655 | 644.7 | 17.12 | 39.8 | 7.2 |
| 阳城县 | 1968 | 649.7 | 12.79 | 13.7 | -1.4 |
| 陵川县 | 1751 | 470.1 | 8.23 | -13.2 | -25.6 |
| 泽州县 | 2023 | 468.1 | 9.47 | -10.9 | -25.1 |
| 高平市 | 946 | 588.3 | 5.57 | 25.3 | -2.9 |
| 全 市 | 9490 | 566.7 | 53.78 | 10.1 | -9.2 |

注：多年平均指1956～2000年平均，后表同。

| 2013年晋城市流域分区降水量表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 流 域 | 分区名称 |  | 分区面积(km2) | 多年平均降水量(mm) | 年降水量 |  | 与上年相比(±%) | 与多年平均相比(±%) |
|  |  |  |  |  | 雨深(mm) | 雨量（亿m3） |  |  |
| 黄河流域 | 入汾小河 |  | 90 | 638.4 | 790.7 | 0.71 | 64.1 | 23.9 |
|  | 沁 河 | 张峰分区 | 452 | 600.4 | 514.3 | 2.32 | 12.5 | -14.3 |
|  |  | 润城分区 | 2235 | 598.2 | 623.2 | 13.93 | 37.5 | 4.2 |
|  |  | 阳城分区 | 2171 | 656.3 | 610.3 | 13.25 | 11.0 | -7.0 |
|  |  | 小计 | 4858 | 623.5 | 607.3 | 29.50 | 22.1 | -2.6 |
|  | 丹 河 | 任庄分区 | 1306 | 602.4 | 563.1 | 7.35 | 18.8 | -6.5 |
|  |  | 泽州分区 | 1639 | 610.7 | 463.4 | 7.60 | -11.5 | -24.1 |
|  |  | 小计 | 2945 | 607.0 | 507.6 | 14.95 | 1.2 | -16.4 |
|  | 入黄小河 |  | 524 | 687.5 | 697.9 | 3.66 | 7.5 | 1.5 |
|  | 合 计 |  | 8417 | 621.6 | 580.0 | 48.82 | 14.2 | -6.7 |
| 海河流域 | 卫河分区 |  | 1073 | 642.6 | 462.5 | 4.96 | -18.5 | -28.0 |
|  | 合 计 |  | 1073 | 642.6 | 462.5 | 4.96 | -18.5 | -28.0 |
| 全 市 |  |  | 9490 | 624.0 | 566.7 | 53.78 | 10.1 | -9.2 |

| 2013年晋城市降水量特征值表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表4 |  |  |  |  |  |
| 行政分区 | 降 水 量 (mm) |  |  |  |  |
|  | 面平均 | 最 大 |  | 最 小 |  |
|  |  | 雨量 | 站名 | 雨量 | 站名 |
| 城 区 | 415.3 | — | — | 427.3 | 晋城 |
| 沁水县 | 644.7 | 785.9 | 关门 | 515.0 | 端氏 |
| 阳城县 | 649.7 | 810.2 | 横河 | 523.1 | 神坪 |
| 陵川县 | 470.1 | 536.0 | 秦家庄 | 409.0 | 黄松背 |
| 泽州县 | 468.1 | 497.5 | 追山 | 416.8 | 东沟 |
| 高平市 | 588.3 | 623.2 | 高平 | 443.5 | 丹水 |
| 全 市 | 566.7 | 810.2 | 横河 | 409.0 | 黄松背 |

| 2013年晋城市行政分区雨量代表站降水量表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：mm |  |  |
| 所属县市 | 逐月降水量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年降水量 | 代表站 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |
| 城 区 | 6.5 | 18.6 | 1.7 | 19.9 | 78.3 | 25.7 | 174.3 | 30.2 | 26.0 | 19.6 | 26.4 | 0.0 | 427.2 | 晋城(气) |
| 沁水县 | 3.3 | 11.3 | 1.9 | 24.6 | 101.7 | 32.5 | 318.5 | 56.8 | 11.4 | 28.4 | 8.7 | 0.0 | 599.1 | 沁水(气) |
| 阳城县 | 5.3 | 13.2 | 4.1 | 16.7 | 97.9 | 46.7 | 439.0 | 35.2 | 59.2 | 31.4 | 15.7 | 0.0 | 764.4 | 阳城(气) |
| 陵川县 | 4.4 | 13.4 | 0.5 | 13.9 | 80.3 | 35.8 | 212.8 | 59.7 | 13.5 | 19.6 | 17.5 | 0.0 | 471.4 | 陵川(气) |
| 泽州县 | 3.7 | 20.0 | 2.6 | 14.5 | 79.2 | 48.0 | 192.0 | 26.4 | 22.0 | 22.6 | 15.1 | 0.5 | 446.6 | 东屯 |
| 高平市 | 3.6 | 17.6 | 0.6 | 11.1 | 65.4 | 95.7 | 312.0 | 80.5 | 7.6 | 17.3 | 11.5 | 0.0 | 622.9 | 高平(气) |

| 2013年晋城市行政分区河川径流量表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表6 |  |  |  |  |  |
| 行政分区 | 分区面积 | 当地天然径流量（亿m3） |  | 与上年比较 | 与多年比较 |
|  | (km2) | 多年平均值 | 当年径流量 | （±%） | （±%） |
| 城 区 | 147 | 0.1003 | 0.0508 | -28.0 | -49.4 |
| 沁水县 | 2655 | 2.9321 | 3.3117 | 63.9 | 12.9 |
| 阳城县 | 1968 | 2.9746 | 1.9868 | -14.3 | -33.2 |
| 陵川县 | 1751 | 1.9563 | 1.1233 | -11.8 | -42.6 |
| 泽州县 | 2023 | 3.0149 | 1.5719 | -27.1 | -47.9 |
| 高平市 | 946 | 0.3371 | 0.1548 | -12.7 | -54.1 |
| 全 市 | 9490 | 11.3153 | 8.1993 | 2.3 | -27.5 |

| 2013年晋城市流域分区河川径流量表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 流 域 | 分区名称 |  | 分区面积(km2) | 当地天然径流量（亿m3） |  | 与上年比较 | 与多年比较 |
|  |  |  |  | 多年平均值 | 当年径流量 | （±%） | （±%） |
| 黄河流域 | 入汾小河 |  | 90 | 0.0544 | 0.0351 | 134.0 | -35.5 |
|  | 沁 河 | 张峰分区 | 452 | 0.4434 | 0.5695 | 96.4 | 28.4 |
|  |  | 润城分区 | 2235 | 2.3208 | 2.9823 | 96.4 | 28.5 |
|  |  | 阳城分区 | 2171 | 3.8611 | 2.1939 | -36.2 | -43.2 |
|  |  | 小计 | 4858 | 6.6253 | 5.7457 | 9.5 | -13.3 |
|  | 丹 河 | 任庄分区 | 1306 | 0.3849 | 0.1473 | -22.4 | -61.7 |
|  |  | 泽州分区 | 1639 | 2.2861 | 1.0850 | -23.0 | -52.5 |
|  |  | 小计 | 2945 | 2.6710 | 1.2323 | -23.0 | -53.9 |
|  | 入黄小河 |  | 524 | 0.5936 | 0.3029 | 39.0 | -49.0 |
|  | 合 计 |  | 8417 | 9.9443 | 7.3160 | 3.3 | -26.4 |
| 海河流域 | 卫河分区 |  | 1073 | 1.3710 | 0.8833 | -5.7 | -35.6 |
|  | 合 计 |  | 1073 | 1.3710 | 0.8833 | -5.7 | -35.6 |
| 全 市 |  |  | 9490 | 11.3153 | 8.1993 | 2.3 | -27.5 |

| 2013年晋城市行政分区地下水资源量表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 县（区、市） | 面 积（km2） |  |  | 资 源 量（亿m3） |  |  |  | 其中：岩溶地下水资源量 | 备 注 |
|  | 盆 地 | 山 区 | 合 计 | 盆 地 区 | 山 丘 区 | 重 复 量 | 资 源 量 |  |  |
| 城 区 | 89 | 58 | 147 | 0.0797 | 0.1103 | 0.0226 | 0.1674 | 0.0378 |  |
| 沁水县 |  | 2655 | 2655 |  | 1.6660 |  | 1.6660 | 0.4925 | 1、沁水包括外潜0.0500亿m3。 |
| 阳城县 |  | 1968 | 1968 |  | 1.9749 |  | 1.9749 | 1.9004 | 2、阳城包括外潜0.4000亿m3。 |
| 陵川县 |  | 1751 | 1751 |  | 1.5398 |  | 1.5398 | 0.9277 | 4、陵川包括外潜0.4100亿m3。 |
| 泽州县 | 195 | 1828 | 2023 | 0.1362 | 1.6561 | 0.0264 | 1.7659 | 1.6563 | 3、泽州包括外潜0.2000亿m3。 |
| 高平市 | 196 | 750 | 946 | 0.2315 | 0.2910 | 0.0834 | 0.4391 | 0.1853 |  |
| 全 市 | 480 | 9010 | 9490 | 0.4474 | 7.2381 | 0.1324 | 7.5531 | 5.2000 |  |

| 2013年晋城市流域分区地下水资源量汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位： | 亿m3 |  |
| 流 域 | 水资源分区 |  | 盆 地 区 |  |  |  |  |  |  |  | 山 丘 区 |  |  |  |  |  |  | 山丘区与盆地区重复量 | 地下水资源量 |
|  |  |  | 面 积 | 降雨 入渗 | 山前 侧渗 | 渠田 补给 | 河道 渗漏 | 井灌 回归 | 总补 给量 | 地下水资源量 | 面 积 | 基流量 | 侧向 排泄 | 开采 净耗 | 岩溶地下水外潜量 | 地下水资源量 | 其中： 岩溶地下水资源量 |  |  |
| 黄河流域 | 入汾小河 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 | 0.0153 |  | 0.0015 | 0.0500 | 0.0668 | 0.0500 |  | 0.0668 |
|  | 沁河 | 张峰分区 |  |  |  |  |  |  |  |  | 452 | 0.2296 |  | 0.0016 |  | 0.2312 |  |  | 0.2312 |
|  |  | 润城分区 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2235 | 1.1354 |  | 0.1846 |  | 1.3200 | 0.5751 |  | 1.3200 |
|  |  | 阳城分区 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2171 | 2.3664 |  | 0.0443 | 0.2000 | 2.6107 | 2.3363 |  | 2.6107 |
|  |  | 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4858 | 3.7314 |  | 0.2305 | 0.2000 | 4.1619 | 2.9114 |  | 4.1619 |
|  | 丹河 | 任庄分区 | 221 | 0.1345 | 0.0321 | 0.0575 | 0.0074 | 0.0004 | 0.2319 | 0.2315 | 1085 | 0.0706 | 0.0321 | 0.007 |  | 0.1097 | 0.0070 | 0.0834 | 0.2578 |
|  |  | 泽州分区 | 259 | 0.1613 | 0.0281 | 0.0127 | 0.0138 | 0.0005 | 0.2164 | 0.2159 | 1380 | 0.6762 | 0.0281 | 0.2445 | 0.2000 | 1.1488 | 1.1198 | 0.0490 | 1.3157 |
|  |  | 小 计 | 480 | 0.2958 | 0.0602 | 0.0702 | 0.0212 | 0.0009 | 0.4483 | 0.4474 | 2465 | 0.7468 | 0.0602 | 0.2515 | 0.2000 | 1.2585 | 1.1268 | 0.1324 | 1.5735 |
|  | 入黄小河 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 524 | 0.1436 |  | 0.0015 | 0.2000 | 0.3451 | 0.2000 |  | 0.3451 |
|  | 合 计 |  | 480 | 0.2958 | 0.0602 | 0.0702 | 0.0212 | 0.0009 | 0.4483 | 0.4474 | 7937 | 4.6371 | 0.0602 | 0.4850 | 0.6500 | 5.8323 | 4.2882 | 0.1324 | 6.1473 |
| 海河流域 | 卫河分区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1073 | 0.9925 |  | 0.0033 | 0.4100 | 1.4058 | 0.9118 |  | 1.4058 |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1073 | 0.9925 |  | 0.0033 | 0.4100 | 1.4058 | 0.9118 |  | 1.4058 |
| 全 市 |  |  | 480 | 0.2958 | 0.0602 | 0.0702 | 0.0212 | 0.0009 | 0.4483 | 0.4474 | 9010 | 5.6296 | 0.0602 | 0.4883 | 1.0600 | 7.2381 | 5.2000 | 0.1324 | 7.5531 |

| 2013年晋城市行政分区水资源总量表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表10 |  |  |  |  |  |  | 单位： | 亿m3 |
| 行政分区 | 计算面积 | 年降水量 | 地表水 资源量 | 地下水 资源量 | 重 复 计算量 | 水 资 源总量 | 产水系数 | 产水模数 |
|  | (km2) |  |  |  |  |  |  | （万m3/km2） |
| 城 区 | 147 | 0.60 | 0.0508 | 0.1674 | 0.0380 | 0.1802 | 0.30 | 12.26 |
| 沁水县 | 2655 | 17.12 | 3.3117 | 1.6660 | 1.4754 | 3.5023 | 0.20 | 13.19 |
| 阳城县 | 1968 | 12.79 | 1.9868 | 1.9749 | 1.5256 | 2.4361 | 0.19 | 12.38 |
| 陵川县 | 1751 | 8.23 | 1.1233 | 1.5398 | 1.1228 | 1.5403 | 0.19 | 8.80 |
| 泽州县 | 2023 | 9.47 | 1.5719 | 1.7659 | 1.3931 | 1.9447 | 0.21 | 9.61 |
| 高平市 | 946 | 5.57 | 0.1548 | 0.4391 | 0.0747 | 0.5192 | 0.09 | 5.49 |
| 全 市 | 9490 | 53.78 | 8.1993 | 7.5531 | 5.6296 | 10.1228 | 0.19 | 10.67 |

| 2013年晋城市流域分区水资源总量表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表11 |  |  |  |  |  |  |  |  | 水量单位： | 亿m3 |
| 流域分区 |  |  | 计算面积 (km2) | 年降水量 | 地表水 资源量 | 地下水 资源量 | 重 复 计算量 | 水 资 源总量 | 产水系数 | 产水模数 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （万m3/km2） |
| 黄河流域 | 入汾小河 |  | 90 | 0.71 | 0.0351 | 0.0668 | 0.0153 | 0.0866 | 0.12 | 9.62 |
|  | 沁 河 | 张峰分区 | 452 | 2.32 | 0.5695 | 0.2312 | 0.2296 | 0.5711 | 0.25 | 12.63 |
|  |  | 润城分区 | 2235 | 13.93 | 2.9823 | 1.3200 | 1.1354 | 3.1669 | 0.23 | 14.17 |
|  |  | 阳城分区 | 2171 | 13.25 | 2.1939 | 2.6107 | 2.3664 | 2.4382 | 0.18 | 11.23 |
|  |  | 小计 | 4858 | 29.50 | 5.7457 | 4.1619 | 3.7314 | 6.1762 | 0.21 | 12.71 |
|  | 丹 河 | 任庄分区 | 1306 | 7.35 | 0.1473 | 0.2578 | 0.0706 | 0.3345 | 0.05 | 2.56 |
|  |  | 泽州分区 | 1639 | 7.60 | 1.0850 | 1.3157 | 0.6762 | 1.7245 | 0.23 | 10.52 |
|  |  | 小计 | 2945 | 14.95 | 1.2323 | 1.5735 | 0.7468 | 2.0590 | 0.14 | 6.99 |
|  | 入黄小河 |  | 524 | 3.66 | 0.3029 | 0.3451 | 0.1436 | 0.5044 | 0.14 | 9.63 |
|  | 合 计 |  | 8417 | 48.82 | 7.3160 | 6.1473 | 4.6371 | 8.8262 | 0.18 | 10.49 |
| 海河流域 | 卫河分区 |  | 1073 | 4.96 | 0.8833 | 1.4058 | 0.9925 | 1.2966 | 0.26 | 12.08 |
|  | 合 计 |  | 1073 | 4.96 | 0.8833 | 1.4058 | 0.9925 | 1.2966 | 0.26 | 12.08 |
| 全 市 |  |  | 9490 | 53.78 | 8.1993 | 7.5531 | 5.6296 | 10.1228 | 0.19 | 10.67 |

| 2013年晋城市大中型水库蓄水量表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万m3 |  |
| 库名 | 各月1日蓄水量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年 末蓄水量 |
|  | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |  |
| 董封水库 | 135 | 128 | 122 | 113 | 103 | 107 | 97 | 562 | 422 | 327 | 238 | 203 | 185 |
| 申庄水库 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 任庄水库 | 1170 | 1164 | 1162 | 1214 | 1179 | 1176 | 1136 | 892 | 940 | 940 | 940 | 850 | 820 |
| 上郊水库 | 64 | 64 | 60 | 60 | 30 | 30 | 33 | 45 | 42 | 39 | 36 | 36 | 36 |
| 杜河水库 | 1171 | 1201 | 1047 | 1033 | 1262 | 1168 | 1287 | 1271 | 1262 | 1268 | 1262 | 1257 | 1260 |
| 东焦河水库 | 1334 | 1380 | 1385 | 1374 | 1296 | 1223 | 1177 | 1450 | 1456 | 1180 | 890 | 800 | 720 |
| 张峰水库 | 26164 | 26449 | 26667 | 26522 | 253492 | 23872 | 25881 | 25692 | 26679 | 27880 | 28297 | 27953 | 26700 |
| 合 计 | 30046 | 30390 | 30442 | 30316 | 29220 | 27576 | 29611 | 29916 | 30805 | 31638 | 31663 | 31100 | 29721 |

| 2013年晋城市行政分区生活、生产及生态用水总量表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 行政分区 | 总人口 (万人) | 总用水量(万m3) | 按用途分类(万m3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 按水源分类(万m3） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 生活用水 |  |  |  |  |  | 生产用水 |  |  |  |  |  |  |  | 生态用水 | 河川径流 |  |  |  |  |  |  | 地下水 |  |  |  |  |  | 废污水 |  |
|  |  |  | 合计 | 城镇 |  |  | 农村 |  | 合计 |  | 第一产业 |  | 第二产业 |  | 第三产业 |  |  | 小计 |  | 河水 |  |  | 泉水 |  | 小 计 |  | 其中：深层水 |  | 其中：岩 溶水 |  |  |  |
| 城 区 | 48.53 | 8730.00 | 2157.00 | 2157.00 |  |  |  |  | 5808.00 |  | 1490.00 |  | 2330.00 |  | 1988.00 |  | 765.00 | 1132.00 |  | 532.00 |  |  | 600.00 |  | 7098.00 |  | 5375.80 |  | 5375.80 |  | 500.00 |  |
| 沁水县 | 21.46 | 6071.00 | 601.00 | 318.00 |  |  | 283.00 |  | 5320.00 |  | 3580.00 |  | 1630.00 |  | 110.00 |  | 150.00 | 3328.00 |  | 3046.00 |  |  | 282.00 |  | 2523.00 |  | 774.00 |  | 430.00 |  | 220.00 |  |
| 阳城县 | 38.99 | 9986.66 | 1124.86 | 567.90 |  |  | 556.96 |  | 8730.80 |  | 3473.11 |  | 5016.69 |  | 241.00 |  | 131.00 | 5591.78 |  | 2915.72 |  |  | 2676.06 |  | 3687.05 |  | 2049.80 |  | 2049.80 |  | 707.83 |  |
| 陵川县 | 23.37 | 2020.00 | 640.00 | 355.00 |  |  | 285.00 |  | 1345.00 |  | 854.00 |  | 413.00 |  | 78.00 |  | 35.00 | 1493.10 |  | 559.00 |  |  | 934.10 |  | 436.90 |  | 298.70 |  | 298.70 |  | 90.00 |  |
| 泽州县 | 48.82 | 10785.19 | 1228.49 | 616.97 |  |  | 611.52 |  | 9473.70 |  | 4455.20 |  | 4662.50 |  | 356.00 |  | 83.00 | 4099.78 |  | 4083.78 |  |  | 16.00 |  | 6014.41 |  | 4063.89 |  | 3711.01 |  | 671.00 |  |
| 高平市 | 48.89 | 10711.83 | 1347.10 | 875.90 |  |  | 471.20 |  | 9200.96 |  | 4083.13 |  | 4971.03 |  | 146.80 |  | 163.77 | 3223.58 |  | 3223.58 |  |  |  |  | 6528.29 |  | 2573.37 |  | 2573.37 |  | 959.96 |  |
| 合 计 | 230.06 | 48304.68 | 7098.45 | 4890.77 |  |  | 2207.68 |  | 39878.46 |  | 17935.44 |  | 19023.22 |  | 2919.80 |  | 1327.77 | 18868.24 |  | 14360.08 |  |  | 4508.16 |  | 26287.65 |  | 15135.56 |  | 14438.68 |  | 3148.79 |  |

| 2013年晋城市行政分区城镇生活用水量统计表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 行政分区 | 非农业人口(万人) | 总用水量(万m3) | 水利工程供水量(万m3) |  |  |  | 自来水公司供水量(万m3) |  |  |  | 自备水源供水量(万m3) |  |  |  | 废污水 |
|  |  |  | 河川径流 |  |  | 地下水 | 河川径流 |  |  | 地下水 | 河川径流 |  |  | 地下水 |  |
|  |  |  | 小计 | 河水 | 泉水 | 小 计 | 小计 | 河水 | 泉水 | 小 计 | 小计 | 河水 | 泉水 | 小 计 |  |
| 城 区 | 48.5314 | 2157.00 |  |  |  |  | 600.00 |  | 600.00 | 584.00 |  |  |  | 763.00 | 210.00 |
| 沁水县 | 8.3324 | 318.00 | 111.00 | 111.00 |  | 25.00 | 30.00 | 30.00 |  | 71.00 | 50.00 | 50.00 |  | 31.00 |  |
| 阳城县 | 16.8890 | 567.90 | 5.00 |  | 5.00 | 50.20 |  |  |  | 256.87 | 18.23 | 1.30 | 16.93 | 237.60 |  |
| 陵川县 | 8.6736 | 355.00 | 112.00 |  | 112.00 |  | 153.00 |  | 153.00 |  |  |  |  |  | 90.00 |
| 泽州县 | 20.8494 | 616.97 |  |  |  | 535.97 |  |  |  |  |  |  |  | 81.00 |  |
| 高平市 | 24.4486 | 875.90 |  |  |  | 671.38 |  |  |  | 193.12 |  |  |  |  | 11.40 |
| 合 计 | 127.7244 | 4890.77 | 228.00 | 111.00 | 117.00 | 1282.55 | 783.00 | 30.00 | 753.00 | 1104.99 | 68.23 | 51.30 | 16.93 | 1112.60 | 311.40 |

| 2013年晋城市行政分区农村生活取水量统计表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 行政分区 | 农业人口(万人) | 总取水量(万m3) | 水利工程供水量(万m3) |  |  |  | 自来水公司供水量(万m3) |  |  |  | 自备水源供水量(万m3) |  |  |  |
|  |  |  | 河川径流 |  |  | 地下水 | 河川径流 |  |  | 地下水 | 河川径流 |  |  | 地下水 |
|  |  |  | 小计 | 河水 | 泉水 | 小 计 | 小计 | 河水 | 泉水 | 小 计 | 小计 | 河水 | 泉水 | 小 计 |
| 城 区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 沁水县 | 13.1264 | 283.00 | 63.00 | 63.00 |  | 158.00 |  |  |  |  | 28.00 | 28.00 |  | 34.00 |
| 阳城县 | 22.098 | 556.96 | 142.60 | 29.00 | 113.60 | 332.00 |  |  |  |  | 16.16 | 3.70 | 12.46 | 66.20 |
| 陵川县 | 14.6983 | 285.00 | 162.00 |  | 162.00 |  |  |  |  |  | 34.00 | 8.00 | 26.00 | 89.00 |
| 泽州县 | 27.9714 | 611.52 | 8.00 |  | 8.00 | 603.52 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 高平市 | 24.4384 | 471.20 |  |  |  | 407.75 |  |  |  |  |  |  |  | 63.45 |
| 合 计 | 102.3325 | 2207.68 | 375.60 | 92.00 | 283.60 | 1501.27 |  |  |  |  | 78.16 | 39.70 | 38.46 | 252.65 |

| 2013年晋城市行政分区第一产业取水量统计表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 行政分区 | 总取用水量 (万m3) | 农业灌溉取用水(万m3) |  |  |  |  |  |  | 林牧渔业取水(万m3) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 合计 | 河川径流 |  |  | 地下水 |  | 废污水 | 合计 | 河川径流 |  |  | 地下水 |  |  |
|  |  |  | 小计 | 河水 | 泉水 | 小计 | 其中：深层水 |  |  | 小计 | 河水 | 泉水 | 小计 | 其中：深层水 | 其中：岩溶水 |
| 城 区 | 1490.00 | 1246.00 | 192.00 | 192.00 |  | 764.00 | 550.00 | 290.00 | 244.00 | 35.00 | 35.00 |  | 209.00 | 190.00 | 190.00 |
| 沁水县 | 3580.00 | 2870.00 | 2295.00 | 2033.00 | 262.00 | 355.00 | 50.00 | 220.00 | 710.00 | 595.00 | 595.00 |  | 115.00 | 55.00 | 2.00 |
| 阳城县 | 3473.11 | 3003.21 | 1859.00 | 1824.21 | 34.79 | 838.90 | 18.00 | 305.31 | 469.90 | 397.60 | 318.50 | 79.10 | 72.30 | 0.50 | 0.50 |
| 陵川县 | 854.00 | 645.00 | 564.00 | 445.00 | 119.00 | 81.00 | 37.00 |  | 209.00 | 191.00 | 106.00 | 85.00 | 18.00 | 7.00 | 7.00 |
| 泽州县 | 4455.20 | 3752.59 | 2186.59 | 2186.59 |  | 1566.00 |  |  | 702.61 | 549.10 | 549.10 |  | 153.51 | 153.51 | 25.00 |
| 高平市 | 4083.13 | 3293.54 | 1718.91 | 1718.91 |  | 626.07 | 113.20 | 948.56 | 789.59 |  |  |  | 789.59 | 211.15 | 211.15 |
| 合 计 | 17935.44 | 14810.34 | 8815.50 | 8399.71 | 415.79 | 4230.97 | 768.20 | 1763.87 | 3125.10 | 1767.70 | 1603.60 | 164.10 | 1357.40 | 617.16 | 435.65 |

| 2013年晋城市行政分区第二产业取水量统计表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 行政分区 | 总取用水量 (万m3) | 工业取用水(万m3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建筑业取水(万m3) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 合计 | 河川径流 |  |  | 地下水 |  |  |  | 废污水 |  | 合计 | 河川径流 |  |  | 地下水 |  |  |  |
|  |  |  | 小计 | 河水 | 泉水 | 小计 | 其中：深层水 | 其中：岩溶水 |  |  |  |  | 小计 | 河水 | 泉水 | 小计 |  | 其中： 深层水 | 其中：岩溶水 |
| 城 区 | 2330.00 | 2210.00 |  |  |  | 2210.00 | 1793.80 | 1793.80 |  |  |  | 120.00 |  |  |  | 120.00 |  | 102.00 | 17.00 |
| 沁水县 | 1630.00 | 1590.00 |  |  |  | 1590.00 | 505 | 422 |  |  |  | 40.00 | 35.00 | 15.00 | 20.00 | 5.00 |  |  |  |
| 阳城县 | 5016.69 | 4940.69 | 3084.61 | 687.06 | 2397.55 | 1453.56 | 1071.92 | 1071.92 |  | 402.52 |  | 76.00 | 42.40 | 32.00 | 10.40 | 33.60 |  | 25.60 | 25.60 |
| 陵川县 | 413.00 | 378.00 | 145.30 |  | 145.30 | 232.70 | 172.90 | 172.90 |  |  |  | 35.00 | 26.80 |  | 26.80 | 8.20 |  | 3.80 | 3.80 |
| 泽州县 | 4662.50 | 4622.03 | 1247.00 | 1239.00 | 8.00 | 2704.03 | 2319.512 | 2212.80 |  | 671.00 |  | 40.47 | 34.09 | 34.09 |  | 6.38 |  | 6.38 |  |
| 高平市 | 4971.03 | 4816.83 | 1504.67 | 1504.67 |  | 3312.16 | 709.25 | 709.25 |  |  |  | 154.20 |  |  |  | 154.20 |  | 121.50 | 121.50 |
| 合 计 | 19023.22 | 18557.55 | 5981.58 | 3430.73 | 2550.85 | 11502.45 | 6572.38 | 6382.67 |  | 1073.52 |  | 465.67 | 138.29 | 81.09 | 57.20 | 327.38 |  | 259.28 | 167.90 |

| 2013年晋城市行政分区工业用水量指标统计表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表18 |  |  |  |  |  |  | 水量单位：万m3 |  |  |
| 行政分区 | 工业增加值（亿元） | 用水量 | 总复用水量 | 总用水量 | 重复利用率% | 消耗水量 | 排水量 | 矿坑排水量 | 污水利用量 |
| 城 区 | 74.9241 | 2210.00 | 7370.00 | 9580.00 | 76.93 | 1151.50 | 1058.50 |  |  |
| 沁水县 | 120.3094 | 1590.00 | 7773.00 | 9363.00 | 83.02 | 1304.40 | 285.60 | 170.00 |  |
| 阳城县 | 95.1048 | 4940.69 | 144280.31 | 149221.00 | 96.69 | 3492.01 | 1448.68 | 124.30 | 402.52 |
| 陵川县 | 8.3914 | 378.00 | 1577.20 | 1955.20 | 80.67 | 314.70 | 63.30 | 14.00 |  |
| 泽州县 | 147.1028 | 4622.03 | 59980.00 | 64602.03 | 92.85 | 2802.01 | 1820.02 | 117.00 | 671 |
| 高平市 | 160.8291 | 4816.83 | 8393.12 | 13209.95 | 63.54 | 1617.13 | 3199.70 | 886.60 |  |
| 合 计 | 605.4566 | 18557.55 | 229373.63 | 247931.18 | 92.52 | 10681.75 | 7875.80 | 1311.90 | 1073.52 |

| 2013年晋城市行政分区第三产业取水量统计表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 行政分区 | 总取水量(万m3) | 水利工程供水量(万m3) |  |  |  | 自来水公司供水量(万m3) |  |  |  | 自备水源供水量(万m3) |  |  |  |
|  |  | 河川径流 |  |  | 地下水 | 河川径流 |  |  | 地下水 | 河川径流 |  |  | 地下水 |
|  |  | 小计 | 河水 | 泉水 | 小 计 | 小计 | 河水 | 泉水 | 小 计 | 小计 | 河水 | 泉水 | 小 计 |
| 城 区 | 1988.00 |  |  |  |  |  |  |  | 1120.00 |  |  |  | 868.00 |
| 沁水县 | 110.00 | 10.00 | 10.00 |  | 32.00 |  |  |  | 48.00 |  |  |  | 20.00 |
| 阳城县 | 241.00 | 1.80 |  | 1.80 | 1.20 |  |  |  | 90.00 | 0.80 | 0.30 | 0.50 | 147.20 |
| 陵川县 | 78.00 | 24.00 |  | 24.00 |  | 46.00 |  | 46.00 |  |  |  |  | 8.00 |
| 泽州县 | 356.00 |  |  |  | 228.00 |  |  |  |  |  |  |  | 128.00 |
| 高平市 | 146.80 |  |  |  | 49.91 |  |  |  | 96.89 |  |  |  |  |
| 合 计 | 2919.80 | 35.80 | 10.00 | 25.80 | 311.11 | 46.00 |  | 46.00 | 1354.89 | 0.80 | 0.30 | 0.50 | 1171.20 |

| 2013年晋城市行政分区生态用水量统计表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 行政分区 | 总取水量(万m3) | 水利工程供水量(万m3) |  |  |  | 自来水公司供水量(万m3) |  |  |  | 自备水源供水量(万m3) |  |  |  |
|  |  | 河川径流 |  |  | 地下水 | 河川径流 |  |  | 地下水 | 河川径流 |  |  | 地下水 |
|  |  | 小计 | 河水 | 泉水 | 小 计 | 小计 | 河水 | 泉水 | 小 计 | 小计 | 河水 | 泉水 | 小 计 |
| 城 区 | 765.00 |  |  |  |  |  |  |  | 69.00 | 305.00 | 305.00 |  | 391.00 |
| 沁水县 | 150.00 | 40.00 | 40.00 |  | 10.00 |  |  |  | 9.00 | 71.00 | 71.00 |  | 20.00 |
| 阳城县 | 131.00 | 3.93 |  | 3.93 |  |  |  |  | 3.93 | 19.65 | 19.65 |  | 103.49 |
| 陵川县 | 35.00 | 17.00 |  | 17.00 |  | 18.00 |  | 18.00 |  |  |  |  |  |
| 泽州县 | 83.00 | 75.00 | 75.00 |  | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 高平市 | 163.77 |  |  |  | 150.67 |  |  |  | 13.10 |  |  |  |  |
| 合 计 | 1327.77 | 135.93 | 115.00 | 20.93 | 168.67 | 18.00 |  | 18.00 | 95.03 | 395.65 | 395.65 |  | 514.49 |

| 2013年晋城市行政分区河流水质综合评价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 行政 分区 | 评价河长（km） | Ⅰ类 |  | Ⅱ类 |  | Ⅲ类 |  | Ⅳ类 |  | Ⅴ类 |  | 劣Ⅴ类 |  |
|  |  | 河长 | 占评价 | 河长 | 占评价 | 河长 | 占评价 | 河长 | 占评价 | 河长 | 占评价 | 河长 | 占评价 |
|  |  | （km） | 河长（％） | （km） | 河长（％） | （km） | 河长（％） | （km） | 河长（％） | （km） | 河长（％） | （km） | 河长（％） |
| 城区 | 33.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33.0 | 100 |
| 泽州县 | 12.0 |  |  |  |  |  |  | 12.0 | 100 |  |  |  |  |
| 高平市 | 43.0 |  |  |  |  |  |  | 12.4 | 28.8 |  |  | 30.6 | 71.2 |
| 沁水县 | 70.2 |  |  |  |  |  |  | 70.2 | 100 |  |  |  |  |
| 阳城县 | 10.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.0 | 100 |
| 合计 | 168.2 |  |  |  |  |  |  | 94.6 | 56.2 |  |  | 73.6 | 43.8 |

| 2013年晋城市主要河流水质综合评价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 河名 |  | 评价河长（km） | Ⅰ类 |  | Ⅱ类 |  | Ⅲ类 |  | Ⅳ类 |  | Ⅴ类 |  | 劣Ⅴ类 |  |
|  |  |  | 河长 | 占评价 | 河长 | 占评价 | 河长 | 占评价 | 河长 | 占评价 | 河长 | 占评价 | 河长 | 占评价 |
|  |  |  | （km） | 河长（％） | （km） | 河长（％） | （km） | 河长（％） | （km） | 河长（％） | （km） | 河长（％） | （km） | 河长（％） |
| 沁河 | 干流 | 56.0 |  |  |  |  |  |  | 46.0 | 82.1 |  |  | 10.0 | 17.9 |
|  | 沁水河 | 24.2 |  |  |  |  |  |  | 24.2 | 100 |  |  |  |  |
| 丹河 | 干流 | 55.0 |  |  |  |  |  |  | 24.4 | 44.4 |  |  | 30.6 | 55.6 |
|  | 白水河 | 33.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33.0 | 100 |
| 合计 |  | 168.2 |  |  |  |  |  |  | 94.6 | 56.2 |  |  | 73.6 | 43.8 |

| 2013年晋城市主要河段水质评价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 河名 |  | 断面名称 | 项 目 |  | pH |  | 硫化物 |  |  | 面活性剂 阴离子表 |  | 溶解氧 |  | 高锰酸指数 |  | 化学需氧量 |  | 氨氮 |  | 硝酸盐氮 | 总磷 |  | 氟化物 |  | 砷 | 总汞 |  |  | 氰化物 |  | 挥发酚 |  | 本年度水质级别 |  | 主要 超标项目 |  |
| 沁 河 | 干流 | 润城 | 均值 |  | 7.7 |  | 0.002 |  |  | 0.025 |  | 8.4 |  | 3.2 |  | 12.0 |  | 0.514 |  | 4.07 | 0.066 |  | 0.69 |  | 0.0004 | 0.00007 |  |  | 0.0060 |  | 0.0008 |  | Ⅲ |  |  |  |
|  |  |  | 均值级别 |  | Ⅰ |  | Ⅰ |  |  | Ⅰ |  | Ⅰ |  | Ⅱ |  | Ⅰ |  | Ⅲ |  | Ⅰ | Ⅰ |  | Ⅰ |  | Ⅰ | Ⅲ |  |  | Ⅱ |  | Ⅰ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 超标倍数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 郑庄 | 均值 |  | 7.8 |  | 0.002 |  |  | 无 |  | 7.8 |  | 2.8 |  | 10.6 |  | 0.178 |  | 2.36 | 0.008 |  | 0.34 |  | 0.0007 | 0.00001 |  |  | 0.002 |  | 0.0020 |  | Ⅱ |  |  |  |
|  |  |  | 均值级别 |  | Ⅰ |  | Ⅰ |  |  |  |  | Ⅰ |  | Ⅱ |  | Ⅰ |  | Ⅱ |  | Ⅰ | Ⅰ |  | Ⅰ |  | Ⅰ | Ⅰ |  |  | Ⅰ |  | Ⅰ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 超标倍数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 拴驴泉 | 均值 |  | 7.45 |  | 无 |  |  | 无 |  | 无 |  | 1.4 |  | 5.1 |  | 0.326 |  | 2.87 | 0.011 |  | 0.49 |  | 0.0002 | 0.00001 |  |  | 0.004 |  | 0.0003 |  | Ⅲ |  |  |  |
|  |  |  | 均值级别 |  | Ⅰ |  |  |  |  |  |  |  |  | Ⅰ |  | Ⅰ |  | Ⅱ |  | Ⅲ | Ⅰ |  | Ⅰ |  | Ⅰ | Ⅰ |  |  | Ⅰ |  | Ⅰ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 超标倍数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 丹河 | 干流 | 韩庄 | 均值 |  | 7.8 |  |  |  |  | 无 |  | 4.6 |  | 72.4 |  | 791 |  | 30.8 |  | 0.49 | 2.75 |  | 0.64 |  | 0.0027 | 0.0001 |  |  | 0.007 |  | 0.0087 |  | 劣Ⅴ |  | 高锰酸盐指数、化学需氧量、氨氮、总磷 |  |
|  |  |  | 均值级别 |  | Ⅰ |  |  |  |  |  |  | Ⅲ |  | 劣Ⅴ |  | 劣Ⅴ |  | 劣Ⅴ |  | Ⅰ | 劣Ⅴ |  | Ⅰ |  | Ⅰ | Ⅲ |  |  | Ⅱ |  | Ⅳ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 超标倍数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.8 |  | 19.78 |  | 15.4 |  |  | 6.88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 任庄水库 | 均值 |  | 7.8 |  | 0.002 |  |  | 无 |  | 9.0 |  | 13.6 |  | 30.3 |  | 7.48 |  | 15.1 | 0.665 |  | 1.18 |  | 0.003 | 0.00012 |  |  | 0.053 |  | 0.0012 |  | 劣Ⅴ |  | 氨氮、硝酸盐氮、总磷 |  |
|  |  |  | 均值级别 |  | Ⅰ |  | Ⅰ |  |  |  |  | Ⅰ |  | Ⅴ |  | Ⅴ |  | 劣Ⅴ |  | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ |  | Ⅳ |  | Ⅰ | Ⅳ |  |  | Ⅲ |  | Ⅰ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 超标倍数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.74 |  | 1.51 | 3.74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013年晋城市主要河段水质评价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 续表23(1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 河名 |  | 断面名称 |  | 项 目 |  | pH |  | 硫化物 | 面活性剂 阴离子表 |  | 溶解氧 |  | 高锰酸指数 |  | 化学需氧量 |  | 氨氮 |  | 硝酸盐氮 |  | 总磷 | 氟化物 |  | 砷 |  |  | 总汞 | 氰化物 |  | 挥发酚 |  | 本年度水质级别 |  | 主要 超标项目 |  |  |
| 丹河 | 干流 | 掘山 |  | 均值 |  | 7.6 |  | 无 | 无 |  | 8.3 |  | 1.8 |  | 19.4 |  | 0.392 |  | 1.16 |  | 0.01 | 0.35 |  | 0.0002 |  |  | 0.00001 | 0.004 |  | 0.0003 |  | Ⅲ |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 均值级别 |  | Ⅰ |  |  |  |  | Ⅰ |  | Ⅰ |  | Ⅲ |  | Ⅱ |  | Ⅲ |  | Ⅰ | Ⅰ |  | Ⅰ |  |  | Ⅰ | Ⅰ |  | Ⅰ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 超标倍数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 蟒河 |  | 西哄哄 |  | 均值 |  | 7.9 |  | 无 | 无 |  | 9.0 |  | 4.9 |  | 5.2 |  | 0.125 |  | 0.94 |  | 0.01 | 0.07 |  | 0.0002 |  |  | 0.00001 | 0.004 |  | 0.0003 |  | Ⅲ |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 均值级别 |  | Ⅰ |  |  |  |  | Ⅰ |  | Ⅲ |  | Ⅰ |  | Ⅰ |  | Ⅱ |  | Ⅰ | Ⅰ |  | Ⅰ |  |  | Ⅰ | Ⅰ |  | Ⅰ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 超标倍数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附图

1、晋城市降水量等值线图

2、晋城市岩溶地下水等水位线图

3、氨氮沿河段分布图

氨 氮 沿 河 段 分 布 图

Ⅲ类水质标准:  1.0mg/l