晋城市水资源公报

- （二〇〇九年度）

晋城市水资源管理委员会

二〇一〇年七月

综   述

2009年全市降水总量50.35亿m3，平均雨深530.6mm，相应频率72%，属偏枯水年。全市地表水资源量5.6068亿m3，地下水资源量6.7037亿m3，扣除二者重复计算量4.8097亿m3，水资源总量7.5008亿m3，地表水入境水量0.6293亿m3，出境水量5.2455亿m3；大中型水库蓄水量1.0952亿m3；全市供水总量3.8615亿m3，用水总量3.8615亿m3（其中新鲜水3.1723亿m3、废污水及矿坑水利用0.6892亿m3）；废污水排放总量为0.9937亿m3。境内主要河流污染严重，四条主要河流监测河长168.2km，劣Ⅴ类水质的河长为82.0km，占评价河长的48.8％，盆地浅层地下水位比上年平均下降0.63m，山丘区岩溶地下水代表站水位比上年平均下降4.17m。全市水资源概况见表1。

| 2009年晋城市水资源表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表1 |  |  |  |  |
| 项目 |  |  | 数 量 | 单 位 |
| 全 市 面 积 |  |  | 9490 | km2 |
| 降水 | 降水总量 |  | 50.35 | 亿m3 |
|  | 平均雨深 |  | 530.6 | mm |
|  | 相应频率 |  | 72 | % |
| 河川径流量 | 来水量 | 当地天然径流量 | 5.6068 | 亿m3 |
|  |  | 相应频率 | 97 | % |
|  |  | 入境水量 | 0.6293 | 亿m3 |
|  |  | 合 计 | 6.2361 |  |
|  | 用水量 | 农业取水 | 0.6542 | 亿m3 |
|  |  | 工业、生活及其他 | 0.5084 |  |
|  |  | 合 计 | 1.1626 |  |
|  | 出境水量 |  | 5.2455 |  |
| 地下水 | 资 源 量 |  | 6.7037 | 亿m3 |
|  | 开采量 | 农业取水 | 0.5624 |  |
|  |  | 工业、生活及其他 | 1.4473 |  |
|  |  | 合 计 | 2.0097 |  |
| 水 资 源 总 量 |  |  | 7.5008 |  |
| 废污水 | 工业废污水 |  | 0.6101 | 亿m3 |
|  | 生活废污水 |  | 0.3836 |  |
|  | 合 计 |  | 0.9937 |  |

- 一、降水量

2009年全市降水总量50.35亿m3，平均雨深530.6mm，比2008年偏少2.0%，比多年平均值（指1956～2000年平均值，下同）偏少15.8%，相应频率为72%，属4年一遇的偏枯水年。

行政分区：陵川县年降水量627.9mm，为全市最大；沁水县年降水量470.3mm，为全市最小。其余行政分区年降水量分别是：泽州县年降水量580.0mm、城区年降水量536.2mm、高平市年降水量503.5mm、阳城县年降水量481.6mm。与上年降水量相比沁水县、阳城县、高平市分别减少8.9%、10.3%、3.7%，城区、陵川县、泽州县分别增加3.8%、11.0%、2.5%。与多年平均降水量相比，阳城县减幅最多为27.1%，陵川县减幅最少为2.6%，城区、沁水县、泽州县、高平市减幅分别为15.1%、22.9%、8.2%、16.5%。

流域分区：年平均降水量全市卫河最大663.3mm；入汾小河最小436.7mm。其余分区年降水量分别是：丹河559.5 mm、入黄小河533.1 mm、沁河484.8 mm。与上年降水量相比，入汾小河减幅最多为16.3%，其次沁河减少9.8%，丹河、入黄小河、卫河比上年分别增加0.4%、2.7%、24.6%。与多年平均降水量相比，卫河增加3.2%、入汾小河减少31.6%、入黄小河减少22.5%、沁河减少22.2%、丹河减少7.8%。

2009年行政分区及流域分区年降水量与上年及多年平均比较见图1、图2。

图1     2009年行政分区降水量与2008年及多年平均值比较

图2     2009年流域分区降水量与2008年及多年平均值比较

2009年全市降水量地区分布差异较大，实测年最大雨量（705.7mm）发生在陵川县古郊雨量站；实测年最小雨量（390.8mm）发生在阳城县横河雨量站，其倍比值1.8。从降水量等值线图可以看出：降水量南部大于北部，山区大于盆地。沿边界东部到南部是降水量高值区，年降水量在650mm以上，高值点发生在陵川县的古郊；中部降水量变化不大，在500～550mm之间；中西部沁水县马邑至油房一带和阳城县横河为降水量低值区，降水量不足400mm（附图一）。

2009年降水量年内分配的特点：（1）汛前1～5月降水量占年降水量的33.9%，与上年同期降水量比增加28.1%，与历年同期降水量均值126.4mm比增加30.4%。（2）汛期6～9月降水量占年降水量的50.4%，与上年同期降水量比偏少35.0%，与历年同期降水量均值386.8mm比偏少36.7%。（3）汛后10～12月降水量占年降水量的15.7%，与上年同期降水量比增加299.5%，与历年同期降水量均值61.7mm比增加23.7%。

- 二、地表水资源量

1、天然年径流量

2009年全市天然河川径流量5.6068亿m3，较上年偏少6.0%，比多年偏少50.4%，相应频率为97%，属40年一遇枯水年。

行政分区河川径流量最多是阳城县1.7840亿m3，比上年减少7.4%；最少是城区0.0517亿m3，比上年增加3.6%。其余行政分区分别是：泽州县1.6115亿m3，沁水县1.0723亿m3，陵川县0.9680亿m3，高平市0.1193亿m3，与上年相比陵川县增加9.7%、泽州县增加6.0%、沁水县偏少26.9%、高平市偏少1.7%。与多年平均值相比，各分区均不同程度偏少，偏少幅度介于40.0%~64.6%之间。

流域分区河川径流量最多是沁河3.5237亿m3，最少是入汾小河0.0116亿m3。其余分区河川径流量分别是：丹河1.1112亿m3，卫河0.7453亿m3，入黄小河0.2150亿m3。与上年比卫河增加18.9%，入汾小河增加5.5%，丹河增加2.0%，沁河偏少11.3%，入黄小河偏少19.6%。与多年平均值相比，各分区均不同程度偏少，偏少幅度介于45.6%~78.7%之间。

2009年行政分区及流域分区地表水资源量与上年及多年平均比较见图3、图4。

图3  2009年行政分区河川天然年径流量与2008年及多年平均值比较

图4  2009年流域分区河川天然年径流量与2008年及多年平均值比较

2、出入境水量

2009年全市共入境水量0.6293 亿m3，比上年1.6423亿m3偏少61.7%。沁河从临汾、长治入境水量0.6284亿m3，比上年偏少61.7%；丹河长治入境水量0.0009亿m3，与上年基本持平。

2009年全市共出境水量5.2455亿m3，比上年6.7613亿m3减少22.4%。入汾小河流入临汾市0.0116亿m3，比上年增加5.5%；入黄小河流入运城市、河南省共0.2150亿m3，比上年减少19.6%；沁河流入河南省3.5104亿m3，比上年减少30.0%；丹河流入河南省0.7632亿m3，比上年减少9.2%。卫河流入河南省0.7453亿m3，比上年增加18.9%。

3、大中型水库蓄水

2009年底，7座大中型水库共蓄水10952万m3，其中董封水库蓄水54万m3；申庄水库蓄水0万m3；任庄水库蓄水774万m3，上郊水库蓄水80万m3 ，杜河水库蓄水815万m3，东焦河水库954万m3，张峰水库8275万m3。

- 三、地下水资源量

1、地下水资源量

2009全市地下水资源总量为6.7037亿m3，较上年减少10.1%。其中山丘区地下水资源量为6.5141亿m3，盆地区地下水资源量为0.2894亿m3，山丘区与盆地区地下水重复计算量为0.0998亿m3。

行政分区地下水资源量最多的是阳城县2.1156亿m3，比上年减少6.9%；最少的是城区0.1248亿m3，比上年减少11.6%。其余行政分区地下水资源量分别是：泽州县1.9140亿m3，与上年基本持平；陵川县1.2079亿m3，比上年减少1.9%；沁水县0.9684亿m3，比上年减少31.8%；高平市0.3731亿m3，比上年减少22.1%。

流域分区地下水资源量最多的是沁河3.5309亿m3，比上年减少15.0%；最少的是入汾小河0.0616亿m3，比上年增加1.5%。其余流域分区地下水资源量分别是：丹河1.7365亿m3，比上年减少2.6%；卫河0.9640亿m3，比上年减少4.3%；入黄小河0.4108亿m3，比上年减少9.3%。

2009年行政分区及流域分区地下水资源量与上年比较见图5和图6。

图5  2009年行政分区地下水资源量与2008年比较

图6  2009年流域分区地下水资源量与2008年比较

2、延河泉域岩溶地下水资源量

根据径、基流推算及还原计算，2009年延河泉排泄带基流量为2.7597亿m3（8.75m3/s），外潜水量为0.2000亿m3（0.63m3/s），延河泉域岩溶水天然年资源量为2.9597亿m3（9.38m3/s）。

- 3、三姑泉域岩溶地下水资源量

根据径、基流推算及还原计算，2009年三姑泉排泄带基流量为1.6589亿m3（5.26m3/s），外潜水量为0.2000亿m3（0.63m3/s），三姑泉域岩溶水天然年资源量为1.8589亿m3 (5.89m3/s)。

- 四、水资源总量

2009年全市水资源总量为7.5008亿m3，较上年减少6.4%。其中地表水资源量为5.6068亿m3，地下水资源量为6.7037亿m3；二者重复计算量为4.8097亿m3。

行政分区水资源总量最大的是阳城县2.3248亿m3，比上年减少6.4%；其次是泽州县2.0318亿m3，比上年增加4.6%；第三是陵川县1.3908亿m3，比上年增加6.3%；第四是沁水县1.1975亿m3，比上年减少25.1%；第五是高平市0.4236亿m3，比上年减少20.7%；水资源总量最小的是城区，水资源总量为0.1323亿m3，比上年减少10.6%。

流域分区水资源总量最大的是沁河3.9100亿m3，最小的是入汾小河0.0621亿m3。其余分区水资源总量分别是：丹河1.9553亿m3，卫河1.1588亿m3，入黄小河0.4157亿m3。与上年比卫河增加11.7%，入汾小河增加0.2%，丹河减少4.0%，入黄小河减少11.2%，沁河减少11.4%。

2009年行政分区及流域分区水资源总量见表2和表3，与上年比较见图7、图8。

图7    2009年晋城市各行政分区水资源总量与上年比较

图8   2009年流域分区水资源总量与上年比较

| 2009年晋城市行政分区水资源总量表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表2 |  |  |  |  | 水量单位： | 亿m3 |
| 行政分区 | 计算面积 (km2) | 年降水量 | 地表水 资源量 | 地下水 资源量 | 重 复 计算量 | 水 资 源总量 |
| 城 区 | 147 | 0.79 | 0.0517 | 0.1248 | 0.0442 | 0.1323 |
| 沁水县 | 2655 | 12.51 | 1.0723 | 0.9684 | 0.8432 | 1.1975 |
| 阳城县 | 1968 | 9.50 | 1.7840 | 2.1156 | 1.5748 | 2.3248 |
| 陵川县 | 1751 | 11.02 | 0.9680 | 1.2078 | 0.7850 | 1.3908 |
| 泽州县 | 2023 | 11.76 | 1.6115 | 1.9140 | 1.4937 | 2.0318 |
| 高平市 | 946 | 4.77 | 0.1193 | 0.3731 | 0.0688 | 0.4236 |
| 全 市 | 9490 | 50.35 | 5.6068 | 6.7037 | 4.8097 | 7.5008 |

| 2009年晋城市流域分区水资源总量表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表3 |  |  |  |  |  |  | 水量单位： | 亿m3 |
| 流域分区 |  |  | 计算面积 (km2) | 年降水量 | 地表水 资源量 | 地下水 资源量 | 重 复 计算量 | 水 资 源总量 |
| 黄河流域 | 入汾小河 |  | 90 | 0.39 | 0.0116 | 0.0616 | 0.0111 | 0.0621 |
|  | 沁 河 | 张峰分区 | 452 | 2.11 | 0.1253 | 0.0964 | 0.0948 | 0.1269 |
|  |  | 润城分区 | 2235 | 10.70 | 0.6612 | 0.5407 | 0.4694 | 0.7325 |
|  |  | 阳城分区 | 2171 | 10.75 | 2.7372 | 2.8938 | 2.5814 | 3.0496 |
|  |  | 小计 | 4858 | 23.56 | 3.5247 | 3.5309 | 3.1456 | 3.9100 |
|  | 丹 河 | 任庄分区 | 1306 | 6.73 | 0.1328 | 0.3333 | 0.0658 | 0.4003 |
|  |  | 泽州分区 | 1639 | 9.74 | 0.9784 | 1.4032 | 0.8266 | 1.5550 |
|  |  | 小计 | 2945 | 16.48 | 1.1112 | 1.7365 | 0.8924 | 1.9553 |
|  | 入黄小河 |  | 524 | 2.80 | 0.2150 | 0.4108 | 0.2101 | 0.4157 |
|  | 合 计 |  | 8417 | 43.24 | 4.8615 | 5.7397 | 4.2592 | 6.3420 |
| 海河流域 | 卫河分区 |  | 1073 | 7.12 | 0.7453 | 0.9640 | 0.5505 | 1.1588 |
|  | 合 计 |  | 1073 | 7.12 | 0.7453 | 0.9640 | 0.5505 | 1.1588 |
| 全 市 |  |  | 9490 | 50.35 | 5.6068 | 6.7037 | 4.8097 | 7.5008 |

2009年全市水资源总量减少的主要因素是：（1）降水量比上年减少11.1mm，减少2.0%；比多年减少93.4mm，减少15.0%。径流的形成不仅与降水量有关，而且与降水的特征有关，降水强度及降水集中程度的变化直接影响径流量的形成。（2）人类活动频繁，引起水文下垫面的改变，增加蒸发量，减少产水量，产水系数由多年平均值0.22，减少到0.15，减少了31.8%；产流系数由多年平均值0.19，减少到0.11，减少了42.1%。（3）煤矿开采引起地面沉降、裂缝、塌陷，破坏了水环境在天然状态下的补径排条件。

五、雨洪灾害

由于今年汛期降水减少，没有大的洪涝灾害，整个汛期发生一起内涝积水，两起冰雹灾害。

5月8日晚11点30分至5月9日早3时晋城市区降雨87mm，市区大小河流暴满，市区街道成为河道，水深0.2—0.5m，驿后、白水街等地势低洼地区部分单位及居民家中进水，直接经济损失达12.7万元。

7月24日14时42分至49分，泽州县北义城镇遭受了冰雹和大风袭击，其中，冰雹最大粒径4cm，最小粒径1cm。据统计，全镇33个行政村造成重灾的有22个村，各类农作物重灾面积共计32450亩，直接经济损失1500余万元。

7月25日凌晨2点45分，陵川县六泉乡、潞城镇和平城镇3个乡镇遭受了百年不遇的冰雹灾害，时间长达30分钟，冰雹直径大约2.5cm，致使32个村的农作物、畜牧业、林业、房屋等受到严重损失，经济损失巨大，其中农作物总受灾面积为22765亩，猪死亡6头，鸡死亡7300余只，10多只羊被雷电击死，倒塌房屋56间，经济损失1615万元。

六、地下水位动态

1、盆地区浅层地下水动态

2009年晋城盆地平均地下水水位总体呈下降趋势，晋城盆地统计面积为480.0km2，地下水水位平均变幅-0.63m。其中下降区面积236.3 km2，占统计面积的49.2%，水位平均下降1.31m；没有上升区，地下水水位相对稳定区面积243.7 km2，占统计面积的50.8%，水位平均变幅0.03m。

- 2、山丘区岩溶地下水动态

2009年晋城市山丘区岩溶地下水水位总体呈下降趋势，晋城市山丘区统计面积为9010.0 km2，地下水代表站水位平均下降4.17m。

晋城市山丘区岩溶地下水代表站变幅表

表4

| 行政分区 | 上年末（m） | 本年末（m） | 年变幅（m） | 代表站 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 城区 | 187.50 | 192.60 | -5.10 | 晋煤3号井 |
| 沁水县 | 27.75 | 27.93 | -0.18 | 武安 |
| 阳城县 | 64.75 | 73.05 | -8.30 | 南园 |
| 陵川县 | 246.29 | 248.57 | -2.28 | 牛家川 |
| 泽州县 | 187.27 | 189.35 | -2.08 | 巴化 |
| 高平市 | 286.63 | 293.69 | -7.06 | 浩庄 |

七、水质概况

- （1）废污水排放量

2009年全市废污水排放总量9937.0万m3。其中工业废水排放量6101.0万m3，占全市废污水排放量的61.4%；生活污水排放量3836.0万m3，占全市废污水排放量的38.6%。

在污水排放组成中，城区以生活废污水排放为主，其余县（区、市）均以工业废污水排放为主，工业废污水排放量占废污水排放总量的50.5%～89.2%之间。全年废污水排放量超千万m3的有城区、阳城县、泽州县和高平市，分别为3865.2万m3、1471.5万m3、1398.0万m3和2589.0万m3 ，见表5。

| 2009年晋城市行政分区废污水排放量表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 表5 |  |  | 单位：万m3 |
| 项目 行政分区 | 工业污水 | 生活污水 | 废污水总量 |
| 城 区 | 1301.20 | 2564.00 | 3865.20 |
| 沁水县 | 239.20 | 157.00 | 396.20 |
| 阳城县 | 1043.50 | 428.00 | 1471.50 |
| 陵川县 | 109.10 | 107.00 | 216.10 |
| 泽州县 | 1098.00 | 300.00 | 1398.00 |
| 高平市 | 2310.00 | 279.00 | 2589.00 |
| 全 市 | 6101.00 | 3836.00 | 9937.00 |

（2）河流水质

晋城市在沁河干流设有郑庄、润城监测点，沁水河设有油房监测点，丹河干流设有韩庄、任庄水库监测点，白水河设有钟家庄监测点，本次仅对控制河段进行水质评价。

全市评价河长168.2km，按照国家标准GB3838-2002《地表水环境质量标准》评价，符合Ⅱ类水质的河长为70.2 km，占评价河长的41.7％，分布在沁河干流的郑庄河段及沁水河河段，较2008年增加了24.2 km；符合Ⅳ类水质的河长为16.0 km，占评价河长的9.5％，分布在沁河干流的润城段；劣Ⅴ类水质的河长为82.0 km，占评价河长的48.8％，较2008年减少了16.0 km，分布在丹河干流的韩庄段以及丹河支流白水河，丹河干流的韩庄段主要超标污染物为氨氮超标25.8倍，总磷超标5.4倍，挥发酚超标6.0倍，化学需氧量超标1.4倍；白水河主要超标污染物为氨氮超标21.1倍，化学需氧量超标0.1倍，总磷超标5.8倍，挥发酚超标0.4倍，详见表6。

| 2009年晋城市主要河段水质状况表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表6 |  |  |  |  |
| 河流 | 主要河段 | 水质类别 |  | 超标项目 |
|  |  | 上年度 | 本年度 |  |
| 沁河 | 润城 | 劣Ⅴ | Ⅳ | 硫酸盐 |
|  | 郑庄 | Ⅱ | Ⅱ |  |
| 沁水河 | 油房 | Ⅲ | Ⅱ |  |
| 丹河 | 韩庄 | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ | 高锰酸盐指数、化学需氧量、氨氮、总磷、挥发酚 |
|  | 任庄水库 | 劣Ⅴ | Ⅳ | 硫酸盐、氟化物 |
| 白水河 | 钟家庄 | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ | 化学需氧量、氨氮、总磷、挥发酚 |

（3）河流泥沙

沁河润城水文站控制面积为7273km2，丹河山路平水文站控制面积为3049km2，2009年度两站输沙总量均为0.00万t。

八、供用水量

- （一）供水量

2009年晋城市实际供水量38614.72万m3。地表水源（含泉水）供水量11626.08万m3，占总供水量30.1%；地下水源供水量20096.64万m3，占总供水量52.0%；其他水源（包括污水处理回用及矿坑水利用）供水量6892. 0万m3，占总供水量17.9%。

图9    供水按水源分类类型图

地表水源供水量中，河水和泉水供水量分别占地表水源供水量的68.4%和31.6%；地下水源中，孔、裂隙水和岩溶水所占比例分别为38.9%和61.1%。

行政分区中，城区和高平市以地下水供水为主，分别占其供水总量的72.4%和63.8%；陵川县和沁水县以地表水供水为主，分别占供水总量的74.0%和72.2%；阳城县和泽州县两种水源供水量基本接近。

2009年行政分区供水量见表7 ，全市供水按水源分类类型图见图9。

- （二）用水量

用水量指分配给用户的包括输水损失在内的毛用水量，在数量上应与供水量中地表水和地下水相一致。

2009年全市用水总量38614.72万m3，其中新鲜用水总量31722.72万m3，污水处理回用及矿坑水利用量6892.0万m3。

2009年新鲜水用水总量中，农田灌溉用水量7446.7万m3，占用水总量的23.5%；农村生活用水量2857.85万m3，占用水总量的9.0%；林牧渔禽用水量1860.90万m3，占用水总量的5.9%；城市生活用水量4974.20万m3，占用水总量的15.7%；工业用水量14583.07万m3，占用水总量的46.0%。

2009年污水处理回用及矿坑水利用量6892.0万m3。行政分区中，由于各地区自然地理条件和经济发展水平以及产业结构的差异，其用水组成不尽相同。沁水县、阳城县、泽州县和高平市4县（市）的废污水利用以农业灌溉用水为主，分别占本县（市）污水处理回用及矿坑水利用总量的65.3%、100%、83.1%和81.5%。城区废污水利用以工业用水为主，占本区污水处理回用及矿坑水利用总量的80.0%。

2009年行政分区用水量见表7 ，全市用水（新鲜水）组成见图10。

图10  新鲜水按用途分类类型图

- 2009年晋城市行政分区供用水量统计表

表7                                                                                                水量单位：万m3

| 行政分区 | 供水量 |  |  |  | 用水量（新鲜水） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 地表水 | 地下水 | 其它水源 | 总供水量 | 农田灌溉 | 农村生活 | 林牧渔禽 | 城市生活 | 工业 | 用水总量 |
| 城 区 | 460.00 | 5604.10 | 1674.90 | 7739.00 | 658.80 | 156.00 | 96.00 | 3240.00 | 1913.30 | 6064.10 |
| 沁水县 | 2674.20 | 1300.40 | 704.10 | 4678.70 | 1907.50 | 323.80 | 567.20 | 224.00 | 952.10 | 3974.60 |
| 阳城县 | 4152.50 | 3365.50 | 200.00 | 7718.00 | 1814.60 | 580.00 | 240.00 | 535.40 | 4348.00 | 7518.00 |
| 陵川县 | 1158.10 | 406.90 |  | 1565.00 | 485.00 | 365.00 | 198.00 | 165.00 | 352.00 | 1565.00 |
| 泽州县 | 2147.94 | 4340.30 | 2460.00 | 8948.24 | 1689.80 | 755.55 | 451.00 | 347.00 | 3244.89 | 6488.24 |
| 高平市 | 1033.34 | 5079.44 | 1853.00 | 7965.78 | 891.00 | 677.50 | 308.70 | 462.80 | 3772.78 | 6112.78 |
| 全 市 | 11626.08 | 20096.64 | 6892.00 | 38614.72 | 7446.70 | 2857.85 | 1860.90 | 4974.20 | 14583.07 | 31722.72 |

- （三）用水指标

因受气候、人口密度、经济结构、作物种类、节水程度及管理水平等多种因素影响，各县市区用水指标差别较大。全市主要用水指标平均值如下：

全市人均用水量178m3，万元工业增加值用水量为46 m3，农田灌溉亩均用水量235.4m3/亩，城镇大生活人均用水量183.8L/d，城镇小生活人均用水量106.8 L/d，农村生活人均用水量48.5 L/d，2009年行政分区主要用水指标见表8。

| 2009年晋城市行政分区主要用水指标表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表8 |  |  |  |  |  |  |
| 行政分区 | 人均用水量（m3） | 工业万元增加值用水量（m3/万元） | 农田灌溉亩均用水量（m3/亩） | 人均生活用水量（L/d.人） |  |  |
|  |  |  |  | 城镇大生活 | 城镇小生活 | 农村生活 |
| 城 区 | 226 | 83 | 295.4 | 214.9 | 130.2 | 69.9 |
| 沁水县 | 226 | 19 | 269.0 | 110.0 | 68.8 | 54.1 |
| 阳城县 | 201 | 55 | 184.8 | 184.9 | 86.4 | 50.6 |
| 陵川县 | 61 | 59 | 285.3 | 100.5 | 39.6 | 44.1 |
| 泽州县 | 179 | 41 | 257.6 | 153.7 | 102.7 | 46.2 |
| 高平市 | 167 | 43 | 208.9 | 139.0 | 70.6 | 46.4 |
| 全 市 | 178 | 46 | 235.4 | 183.8 | 106.8 | 48.5 |

九、重要水事

1、张峰水库～高平～巴公输水管道铺设完成，初步具备输水条件。

2、磨河供水改造工程的大磨河泵站、小磨河二泵站、县城蓄水池等主体工程完成，实现了主要控制性工程竣工的目标。

3、高平市西部供水网络总投资1.26亿元、历时5年，于2009年6月全面竣工，年增加供水能力1700余万m3。

4、我市被列入全省病险水库除险加固专项规划的11座水库中的杜寨、山泽2座水库全部完工，具备竣工验收条件；申庄、长河、窄相3座水库主体工程完工。

5、 2009年全市各级财政及乡、村自筹资金1085万元，完成了75处农村饮水安全工程，共解决81个村、3.16万人的饮水安全及自来水入户问题。

6、晋城市人民政府成立了晋城市节水型社会建设委员会，出台了《晋城市节水型社会建设实施方案》，召开了晋城市节水型社会试点建设动员大会，节水型社会试点建设正式启动。

7、2009年初春，全市遭遇了建市以来罕见的旱情，抗旱保麦、抗旱保人畜吃水工作受到市委、市政府的高度重视。全市水利系统紧急启动《全市抗旱预案》，各级政府共投入资金1600万元，投入抗旱最大日投入劳力18.6万人，日投入各种抗旱机具6000余部，完成抗旱保苗浇麦面积41万亩、共计54万亩次，并解决了4万人、6000多头大牲畜的临时饮水困难。

8、在“全省水利系统千名干部下基层”活动中，我市水利系统共有300余人深入基层，就农村饮水安全、农田灌溉电价补贴等进行了认真细致的普查，共完成85个乡镇、2264个行政村、4873个自然村的普查任务，为做好民生水利工作打下了坚实的基础。

9、2009年5月获中华人民共和国水利部“全国农村水电及电气化建设先进集体”。

附     表

| 2009年晋城市行政分区主要社经指标表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 行政分区 | 人口（万人） |  |  | GDP（万元） | 工业增加值（万元） | 农业实灌面积（万亩） |  |  |
|  | 非农业 | 农业 | 合计 |  |  | 水田 | 水浇地 | 合计 |
| 城区 | 28.1879 | 6.1154 | 34.3033 | 1248181 | 394271 |  | 2.6 | 2.6 |
| 沁水县 | 4.2781 | 16.3976 | 20.6757 | 830000 | 631000 |  | 8.8 | 8.8 |
| 阳城县 | 6.9323 | 31.3842 | 38.3165 | 1151000 | 790000 |  | 10.9 | 10.9 |
| 陵川县 | 2.9610 | 22.7007 | 25.6617 | 202000 | 59400 |  | 1.7 | 1.7 |
| 泽州县 | 5.1868 | 44.7840 | 49.9708 | 1321779 | 899331 |  | 14.5 | 14.5 |
| 高平市 | 7.6203 | 39.9781 | 47.5984 | 1374000 | 951786 |  | 11.5 | 11.5 |
| 合计 | 55.1664 | 161.3600 | 216.5264 | 6060000 | 3675000 |  | 50.0 | 50.0 |

| 2009年晋城市行政分区耗水量估算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 行政分区 | 城镇生活 |  | 工业 |  | 农业灌溉 |  | 农村生活 |  | 林牧渔畜 |  | 总计 |  |
|  | 耗水量 | 耗水率 （%） | 耗水量 | 耗水率 （%） | 耗水量 | 耗水率 （%） | 耗水量 | 耗水率 （%） | 耗水量 | 耗水率 （%） | 耗水量 | 耗水率 （%） |
| 城区 | 902.0 | 26.0 | 1951.8 | 60.0 | 685.1 | 89.2 | 156.0 | 100.0 | 48.8 | 50.8 | 3743.6 | 48.4 |
| 沁水县 | 67.0 | 29.9 | 957.0 | 80.0 | 1948.5 | 82.3 | 323.8 | 100.0 | 477.6 | 84.2 | 3773.8 | 80.7 |
| 阳城县 | 107.4 | 20.1 | 3304.5 | 76.0 | 1623.8 | 80.6 | 580.0 | 100.0 | 197.5 | 82.3 | 5813.2 | 75.3 |
| 陵川县 | 58.0 | 35.2 | 242.9 | 69.0 | 380.7 | 78.5 | 365.0 | 100.0 | 156.4 | 79.0 | 1203.0 | 76.9 |
| 泽州县 | 47.0 | 13.5 | 2561.9 | 70.0 | 3107.4 | 83.2 | 755.6 | 100.0 | 359.0 | 79.6 | 6830.8 | 76.3 |
| 高平市 | 183.8 | 39.7 | 1804.9 | 43.9 | 1952.7 | 81.3 | 677.5 | 100.0 | 194.8 | 63.1 | 4813.7 | 60.4 |
| 合计 | 1364.2 | 26.2 | 10823.0 | 64.0 | 9698.1 | 82.4 | 2857.9 | 100.0 | 1334.3 | 71.7 | 26077.4 | 67.5 |

| 2009年晋城市行政分区面平均降水量表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表3 |  |  |  |  |  |
| 行政分区 | 面积（km2) | 年降水量 |  | 与上年相比 (±%) | 与多年平均相比 (±%) |
|  |  | 雨深（mm) | 雨量（亿m3） |  |  |
| 城 区 | 147 | 536.2 | 0.79 | 3.8 | -15.1 |
| 沁水县 | 2655 | 470.3 | 12.51 | -8.9 | -22.9 |
| 阳城县 | 1968 | 481.6 | 9.50 | -10.3 | -27.1 |
| 陵川县 | 1751 | 627.9 | 11.02 | 11.0 | -2.6 |
| 泽州县 | 2023 | 580.0 | 11.76 | 2.5 | -8.2 |
| 高平市 | 946 | 503.5 | 4.77 | -3.7 | -16.5 |
| 全 市 | 9490 | 530.6 | 50.35 | -2.0 | -15.8 |

注：多年平均指1956～2000年平均，后表同。

| 2009年晋城市流域分区降水量表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表4 |  |  |  |  |  |  |
| 流 域 | 分区名称 |  | 面积（km2) | 多年平均降水量（mm) | 2009年降水量 |  |
|  |  |  |  |  | 雨深（mm) | 雨量（亿m3） |
| 黄河流域 | 入汾小河 |  | 90 | 638.4 | 436.7 | 0.39 |
|  | 沁 河 | 张峰分区 | 452 | 600.4 | 466.7 | 2.11 |
|  |  | 润城分区 | 2235 | 598.2 | 478.3 | 10.70 |
|  |  | 阳城分区 | 2171 | 656.3 | 495.2 | 10.75 |
|  |  | 小计 | 4858 | 623.5 | 484.8 | 23.56 |
|  | 丹 河 | 任庄分区 | 1306 | 602.4 | 514.9 | 6.73 |
|  |  | 泽州分区 | 1639 | 610.7 | 593.9 | 9.74 |
|  |  | 小计 | 2945 | 607.0 | 559.5 | 16.48 |
|  | 入黄小河 |  | 524 | 687.5 | 533.1 | 2.80 |
|  | 合 计 |  | 8417 | 621.6 | 513.7 | 43.24 |
| 海河流域 | 卫河分区 |  | 1073 | 642.6 | 663.3 | 7.12 |
|  | 合 计 |  | 1073 | 642.6 | 663.3 | 7.12 |
| 全 市 |  |  | 9490 | 624.0 | 530.6 | 50.35 |

| 2009年晋城市降水量特征值表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表5 |  |  |  |  |  |
| 行政分区 | 降 水 量 (mm) |  |  |  |  |
|  | 面平均 | 最 大 |  | 最 小 |  |
|  |  | 雨量 | 站名 | 雨量 | 站名 |
| 城 区 | 536.2 | — | — | 526.0 | 晋城 |
| 沁水县 | 470.3 | 582.7 | 卫村 | 396.4 | 油房 |
| 阳城县 | 481.6 | 666.4 | 杨柏 | 390.8 | 横河 |
| 陵川县 | 627.9 | 705.7 | 古郊 | 550.0 | 秦家庄 |
| 泽州县 | 580.0 | 652.4 | 追山 | 493.5 | 东屯 |
| 高平市 | 503.5 | 527.5 | 长畛 | 454.0 | 下冯庄 |
| 全 市 | 530.6 | 705.7 | 古郊 | 390.8 | 横河 |

| 2009年晋城市行政分区雨量代表站降水量表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：mm |  |  |
| 行政分区 | 逐月降水量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年降水量 | 代表站 |
|  | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |  |  |
| 城 区 | 0.0 | 29.0 | 17.5 | 19.8 | 119.8 | 47.9 | 61.9 | 95.0 | 56.4 | 34.0 | 39.8 | 2.8 | 523.9 | 晋城（气） |
| 沁水县 | 0.0 | 32.4 | 19.9 | 8.2 | 86.8 | 32.2 | 20.1 | 110.0 | 56.9 | 36.7 | 39.7 | 1.5 | 444.4 | 沁水（气） |
| 阳城县 | 0.0 | 29.0 | 16.6 | 10.1 | 94.8 | 23.8 | 13.4 | 94.1 | 56.5 | 36.4 | 42.1 | 2.4 | 419.2 | 阳城（气） |
| 陵川县 | 0.0 | 18.2 | 38.6 | 23.7 | 111.9 | 22.2 | 107.4 | 89.6 | 63.7 | 39.9 | 35.2 | 5.2 | 555.6 | 陵川（气） |
| 泽州县 | 0.0 | 22.3 | 17.3 | 16.0 | 114.6 | 49.8 | 66.3 | 70.4 | 60.9 | 33.7 | 39.9 | 2.3 | 493.5 | 东屯 |
| 高平市 | 0.0 | 23.9 | 30.3 | 4.2 | 83.2 | 62.3 | 38.3 | 108.3 | 62.4 | 25.8 | 36.9 | 4.0 | 479.6 | 高平（气） |

| 2009年晋城市行政分区河川径流量表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表7 |  |  |  |  |  |
| 行政分区 | 面积 (km2) | 当地天然径流量 |  |  |  |
|  |  | 多年平均值 | 当年径流量 | 与上年比较 | 与多年比较 |
|  |  | （亿m3） | （亿m3） | （±%） | （±%） |
| 城 区 | 147 | 0.1003 | 0.0517 | 3.6 | -48.5 |
| 沁水县 | 2655 | 2.9321 | 1.0723 | -26.9 | -63.4 |
| 阳城县 | 1968 | 2.9746 | 1.7840 | -7.4 | -40.0 |
| 陵川县 | 1751 | 1.9563 | 0.9680 | 9.7 | -50.5 |
| 泽州县 | 2023 | 3.0149 | 1.6115 | 6.0 | -46.5 |
| 高平市 | 946 | 0.3371 | 0.1193 | -1.7 | -64.6 |
| 全 市 | 9490 | 11.3153 | 5.6068 | -6.0 | -50.4 |

| 2009年晋城市流域分区河川径流量表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 流 域 | 分区名称 |  | 面积 (km2) | 当地天然径流量 |  |  |  |
|  |  |  |  | 多年平均值 | 当年径流量 | 与上年比较 | 与多年比较 |
|  |  |  |  | （亿m3） | （亿m3） | （±%） | （±%） |
| 黄河流域 | 入汾小河 |  | 90 | 0.0544 | 0.0116 | 5.5 | -78.7 |
|  | 沁 河 | 张峰分区 | 452 | 0.4434 | 0.1253 | -39.2 | -71.7 |
|  |  | 润城分区 | 2235 | 2.3208 | 0.6612 | -38.7 | -71.5 |
|  |  | 阳城分区 | 2171 | 3.8611 | 2.7372 | 1.8 | -29.1 |
|  |  | 小计 | 4858 | 6.6253 | 3.5237 | -11.3 | -46.8 |
|  | 丹 河 | 任庄分区 | 1306 | 0.3849 | 0.1328 | 2.0 | -65.5 |
|  |  | 泽州分区 | 1639 | 2.2861 | 0.9784 | 2.0 | -57.2 |
|  |  | 小计 | 2945 | 2.6710 | 1.1112 | 2.0 | -58.4 |
|  | 入黄小河 |  | 524 | 0.5936 | 0.2150 | -19.6 | -63.8 |
|  | 合 计 |  | 8417 | 9.9443 | 4.8615 | -9.0 | -51.1 |
| 海河流域 | 卫河分区 |  | 1073 | 1.3710 | 0.7453 | 18.9 | -45.6 |
|  | 合 计 |  | 1073 | 1.3710 | 0.7453 | 18.9 | -45.6 |
| 全 市 |  |  | 9490 | 11.3153 | 5.6068 | -6.0 | -50.4 |

| 2009年晋城市行政分区地下水资源量表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 水量单位：亿m3 |
| 行政分区 | 面 积（km2） |  |  | 资 源 量 |  |  |  | 其中： 岩溶地下水资源量 | 备 注 |
|  | 盆 地 | 山 区 | 合 计 | 盆 地 区 | 山 丘 区 | 重 复 量 | 资 源 量 |  |  |
| 城 区 | 89 | 58 | 147 | 0.0590 | 0.0873 | 0.0215 | 0.1248 | 0.0815 |  |
| 沁水县 |  | 2655 | 2655 |  | 0.9684 |  | 0.9684 | 0.4474 | 岩溶水含外潜0.0500亿m3。 |
| 阳城县 |  | 1968 | 1968 |  | 2.1156 |  | 2.1156 | 2.1094 | 岩溶水含外潜0.4000亿m3。 |
| 陵川县 |  | 1751 | 1751 |  | 1.2079 |  | 1.2079 | 1.1290 | 岩溶水含外潜0.4100亿m3。 |
| 泽州县 | 195 | 1828 | 2023 | 0.1092 | 1.8343 | 0.0295 | 1.9140 | 1.7987 | 岩溶水含外潜0.2000亿m3。 |
| 高平市 | 196 | 750 | 946 | 0.1212 | 0.3007 | 0.0488 | 0.3731 | 0.2057 |  |
| 全 市 | 480 | 9010 | 9490 | 0.2894 | 6.5141 | 0.0998 | 6.7037 | 5.7717 |  |

| 2009年晋城市流域分区地下水资源量汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位： |  | km2、亿m3 |  |
| 流 域 | 流域分区 |  | 盆 地 区 |  |  |  |  |  |  |  | 山 丘 区 |  |  |  |  |  |  | 山丘区与盆地区重复量 | 地下水资源量 |
|  |  |  | 面 积 | 降雨 入渗 | 山前 侧渗 | 渠田 补给 | 河道 渗漏 | 井灌 回归 | 总补 给量 | 地下水资源量 | 面 积 | 基流量 | 侧向 排泄 | 开采 净耗 | 岩溶地下水外潜量 | 地下水资源量 | 其中： 岩溶地下水资源量 |  |  |
| 黄河流域 | 入汾小河 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 | 0.0111 |  | 0.0005 | 0.0500 | 0.0616 | 0.0500 |  | 0.0616 |
|  | 沁河 | 张峰分区 |  |  |  |  |  |  |  |  | 452 | 0.0948 |  | 0.0016 |  | 0.0964 |  |  | 0.0964 |
|  |  | 润城分区 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2235 | 0.4694 |  | 0.0713 |  | 0.5407 | 0.8695 |  | 0.5407 |
|  |  | 阳城分区 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2171 | 2.5814 |  | 0.1124 | 0.2000 | 2.8938 | 2.1156 |  | 2.8938 |
|  |  | 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4858 | 3.1456 |  | 0.1853 | 0.2000 | 3.5309 | 2.9851 |  | 3.5309 |
|  | 丹河 | 任庄分区 | 221 | 0.0908 | 0.0321 | 0.0061 | 0.0080 | 0.0010 | 0.1380 | 0.1370 | 1085 | 0.0658 | 0.0321 | 0.1473 |  | 0.2452 | 0.2100 | 0.0489 | 0.3333 |
|  |  | 泽州分区 | 259 | 0.1062 | 0.0281 | 0.0076 | 0.0105 | 0.0012 | 0.1536 | 0.1524 | 1380 | 0.8266 | 0.0281 | 0.2470 | 0.2000 | 1.3017 | 1.2284 | 0.0509 | 1.4032 |
|  |  | 小 计 | 480 | 0.1970 | 0.0602 | 0.0137 | 0.0185 | 0.0022 | 0.2916 | 0.2894 | 2465 | 0.8924 | 0.0602 | 0.3943 | 0.2000 | 1.5469 | 1.4384 | 0.0998 | 1.7365 |
|  | 入黄小河 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 524 | 0.2101 |  | 0.0007 | 0.2000 | 0.4108 | 0.2867 |  | 0.4108 |
|  | 合 计 |  | 480 | 0.1970 | 0.0602 | 0.0137 | 0.0185 | 0.0022 | 0.2916 | 0.2894 | 7937 | 4.2592 | 0.0602 | 0.5807 | 0.6500 | 5.5501 | 4.7602 | 0.0998 | 5.7397 |
| 海河流域 | 卫河分区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1073 | 0.5505 |  | 0.0035 | 0.4100 | 0.9640 | 1.0115 |  | 0.9640 |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1073 | 0.5505 |  | 0.0035 | 0.4100 | 0.9640 | 1.0115 |  | 0.9640 |
| 全 市 |  |  | 480 | 0.1970 | 0.0602 | 0.0137 | 0.0185 | 0.0022 | 0.2916 | 0.2894 | 9010 | 4.8097 | 0.0602 | 0.5842 | 1.0600 | 6.5141 | 5.7717 | 0.0998 | 6.7037 |

| 2009年晋城市行政分区水资源总量表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表11 |  |  |  |  |  |  | 水量单位： | 亿m3 |
| 行政分区 | 计算面积 | 年降水量 | 地表水 资源量 | 地下水 资源量 | 重 复 计算量 | 本市水 资源量 | 产水系数 | 产水模数 |
|  | (km2) |  |  |  |  |  |  | （万m3/km2） |
| 城 区 | 147 | 0.79 | 0.0517 | 0.1248 | 0.0442 | 0.1323 | 0.17 | 9.00 |
| 沁水县 | 2655 | 12.51 | 1.0723 | 0.9684 | 0.8432 | 1.1975 | 0.10 | 4.51 |
| 阳城县 | 1968 | 9.50 | 1.7840 | 2.1156 | 1.5748 | 2.3248 | 0.24 | 11.81 |
| 陵川县 | 1751 | 11.02 | 0.9680 | 1.2078 | 0.7850 | 1.3908 | 0.13 | 7.94 |
| 泽州县 | 2023 | 11.76 | 1.6115 | 1.9140 | 1.4937 | 2.0318 | 0.17 | 10.04 |
| 高平市 | 946 | 4.77 | 0.1193 | 0.3731 | 0.0688 | 0.4236 | 0.09 | 4.48 |
| 全 市 | 9490 | 50.35 | 5.6068 | 6.7037 | 4.8097 | 7.5008 | 0.15 | 7.90 |

| 2009年晋城市流域分区水资源总量表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表12 |  |  |  |  |  |  |  | 水量单位：亿m3 |  |  |
| 流域分区 |  |  | 计算面积 (km2) | 年降水量 | 地表水 资源量 | 地下水 资源量 | 重 复 计算量 | 本市水 资源量 | 产水系数 | 产水模数 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （万m3/km2） |
| 黄河流域 | 入汾小河 |  | 90 | 0.39 | 0.0116 | 0.0616 | 0.0111 | 0.0621 | 0.16 | 6.90 |
|  | 沁 河 | 张峰分区 | 452 | 2.11 | 0.1253 | 0.0964 | 0.0948 | 0.1269 | 0.06 | 2.81 |
|  |  | 润城分区 | 2235 | 10.70 | 0.6612 | 0.5407 | 0.4694 | 0.7325 | 0.07 | 3.28 |
|  |  | 阳城分区 | 2171 | 10.75 | 2.7372 | 2.8938 | 2.5814 | 3.0496 | 0.28 | 14.05 |
|  |  | 小计 | 4858 | 23.56 | 3.5247 | 3.5309 | 3.1456 | 3.9100 | 0.17 | 8.05 |
|  | 丹 河 | 任庄分区 | 1306 | 6.73 | 0.1328 | 0.3333 | 0.0658 | 0.4003 | 0.06 | 3.07 |
|  |  | 泽州分区 | 1639 | 9.74 | 0.9784 | 1.4032 | 0.8266 | 1.5550 | 0.16 | 9.49 |
|  |  | 小计 | 2945 | 16.48 | 1.1112 | 1.7365 | 0.8924 | 1.9553 | 0.12 | 6.64 |
|  | 入黄小河 |  | 524 | 2.80 | 0.2150 | 0.4108 | 0.2101 | 0.4157 | 0.15 | 7.93 |
|  | 合 计 |  | 8417 | 43.24 | 4.8615 | 5.7397 | 4.2592 | 6.3420 | 0.15 | 7.53 |
| 海河流域 | 卫河分区 |  | 1073 | 7.12 | 0.7453 | 0.9640 | 0.5505 | 1.1588 | 0.16 | 10.80 |
|  | 合 计 |  | 1073 | 7.12 | 0.7453 | 0.9640 | 0.5505 | 1.1588 | 0.16 | 10.80 |
| 全 市 |  |  | 9490 | 50.35 | 5.6068 | 6.7037 | 4.8097 | 7.5008 | 0.15 | 7.90 |

| 2009年晋城市大中型水库蓄水量表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万m3 |  |
| 库名 | 各月1日蓄水量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年末蓄水量 |
|  | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |  |
| 董封水库 | 95 | 89 | 85 | 80 | 73 | 73 | 67 | 60 | 58 | 101 | 55 | 55 | 54 |
| 申庄水库 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 任庄水库 | 934 | 930 | 834 | 730 | 820 | 898 | 864 | 823 | 810 | 1012 | 820 | 797 | 774 |
| 上郊水库 | 80 | 80 | 80 | 76 | 72 | 84 | 84 | 88 | 88 | 84 | 84 | 80 | 80 |
| 杜河水库 | 820 | 984 | 1116 | 1019 | 840 | 1001 | 824 | 804 | 822 | 1037 | 889 | 797 | 815 |
| 东焦河水库 | 221 | 195 | 150 | 276 | 379 | 455 | 576 | 741 | 794 | 804 | 834 | 834 | 954 |
| 张峰水库 | 5100 | 5263 | 5356 | 5710 | 5858 | 6351 | 6597 | 6840 | 7020 | 7259 | 7590 | 7884 | 8275 |
| 合 计 | 6430 | 6557 | 6505 | 6872 | 7202 | 7861 | 8188 | 8552 | 8770 | 9260 | 9383 | 9650 | 10952 |

| 2009年晋城市行政分区工农业及城镇生活取水总量表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 行政分区 | 总人口（万人） | 总取水量（万m3) | 按用途分类（万m3) |  |  |  |  |  |  | 按水源分类（万m3) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 城镇生活 | 工业 |  | 农业 |  | 其中：农村人畜饮水 |  | 河川径流 |  |  | 地下水 |  | 废污水及矿坑水 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 小计 | 河水 | 泉水 | 小 计 | 其中：岩溶水 |  |
| 城 区 | 34.3033 | 7739.00 | 3466.00 | 3253.00 |  | 1020.00 |  | 156.00 |  | 460.00 | 160.00 | 300.00 | 5604.10 | 5240.30 | 1674.90 |
| 沁水县 | 20.6757 | 4678.70 | 224.00 | 1196.20 |  | 3258.50 |  | 323.80 |  | 2674.20 | 2660.40 | 13.80 | 1300.40 | 283.10 | 704.10 |
| 阳城县 | 38.3165 | 7718.00 | 535.40 | 4348.00 |  | 2834.60 |  | 580.00 |  | 4152.50 | 1249.60 | 2902.90 | 3365.50 | 1607.70 | 200.00 |
| 陵川县 | 25.6617 | 1565.00 | 165.00 | 352.00 |  | 1048.00 |  | 365.00 |  | 1158.10 | 733.60 | 424.50 | 406.90 | 176.50 |  |
| 泽州县 | 49.9708 | 8948.24 | 347.00 | 3659.89 |  | 4941.35 |  | 755.55 |  | 2147.94 | 2120.04 | 27.90 | 4340.30 | 2823.60 | 2460.00 |
| 高平市 | 47.5984 | 7965.78 | 462.80 | 4114.88 |  | 3388.10 |  | 677.50 |  | 1033.34 | 1033.34 |  | 5079.44 | 2139.20 | 1853.00 |
| 合 计 | 216.5264 | 38614.72 | 5200.20 | 16923.97 |  | 16490.55 |  | 2857.85 |  | 11626.08 | 7956.98 | 3669.10 | 20096.64 | 12270.40 | 6892.00 |

| 2009年晋城市行政分区城镇生活取水量统计表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 行政分区 | 非农业人口 （万人） | 流动人口 （万人） | 取水量 （万m3) | 按取水对象分类（万m3) |  |  |  | 按水源分类（万m3) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 居民生活 | 公共设施 | 市政用水 | 其它用水 | 河川径流 |  |  | 地下水 |  | 废污水 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 小计 | 河水 | 泉水 | 小 计 | 其中： 岩溶水 |  |
| 城 区 | 28.1879 | 16.0000 | 3466.00 | 2100.00 | 540.00 | 320.00 | 506.00 | 300.00 |  | 300.00 | 2940.00 | 2760.00 | 226.00 |
| 沁水县 | 4.2781 | 1.3000 | 224.00 | 140.00 | 39.00 | 20.00 | 25.00 | 32.00 | 32.00 |  | 192.00 | 70.00 |  |
| 阳城县 | 6.9323 | 1.0000 | 535.40 | 250.00 | 210.40 | 15.00 | 60.00 | 42.60 | 4.50 | 38.10 | 492.80 | 385.80 |  |
| 陵川县 | 2.9610 | 1.5390 | 165.00 | 65.00 | 45.00 | 25.00 | 30.00 | 127.60 | 3.10 | 124.50 | 37.40 | 10.00 |  |
| 泽州县 | 5.1868 | 1.0000 | 347.00 | 232.00 | 67.00 |  | 48.00 | 55.00 | 55.00 |  | 292.00 | 261.00 |  |
| 高平市 | 7.6203 | 1.5000 | 462.80 | 235.00 | 104.10 | 31.00 | 92.70 |  |  |  | 462.80 | 450.00 |  |
| 合计 | 55.1664 | 22.3390 | 5200.20 | 3022.00 | 1005.50 | 411.00 | 761.70 | 557.20 | 94.60 | 462.60 | 4417.00 | 3936.80 | 226.00 |

| 2009年晋城市行政分区城镇生活取水指标统计表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 行政分区 | 自来水供水量 |  |  | 自备水源工 程供水量 （万m3） | 水利工程 供水量 （万m3） | 污水利用量 （万m3） | 城镇生活污 水排放量 （万m3） | 城镇生活人均取水量 （L/ d·人） |  | 自来水人均取水量 （L/d·人） |  |
|  | 总供水量（万m3） | 供水人数（万人） | 其中：小生 活取水量 （万m3） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 大生活 | 小生活 | 大生活 | 小生活 |
| 城 区 | 2140.00 | 33.0000 | 1480.00 | 1100.00 |  | 226.00 | 2564.00 | 214.90 | 130.20 | 177.67 | 122.87 |
| 沁水县 | 76.00 | 3.6000 | 51.00 | 148.00 |  |  | 157.00 | 110.02 | 68.76 | 57.84 | 38.81 |
| 阳城县 | 263.90 | 5.6000 | 153.00 | 198.50 | 73.00 |  | 428.00 | 184.92 | 86.35 | 129.11 | 74.85 |
| 陵川县 |  |  |  | 41.00 | 124.00 |  | 107.00 | 100.46 | 39.57 |  |  |
| 泽州县 |  |  |  | 305.00 | 42.00 |  | 300.00 | 153.66 | 102.74 |  |  |
| 高平市 | 333.20 | 5.8561 | 169.20 | 129.60 |  |  | 279.00 | 139.02 | 70.59 | 155.88 | 79.16 |
| 全 市 | 2813.10 | 48.0561 | 1853.20 | 1922.10 | 239.00 | 226.00 | 3836.00 | 183.82 | 106.82 | 160.38 | 105.65 |

| 2009年晋城市行政分区工业取水量统计表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 行政 分区 | 总取水量（万m3) | 按用途分类（万m3) |  |  |  | 按水源分类（万m3) |  |  |  |  |  |
|  |  | 间冷水 | 工艺水 | 锅炉水 | 厂区职工生活用水 | 河川径流 |  |  | 地下水 |  | 废污水及矿坑水 |
|  |  |  |  |  |  | 小计 | 河水 | 泉水 | 小 计 | 其中： 岩溶水 |  |
| 城 区 | 3253.00 | 356.00 | 555.30 | 565.00 | 437.00 |  |  |  | 1913.30 | 1808.30 | 1339.70 |
| 沁水县 | 1196.20 | 130.00 | 668.30 | 15.00 | 138.80 | 248.90 | 248.90 |  | 703.20 | 173.10 | 244.10 |
| 阳城县 | 4348.00 | 2106.60 | 1219.90 | 818.10 | 203.40 | 2952.30 | 315.20 | 2637.10 | 1395.70 | 803.90 |  |
| 陵川县 | 352.00 | 102.00 | 113.00 | 104.00 | 33.00 | 210.00 | 95.00 | 115.00 | 142.00 | 65.00 |  |
| 泽州县 | 3659.89 | 1165.00 | 1274.15 | 499.30 | 306.44 | 495.64 | 489.24 | 6.40 | 2749.25 | 2193.55 | 415.00 |
| 高平市 | 4114.88 | 569.73 | 2371.66 | 561.10 | 270.29 | 620.24 | 620.24 |  | 3152.54 | 1227.12 | 342.10 |
| 全 市 | 16923.97 | 4429.33 | 6202.31 | 2562.50 | 1388.93 | 4527.08 | 1768.58 | 2758.50 | 10055.99 | 6270.97 | 2340.90 |

| 2009年晋城市行政分区工业取水量指标统计表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 行政 分区 | 工业增加值（万元） | 总取水量 （万m3） | 总复用 水量 （万m3） | 总用 水量 （万m3） | 重复利 用率 （%） | 消耗水量 （万m3） | 排水量 （万m3） | 矿坑排 水量 （万m3） | 污水利 用量 （万m3） | 工业增加值取水量 （m3/万元） |
| 城 区 | 394271 | 3253.00 | 6140.00 | 9393.00 | 65.4 | 1951.80 | 1301.20 | 220.00 | 1339.70 | 82.50 |
| 沁水县 | 631000 | 1196.20 | 10.00 | 1206.20 | 0.8 | 957.00 | 239.20 | 462.00 | 244.10 | 19.00 |
| 阳城县 | 790000 | 4348.00 | 128431.80 | 132779.80 | 96.7 | 3304.50 | 1043.50 | 370.00 |  | 55.00 |
| 陵川县 | 59400 | 352.00 | 71.30 | 423.30 | 16.8 | 242.90 | 109.10 | 150.00 |  | 59.30 |
| 泽州县 | 899331 | 3659.89 | 32147.50 | 35807.40 | 89.8 | 2561.89 | 1098.00 | 508.80 | 415.00 | 40.70 |
| 高平市 | 951786 | 4114.88 | 2182.50 | 6297.38 | 34.7 | 1804.88 | 2310.00 | 2302.90 | 342.05 | 43.20 |
| 全 市 | 3675000 | 16923.97 | 168983.10 | 185907.10 | 90.9 | 10822.97 | 6101.00 | 4013.70 | 2340.85 | 46.10 |

| 2009年晋城市行政分区农业取水量统计表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 行政分区 | 农业人口（万人） | 农业取水量（万m3) | 按用途分类（万m3) |  |  | 按水源分类（万m3) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 农业灌溉取水 | 农村居民取水 | 林牧渔畜等取水 | 河川径流 |  |  | 地下水 |  | 污废水及矿坑水 |
|  |  |  |  |  |  | 小计 | 河水 | 泉水 | 小 计 | 其中： 岩溶水 |  |
| 城 区 | 6.1154 | 1020.00 | 768.00 | 156.00 | 96.00 | 292.00 | 292.00 |  | 750.80 | 672.00 | 109.20 |
| 沁水县 | 16.3976 | 3258.50 | 2367.50 | 323.80 | 567.20 | 2281.30 | 2267.50 | 13.80 | 405.20 | 40.00 | 460.00 |
| 阳城县 | 31.3842 | 2834.60 | 2014.60 | 580.00 | 240.00 | 1162.60 | 934.90 | 227.70 | 1477.00 | 378.50 | 200.00 |
| 陵川县 | 22.7007 | 1048.00 | 485.00 | 365.00 | 198.00 | 988.50 | 803.50 | 185.00 | 227.50 | 101.50 |  |
| 泽州县 | 44.7840 | 4941.35 | 3734.80 | 755.55 | 451.00 | 1404.30 | 1382.80 | 21.50 | 1299.05 | 358.00 | 2045.00 |
| 高平市 | 39.9781 | 3388.10 | 2401.90 | 677.50 | 308.70 | 413.10 | 413.10 |  | 1464.10 | 433.80 | 151 0.90 |
| 全 市 | 161.3600 | 16490.55 | 11771.80 | 2857.85 | 1860.90 | 6541.80 | 6093.80 | 448.00 | 5623.65 | 1983.80 | 4325.10 |

| 2009年晋城市行政分区河流水质综合评价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 行政 分区 | 评价河长（km） | Ⅰ类 |  | Ⅱ类 |  | Ⅲ类 |  | Ⅳ类 |  | Ⅴ类 |  | 劣Ⅴ类 |  |
|  |  | 河长 | 占评价 | 河长 | 占评价 | 河长 | 占评价 | 河长 | 占评价 | 河长 | 占评价 | 河长 | 占评价 |
|  |  | （km） | 河长（％） | （km） | 河长（％） | （km） | 河长（％） | （km） | 河长（％） | （km） | 河长（％） | （km） | 河长（％） |
| 城区 | 10.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.0 | 100 |
| 泽州县 | 42.0 |  |  |  |  |  |  | 6.0 | 14.3 |  |  | 36.0 | 85.7 |
| 高平市 | 36.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36.0 | 100 |
| 沁水县 | 70.2 |  |  | 70.2 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 阳城县 | 10.0 |  |  |  |  |  |  | 10.0 | 100 |  |  |  |  |
| 合计 | 168.2 |  |  | 70.2 | 41.7 |  |  | 16.0 | 9.5 |  |  | 82.0 | 48.8 |

| 2009年晋城市主要河流水质综合评价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 河名 |  | 评价河长（km） | Ⅰ类 |  | Ⅱ类 |  | Ⅲ类 |  | Ⅳ类 |  | Ⅴ类 |  | 劣Ⅴ类 |  |
|  |  |  | 河长 | 占评价 | 河长 | 占评价 | 河长 | 占评价 | 河长 | 占评价 | 河长 | 占评价 | 河长 | 占评价 |
|  |  |  | （km） | 河长（％） | （km） | 河长（％） | （km） | 河长（％） | （km） | 河长（％） | （km） | 河长（％） | （km） | 河长（％） |
| 沁河 | 干流 | 56.0 |  |  | 46.0 | 82.1 |  |  | 10.0 | 17.9 |  |  |  |  |
|  | 沁水河 | 24.2 |  |  | 24.2 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 丹河 | 干流 | 55.0 |  |  |  |  |  |  | 6.0 | 10.9 |  |  | 49.0 | 89.1 |
|  | 白水河 | 33.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33.0 | 100 |
| 合计 |  | 168.2 |  |  | 70.2 | 41.7 |  |  | 16.0 | 9.5 |  |  | 82.0 | 48.8 |

| 2009年晋城市主要河段水质评价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 河名 |  | 断面名称 | 项 目 | pH | 氯 化 物 | 硫 酸 盐 | 溶解氧 | 盐指数 高锰酸 | 化学需氧量 | 氨氮 | 硝酸盐氮 | 总磷 | 氟化物 | 砷 | 总汞 | 氰化物 | 挥发酚 | 本年度水质级别 | 主要 超标项目 |
| 沁 河 | 干流 | 润城 | 均值 | 7.6 | 38.6 | 374 | 9.5 | 2.9 | 10.9 | 0.34 | 3.46 | 0.041 | 0.95 | 0.004 | 0.000005 | 0.021 | 0.001 | Ⅳ | 硫酸盐 |
|  |  |  | 均值级别 | Ⅰ | Ⅰ | Ⅳ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ |  |  |
|  |  |  | 超标倍数 |  |  | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 郑庄 | 均值 | 7.8 | 13.5 | 107 | 8.2 | 1.6 | 3.7 | 0.16 | 0.82 | 0.024 | 0.37 | 0.004 | 0.000005 | 0.002 | 0.001 | Ⅱ |  |
|  |  |  | 均值级别 | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ |  |  |
|  |  |  | 超标倍数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 沁水河 | 油房 | 均值 | 7.6 | 23.0 | 91.6 | 9.9 | 0.9 | 4.4 | 0.21 | 1.67 | 0.023 | 0.36 | 0.004 | 0.000005 | 0.002 | 0.001 | Ⅱ |  |
|  |  |  | 均值级别 | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ |  |  |
|  |  |  | 超标倍数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 丹河 | 干流 | 韩庄 | 均值 | 7.5 | 137 | 164 | 2.2 | 9.8 | 47 | 26.8 | 2.39 | 1.29 | 0.72 | 0.005 | 0.000005 | 0.002 | 0.035 | 劣Ⅴ | 高锰酸盐指数、化学需氧量、氨氮、总磷、挥发酚 |
|  |  |  | 均值级别 | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅳ | Ⅳ | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ | Ⅰ | 劣Ⅴ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅴ |  |  |
|  |  |  | 超标倍数 |  |  |  |  | 0.6 | 1.4 | 25.8 |  | 5.4 |  |  |  |  | 6.0 |  |  |
|  |  | 任庄水库 | 均值 | 7.4 | 92.6 | 392 | 7.4 | 3.5 | 7.4 | 0.58 | 5.51 | 0.028 | 1.10 | 0.004 | 0.000005 | 0.002 | 0.001 | Ⅳ | 硫酸盐、氟化物 |
|  |  |  | 均值级别 | Ⅰ | Ⅰ | Ⅳ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅲ | Ⅰ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ |  |  |
|  |  |  | 超标倍数 |  |  | 0.6 |  |  |  |  |  |  | 0.1 |  |  |  |  |  |  |

| 2009年晋城市主要河段水质评价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 续表22(1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 河名 |  | 断面名称 | 项 目 | pH | 氯 化 物 | 硫 酸 盐 | 溶解氧 | 盐指数 高锰酸 | 化学需氧量 | 氨氮 | 硝酸盐氮 | 总磷 | 氟化物 | 砷 | 总汞 | 氰化物 | 挥发酚 | 本年度水质级别 | 主要 超标项目 |
| 丹河 | 白水河 | 钟家庄 | 均值 | 7.4 | 101 | 218 | 6.1 | 5.8 | 21.2 | 22.1 | 5.31 | 1.37 | 0.80 | 0.009 | 0.000005 | 0.006 | 0.007 | 劣Ⅴ | 化学需氧量、氨氮、总磷、挥发酚 |
|  |  |  | 均值级别 | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | 劣Ⅴ | Ⅰ | 劣Ⅴ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅳ |  |  |
|  |  |  | 超标倍数 |  |  |  |  |  | 0.1 | 21.1 |  | 5.8 |  |  |  |  | 0.4 |  |  |

附图

- 晋城市降水量等值线图

- 晋城市岩溶地下水等水位线图

- 氨氮沿河段分布图

氨 氮 沿 河 段 分 布 图

Ⅲ类水质标准：  1.0mg/l